表1   废气来源及治理措施与原环评对比情况表

| 生产系统 |  | 污染源 | 主要 污染物 | 实际污染治理措施 | 环评阶段污染治理措施 | 实际排放规律及去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸溶车间 |  | 搅拌酸溶槽 | 酸雾 | 将槽加盖+从酸溶槽底部抽入硫酸，尽量采用生产过程中的酸溶水溶镍，减少使用高浓度酸 | 集气装置+碱液喷淋吸收塔+18m排气筒 | 无组织排放 | 已运行，已环保验收 |
| 酸溶渣重溶车间 |  | 酸溶渣酸溶槽 | 酸雾 | 集气罩+2套碱液喷淋吸收塔（一用一备） | 集气装置+碱液喷淋吸收塔+18m排气筒 | 烟囱高度28m，出口内径3.50m | 已运行，已环保验收 |
| 萃取车间 |  | 萃取箱 | 酸雾 | 采用密闭方式进行 | 采用密闭方式进行 | 无组织排放 | 已运行，已环保验收 |
| 电解车间 | 电解镍 | 电解槽 | 酸雾 | 电解槽定期加入酸雾抑制剂（十二烷基磺酸钠）控制酸雾的产生 | 集气装置+碱液喷淋吸收塔+15m排气筒 | 无组织排放 | 已运行，已环保验收 |
|  | 电解钴 | 电解槽 | 酸雾 | 电解槽定期加入酸雾抑制剂（十二烷基磺酸钠）控制酸雾的产生 | 集气装置+碱液喷淋吸收塔+15m排气筒 | 无组织排放 | 已建未投产 |
| 盐类产品车间 | 硫酸锰车间 | 干燥筛分系统 | 粉尘 | 密闭微负压集气+1套碱液喷淋除尘 | 旋风除尘+碱液喷淋除尘 | 烟囱高：10m，直径：1.4m | 已运行，已环保验收 |
|  |  | 包装系统 | 粉尘 | 密闭微负压集气+1套布袋除尘+重力除尘+碱液喷淋除尘 | 旋风除尘+碱液喷淋除尘 | 烟囱高：10m，直径：1.4m | 已运行，已环保验收 |
|  | 硫酸镍车间 | 干燥筛分包装系统 | 粉尘 | 密闭微负压集气+1套碱液喷淋除尘 | 旋风除尘+碱液喷淋除尘 | 烟囱高：15m，直径：1.4m | 已运行，未验收 |
|  | 硫酸钠车间 | 干燥筛分包装系统 | 粉尘 | 密闭微负压集气+1套碱液喷淋除尘 | 旋风除尘+碱液喷淋除尘 | 烟囱高：15m，直径：1.4m | 已运行，未验收 |
|  | 硫酸锌车间 | 干燥筛分包装系统 | 粉尘 | 密闭微负压集气+1套碱液喷淋除尘 | 旋风除尘+碱液喷淋除尘 | 烟囱高：15m，直径：1.4m | 已建未投产 |

2、对废水的防治措施：项目各类废水及治理措施与原环评对比情况详见下表2。

表2  各类废水及处理措施与原环评对比情况表

| 废水 名称 | 废水产生量（m3/d） | 主要污染物 | 实际污染治理措施 | 原环评治理措施 | 实际最终排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氯 废水 | 9 | COD、氨氮、氯离子、铅、镉、铬 | 含氯废水预处理系统（石灰中和处理+氧化中和除锰）→废水深度处理后段（絮凝沉淀） | 含氯废水预处理系统（石灰中和处理+氧化中和除锰）→废水深度处理后段（絮凝沉淀） | 大部分作为中水回用，少量进入龙潭伟业污水处理厂处理达标后排放 |
| 含钠 废水 | 25 | COD、氨氮、钠离子、镉、铬 | 硫酸钠蒸发结晶车间副产硫酸钠 | 硫酸钠蒸发结晶车间副产硫酸钠 | 除蒸发损耗外，其余蒸发冷凝水作为中水回用，无外排 |
| 镍钴 废水 | 1329 | COD、氨氮、镍、锰、钴、铅、镉、铬 | 镍钴废水预处理系统（氢氧化钠沉淀+硫化钠沉淀+氧化中和除锰）→废水深度处理系统（离子交换+絮凝沉淀） | 镍钴废水预处理系统（氢氧化钠沉淀+硫化钠沉淀+氧化中和除锰）→废水深度处理系统（电化学分析法+絮凝沉淀） | 大部分作为中水回用，少量进入龙潭伟业污水处理厂处理达标后排放 |
| 初期 雨水 | / | SS、镍、锰、钴 | 3#初期雨水直接回用于生产；1#、2#初期雨水通过废水处理站进行深度处理（离子交换+絮凝沉淀） | 初期雨水池收集，采用新型螯合沉淀法+过滤的处理工艺 | 大部分作为中水回用，少量进入龙潭伟业污水处理厂处理达标后排放 |
| 生活 污水 | 96 | 氨氮、COD、BOD5 | 地埋式一体化污水处理设施（接触氧化法） | 三级化粪池 | 龙潭伟业污水处理厂 |

3、对噪声的防治措施：

项目将噪声源置在房间内，主体建筑采用减震基础控制噪声，厂区进行绿化，在一定程度上降低了噪声对周边的影响。

4、对固废的防治措施：

项目固体废物产生及处置情况详见表3。

表3  项目固体废物处置措施一览表

| 类别 | 名称 | 产生量（t/a） | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 除杂渣 | 13900 | 厂区堆存点3处，厂外1处，2018年12月以后送银亿再生资源公司综合利用 |
|  | 污泥 | 14 | 未产生，2018年12月以后送银亿再生资源公司综合利用 |
|  | 废活性炭 | 86 | 暂存于厂区危废储存间，已堆存约30t，2018年12月以前交广西固体废物处置中心无害化处置，12月以后送银亿再生资源公司综合利用 |
| 一般固废 | 粗氢氧化镍包装物 | 5 | 外卖 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 264 | 环卫部门收集处理 |