广西银亿再生资源有限公司

利用工业固废制新型建材项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：广西银亿再生资源有限公司（盖章）

编制单位：广西博环环境咨询服务有限公司(盖章)

编制时间：二〇一九年八月

# 概述

一、项目由来

广西银亿再生资源有限公司成立于2014年8月，注册资金5000万元，属于宁波银亿集团有限公司旗下控股子公司。公司占地258亩，位于玉林市龙潭进口再生资源加工利用园区，是一家从事含镍铬固体废料资源综合回收利用及无害化处置的高科技型环保公司。

广西银亿新材料有限公司原名为广西银亿科技矿冶有限公司，其前身为玉林伟镍科技矿冶有限公司。2008年1月，宁波银亿集团有限公司接盘玉林伟镍科技矿冶有限公司，属于宁波银亿集团有限公司旗下全资控股子公司，公司于2008年10月31日更名为“广西银亿科技矿冶有限公司”，并于2016年3月29日变更为广西银亿新材料有限公司。因此广西银亿再生资源有限公司和广西银亿新材料有限公司均是宁波银亿集团有限公司的全资子公司。

2018年4月23日以来，区、市、县各级环保部门在对银亿新材料公司环境督查过程中指出3万吨镍技改项目产生的除杂渣应属于《国家危险废物名录》（2016年）基础化学原料制造中镍化合物生产过程中产生的反应残余物（HW46：261-087-46），但一直未纳入危险废物管理，不符合危险废物管理相关规定。截止2018年4月，共计产生并堆存约48019吨除杂渣。根据《广西壮族自治区公开中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察整改方案》（2019年4月2日）要求，确保4万吨危险废物在2020年6月底前得到规范处置。

2014年12月广西银亿再生资源有限公司委托北京矿冶研究总院承担《广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目环境影响报告书》编制工作，于2016年4月通过审查并取得了《广西壮族自治区环境保护厅关于银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目环境影响报告书的批复》（桂环审〔2016〕年45号），项目拟建设电镀污泥、电镀厂离子交换解析镍水及退镀液、铬渣、废ABS镀件、铜镍污泥湿法处理生产线与电镀厂铬泥、钢厂酸洗泥火法处理生产线各一条，年处置规模为23.5万t含金属废料，6000m3含镍废液。根据现场调查情况，目前广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目已建设完成火法处理生产线，办公楼，化验楼，初期雨水池等。

根据公司经营管理计划，为尽快处理完新材料公司含镍废渣，经过公司研究院研究并进行小试和中试，试验发现利用含镍废渣辅以黏土和铁泥制陶粒，可有效固化含镍废渣中的重金属，实现资源再利用。经过公司内部研究讨论，利用含镍废渣制陶粒项目工艺设备与含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目火法处理系统设备相似，具备在现有基础改造的可行性，因此决定广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目暂缓建设，待日后择机建设，本项目拟利用广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目火法处理系统用地，并对项目火法处理系统设备改造成陶粒生产线。原项目用地调整为本项目使用后，需对原项目总平面图布置进行调整，日后重新启动建设时需重新向审批部门报送环评文件完善相关手续。

本项目利用广西银亿新材料有限公司产生的含镍废渣和外购黏土等配合烧结制备陶粒，可以实现含镍废渣再利用制造陶粒。含镍废渣为广西银亿新材料有限公司生产硫酸镍过程中产生的危险废物，由于广西银亿新材料有限公司无法处置含镍废渣而久置厂内无法及时处理，被环保部门督查处罚并要求限时整改。本项目建设的主要目的为处置广西银亿新材料有限公司现有的4.8万吨及后续产生的含镍废渣，不考虑处理外部危废。

二、建设项目特点

项目总投资6252.23万元，项目总用地面积88亩，总建筑面积19118.56m2，设计年无害化处理30000吨（含水率40%）含镍废渣（（HW46），年产12万m3轻集料陶粒。本项目拟占用广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目用地，并利用该项目火法处理系统设备改造成陶粒生产线。项目已于2019年5月14日获得玉林市发展和改革委员会备案证明（项目代码：2019-450923-42-03-012476）。

本项目将含镍废渣（HW46：261-087-46）与黏土、铁泥按照3:6:1混合后经过造粒机造粒，先对胚料进行预热处理，预热温度保持400~500℃，进一步去除胚料水分，然后对胚料进行焙烧。项目采用梯度升温方式，快速将预热好的坯料球升至1150±50℃左右，烧结时间10min，在烧结过程中成球、固化、水份的析出、有机物的分解、氧化还原反应、碳素的氧化、石英类物质的晶型转变等理化反应交错进行，最终将含镍废渣中重金属物质固化，形成产品陶粒。在陶粒生产过程中，项目原料混料和产品筛分的粉尘通过布袋除尘器处理后排放，回转窑烧结产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经过旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿法脱硫+水洗塔处理后排放；项目产生的脱硫循环水和厂区冲洗水循环使用，初期雨水经过沉淀后回用到冷却塔使用，生活污水经化粪池预处理后外排进入广西玉林龙潭进口再生资源加工利用园区生产废水处理达标排放循环回用和固废处理厂（以下称“污水固废处理厂”）；一般固废综合利用，废活性炭作原料回用于制陶粒。

三、评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定的要求，2019年3月，广西银亿再生资源有限公司委托我公司承担广西银亿再生资源有限公司利用工业固废制新型建材项目的环境影响评价工作。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日起实施），本项目属于“三十四、环境整治业”类的第100条中的“危险废物（含医疗废物）利用及处置”项目，需编制环境影响报告书。

我公司接受委托后立即组织有关专业技术人员开展环境状况调查和收集相关资料，进行环境影响因素识别与评价因子筛选，明确了评价重点与环境保护目标，确定工作等级、评价范围和评价标准，制定了工作方案；根据工作方案，项目组对评价范围进行了现场勘查。本评价通过对项目周围的自然环境进行调查评价以及项目的工程情况进行详细的调查分析，并在此基础上预测和分析项目对周围环境的影响程度、范围，分析和论证项目采取的环境保护措施以及在技术上的可行性以及处理效果，从环境保护的角度论证项目的合理性。同时，提出切实可行的环保措施和防治污染对策。整合上述工作成果，编制完成环境影响评价文件。

四、分析判定相关情况

（一）产业政策相符性

本项目为利用含镍废渣（HW46）生产陶粒项目，项目主要原料为含镍废渣、黏土和铁泥。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类第九条“高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用”以及第三十八条中“废渣等资源综合利用”。因此本项目符合国家产业政策。

（二）园区规划、规划环评结论及审查意见相符性，

本项目位于广西玉林市龙潭进口再生资源加工利用园区内，《广西玉林市龙潭进口再生资源加工利用园区控制性详细规划环境影响报告书》于2010年1月12日通过原广西壮族自治区环境保护厅审查（桂环管函〔2010〕12号），广西玉林市龙潭进口再生资源加工利用园区的产业定位为：以进口原料拆解加工业为主以及国内原料拆解加工业为辅的再生资源加工利用园区，主要发展再生资源回收、拆解、加工产业，打造再生资源加工利用产业组团。本项目为利用含镍废渣（HW46）、黏土和铁泥等工业固体废物生产陶粒项目，属于规划中的“再生资源加工利用”类别，属于入园项目建议清单中优先入区的项目，不属于限制入区项目，项目建设与园区规划、规划环评结论及审查意见均符合。

（三）“三线一单”对照

（1）生态保护红线

本项目位于工业园区，不在国家级和省级禁止开发区域内（国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等），不涉及生态保护红线。

（2）区域环境质量底线

①	环境质量现状

环境空气现状监测位于项目下风向敏感点瑶罗塘，根据监测结果，TSP、、氟化物、铅、汞、砷、镉浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；氯化氢能达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。项目所在地区环境空气质量良好。

地表水现状监测断面为在龙潭产业园龙腾路附近断面（排污口上游300m）、竹子垌断面（排污口下游600m）、与白沙河交汇前500m、断面长岭河汇入前500m、断面北海市合浦县山口镇饮用水取水口断面、兰海高速桥断面，根据监测结果可知，W1~W3监测断面的COD和总磷实测浓度超标率均为100%，最大超标倍数分别为0.4、0.9倍，其余各项监测断面和监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

地下水水质现状监测在项目场地周围设置7个监测点，监测因子为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、耗氧量、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、Ni、Co、Mn、Cu、总铬、Cd、Pb、As、Hg共23项。根据监测结果可知，除部分点位部分的超标因子外，其余点位监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

在厂区东、南、西、北及敏感点瑶罗塘各设一个声环境监测点位，各监测点监测结果均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准要求。

土壤环境现状监测在厂内T1~T5监测点污染物均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地的土壤污染风险筛选值；厂外T6~T9各监测点污染物含量均未超过《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值，土壤环境质量良好。

②	项目实施后对区域环境质量的影响

本项目无生产废水排放，生活污水处理后能达标排放，废气处理后达标排放，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。项目变废为宝，废水、废气、噪声经采取措施后均能够达标排放，排放量较小，危险废物均得到有效处置，因此，项目的建设不会突破当地环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目取水由龙潭伟业水厂供给，全厂新鲜水总用水量为12666.18m3/a。项目年总用电量为461.47万kwh。项目生产主要采取有效的节能降耗措施和手段，即采用负荷管理技术；采用变频调速技术；提高压缩空气系统能效；采用无功补偿技术，从提高设备功率因素等方面入手，选择通用型节电器以及特殊独立的节能设备，高效、低损耗、节能效果明显的针对性的节能设备，以达到节能降耗的目的。项目用水、电等不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

根据《广西玉林市龙潭进口再生资源加工利用园区控制性详细规划环境影响报告书》，限制及禁止入园区产业如下：

（1）限制发展产业

①4吨以下的再生铝反射炉项目。

②再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目。

③低于以下生产规模的再生铝项目：新建5万吨/年，改、扩建3万吨/年。

（2）禁止投资项目

①化铁炼钢。

②环保不达标的冶金炉窑。

③利用直接燃煤的反射炉熔炼废杂铜等。

④电炉、密闭鼓风炉炼铜工艺及设备。

⑤利用坩埚炉熔炼再生铝合金。

本项目为含镍废渣再生资源回收于利用，不属于入园项目建议清单中限制类和禁止类项目。

五、关注的主要环境问题及环境影响

本次评价过程中关注的环境问题和评价重点是：

（一）陶粒生产工艺可行、有效，长期稳定达标性。

（二）废气处理设施可行、有效，长期稳定达标性。

（三）项目对周围地下水环境的影响。

（四）项目对周围土壤环境的影响。

六、报告书主要结论

本项目位于广西北部湾经济区玉林龙潭产业园中龙潭进口再生资源加工利用园区，用地符合当地规划，项目拟采取的污染防治措施技术成熟、可靠，能确保各类污染物稳定达标排放。虽然项目的建设和运营过程中不可避免会带来一些环境负面影响，但在采取各种污染防治措施情况下，不会导致区域环境质量降级，满足环境功能区划要求，环境风险影响属于可以接受水平。因此，只要建设单位认真落实本环评报告中提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施以及环境管理措施等，严格执行环保“三同时”制度，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 目录

概述	ii

目录	I

1	总则	1

1.1	编制依据	1

1.2	评价因子与评价标准	5

1.3	评价等级和评价范围	16

1.4	环境敏感区	21

2	建设项目工程分析	26

2.1	含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目	26

2.2	建设项目概况	27

2.3	工程分析	36

2.4	污染源源强分析	42

3	环境现状调查与评价	58

3.1	自然环境调查与评价	58

3.2	玉林龙潭产业园规划概括	63

3.3	龙潭进口再生资源加工利用园区规划概括	67

3.4	大气环境质量现状与评价	71

3.5	地表水环境质量现状	77

3.6	地下水环境质量现状与评价	82

3.7	声环境质量现状与评价	90

3.8	土壤环境质量现状与评价	91

4	环境影响预测与评价	96

4.1	施工期环境影响分析	96

4.2	大气环境影响预测分析	98

4.3	地表水环境影响预测分析	103

4.4	地下水环境影响分析	106

4.5	声环境影响分析	121

4.6	固体废物环境影响分析	125

4.7	生态环境影响分析	128

4.8	土壤环境影响分析	130

5	环境风险评价	134

5.1	风险调查	134

5.2	环境风险评价等级	140

5.3	环境风险识别	145

5.4	风险事故情形分析	150

5.5	风险预测与评价	154

5.6	环境风险管理	166

5.7	环境风险应急预案	172

5.8	与区域风险应急救援预案的联动	178

5.9	环境风险评价结论与建议	179

6	环境保护措施及其可行性论证	181

6.1	施工期环境保护措施	181

6.2	运营期污染防治措施及其技术经济可行性分析	184

6.3	环保措施及投资估算	195

7	环境影响经济损益分析	196

7.1	社会损益分析	196

7.2	经济效益分析	198

7.3	环境损益分析	200

7.4	小结	200

8	环境管理与监测计划	202

8.1	环境管理	202

8.2	污染物排放清单及管理要求	211

8.3	环境监测计划	215

8.4	项目竣工环境保护验收	217

9	环境影响评价结论	221

9.1	建设项目概况	221

9.2	环境质量现状评价	221

9.3	污染物排放情况	223

9.4	主要环境影响	224

9.5	环境保护措施	226

9.6	环境影响经济损益性分析	228

9.7	环境管理与监测计划	228

9.8	污染物排放总量	228

9.9	结论	228

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目评价范围和环境保护目标图

附图3  项目环境质量现状监测布点图（地表水除外）

附图4  项目地表水环境质量现状监测点位图

附图5  区域污染源分布图

附图6  项目总平面布置图

附图7  项目防渗示意图

附图8  园区污水工程规划图

附图9  园区产业布局规划图

附图10  园区土地利用规划图

附图11  场区水文地质图（1:1万）

附图12  水位等值线图

附件：

附件1  委托书

附件2  备案证明

附件3项目环境质量现状监测报告

附件4项目原料的干基成分分析单

附件5  项目生物质燃料检测报告

附件6  项目中试回转窑废气监测报告

附件7  项目产品毒性浸出报告

附件8  项目产品物理性质检测报告

附件9  生活污水接收协议

附件10  项目土地证明

附件11  玉林市环境保护局关于广西玉林龙潭进口再生资源加工利用园区生产废水处理达标排放循环回用和固废处理工程环境影响报告书的批复

附件12  关于广西龙潭进口再生资源加工利用园区控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函（桂环管函〔2010〕12号）

附件13  关于广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目环境影响报告书的批复（桂环审〔2016〕45号）

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

附表3  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4  建设项目土壤环境影响评价自查表

附表5环境风险评价自查表

总则

编制依据

国家的法律法规和规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正版）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日起施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正版）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004 年8月修订）；

（9）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月修订）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

（12）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号，2005年12月实施）；

（13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（14）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（15）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（17）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

（18）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（19）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚的意见》（2018年6月16日发布）

（20）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕150号）；

（21）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号）；

（22）《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年8月1日起实施）；

（23）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部令第43号，2017年10月1日起实施）；

（24）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月 28日起实施）；

（25）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号，2018年8月1日起实施）。

（26）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2003〕199号）；

（27）《危险废物经营许可证管理办法》（2016年修订）；

（28）《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号，1999年）；

（29）《关于印发<“十二五”危险废物污染防治规划>的通知》，环发〔2012〕123号；

（30）《关于加强二噁英污染防治的指导意见》（环发〔2010〕123号）；

（31）《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办〔2012〕134号）；

（32）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（33）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）；

（34）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号）；

（35）《工况用地土壤环境管理办法（试行）》；

（36）《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤函〔2018〕266号）。

地方法律法规

（1）《广西壮族自治区环境保护条例（2016年5月25日修订）》，自2016年9月1日实施；

（2）《广西壮族自治区主体功能区规划》（桂政发〔2012〕89号）；

（3）《广西生态文明体制改革实施文案》（2017年）；

（4）《关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理的通知》（桂环发〔2011〕52号）；

（5）《广西环境保护和生态建设“十三五”规划》；

（6）《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于开展以环境倒逼机制推动产业转型升级攻坚战的决定》（桂发〔2012〕9号）；

（7）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区建设项目环境准入管理办法的通知》（桂政办发〔2012〕103号）；

（8）《关于做好全区重点行业企业环境风险安全隐患大整改验收工作的通知》（桂环发〔2012〕20号）；

（9）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发大气污染防治行动工作方案的通知》（桂政办发〔2014〕9号）；

（10）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西水污染防治行动计划工作方案的通知》（桂政办发〔2015〕131号）；

（11）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西土壤污染防治行动工作方案的通知》（桂政办发〔2016〕167 号）；

（12）《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区加强危险废物全程监管实施方案的通知》（桂环发〔2018〕17号）；

（13）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强全区危险废物处置利用设施建设的指导意见》（桂政办发〔2017〕151号）；

（14）《广西大气污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）》（桂政办发〔2018〕80号）；

（15）《广西土壤污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）的通知》（桂政办发〔2018〕82号）；

（16）《广西水污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）》（桂政办发〔2018〕81号）；

（17）《玉林市人民政府办公室关于印发玉林市大气污染防治行动工作方案的通知》（玉政办发〔2015〕4号）；

（18）《玉林市人民政府办公室关于印发玉林市水污染防治行动计划工作方案的通知》（玉政办发〔2016〕1号）；

（19）《玉林市人民政府办公室关于印发玉林市土壤污染防治行动工作方案的通知》（玉政办发〔2016〕94号）；

（20）《玉林市环境保护局关于印发<玉林市建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法>（2015年修订）的通知》，玉市环〔2015〕34号。

技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.2-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJT2.4-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）；

（10）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）；

（11）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（12）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（13）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（14）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

（15）《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）；

（16）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；

（17）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）；

（18）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2007）；

（19）《环境二噁英类监测技术规范》（HJ916-2017）；

（20）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）；

（21）《有毒有害大气污染物名录（2018）》；

（22）《地下水污染防治实施方案》。

其他依据

（1）《龙港新区玉林龙潭产业园区总体规划（2016-2030年）》；

（2）《广西龙潭进口再生资源加工利用园区控制性详细规划（修编）》；

（2）《广西银亿再生资源有限公司利用工业固废制新型建材项目建议书》；

（3）《广西银亿再生资源有限公司利用工业固废制新型建材项目可行性研究报告》

（4）工程地质水文资料；

（5）委托书；

（6）建设单位提供的有关资料和图件。

评价因子与评价标准

环境影响因素识别与评价因子

环境影响因素识别

拟建项目环境影响因素与影响程度识别，见表1.2-1。

环境影响因子识别

| 工程 阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水质 | 土壤 |  | 声环境 | 空气 环境 | 陆生 生态 | 景观 | 文物 |
|  |  |  |  | 侵蚀 | 污染 |  |  |  |  |  |
| 施工期 | 基础开挖 | × | × |  |  |  |  |  |  | × |
|  | 汽车运输 | × | × | × | × |  |  | × | × | × |
|  | 施工机械运转 | × | × | × | × |  |  | × | × | × |
|  | 施工机械维修 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 建筑剩余固体废物 | × | × | × |  | × | × |  |  | × |
|  | 施工人员生活垃圾 | × | × | × |  | × |  |  |  | × |
|  | 施工人员生活污水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 营运期 | 废水排放 | × |  | × | ⊕ | × | × | × | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × | × |  | × | × | × |
|  | 固体废物排放 | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | × |
|  | 设备运转产生噪声 | × | × | × | × |  | × | × | × | × |
|  | 有毒有害物管理与使用 | × | ⊕ | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × |
|  | 风险事故 | × | ⊕ | × | ⊕ | × | ⊕ | × | × | × |
| 项目总体影响 |  | × |  | × |  |  |  | × | × | × |

图例：×——无影响；负面影响——轻微影响、○较大影响、●有重大影响、⊕可能；★——正面影响

评价因子筛选

根据该项目生产工艺特点和污染物排放状况，确定本次评价因子为：

本项目评价因子

| 评价内容 | 现状因子 | 污染因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、CO、O3、HCl、氟化物、铅、汞、砷、镉、六价铬、镍、锰及其化合物、二噁英 | SO2、NOx、HCl、HF、TSP、PM10、汞、镉、砷、镍、铅、铬、铜、锰、锌、二噁英 | SO2、NOx、HCl、TSP、PM10、汞、镉、砷、铅、二噁英 |
| 地表水 | pH 值、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、SS、氯化物、硫酸盐、挥发酚类、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、氟化物、硫化物、Ni、Co、Mn、Cu、Zn、Fe、六价铬、总铬、Cd、Pb、As、Hg、Na、粪大肠菌群 | COD、BOD5、NH3-N、SS | COD、NH3-N |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、耗氧量、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、Ni、Co、Mn、Cu、总铬、Cd、Pb、As、Hg | COD、BOD5、NH3-N、SS | 石油类、COD、NH3-N |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体废物 | 沉渣、污泥、生活垃圾等 | / | / |
| 土壤 | pH值、二噁英、砷、镉、铬、铜、锌、铅、汞、镍、钴、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 二噁英、砷、镉、铬、铜、锌、铅、汞、镍、钴 | 二噁英、砷、镉、铅、汞、镍 |

环境功能区划分

（1）环境空气

本项目位于广西玉林龙潭产业园内，根据《龙港新区玉林龙潭产业园总体规划》（2016-2030年），项目所在地大气环境功能属二类区。项目所在地区域空气环境功能区划目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准及修改单。

（2）水环境

本项目位于广西玉林龙潭产业园内，根据《龙港新区玉林龙潭产业园总体规划》（2016-2030年），纳污水体白沙河（下游称“水东河”、“那交河”）、长岭溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）声环境

本项目位于广西玉林龙潭产业园内，根据《龙港新区玉林龙潭产业园总体规划》（2016-2030年），项目所在地声功能区为3类区，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类区标准，敏感点瑶罗塘声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区。

项目所在地环境功能属性汇总表

| 序号 | 项目 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气质量功能区 | 二类环境空气功能区 |
| 2 | 地表水环境功能区 | III类地表水功能区 |
| 3 | 地下水环境功能区 | III类 |
| 4 | 声环境功能区 | 项目厂界为3类声环境功能区，周边居住区为2类声环境功能区 |
| 5 | 是否涉及自然保护区 | 不涉及 |
| 6 | 是否涉及水源保护区 | 不涉及 |
| 7 | 是否涉及基本农田保护区 | 不涉及 |
| 8 | 是否涉及风景名胜区 | 不涉及 |
| 9 | 是否涉及重要生态功能区 | 不涉及 |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 不涉及 |
| 11 | 是否水库库区 | 不涉及 |
| 12 | 是否有其它重点保护目标 | 不涉及 |
| 13 | 是否污水处理厂集水范围 | 污水固废处理厂集水范围。 |

相关法律、规范、标准相符性分析

与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）“从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位，必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证；从事利用危险废物经营活动的单位，必须向国务院环境保护行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证。具体管理办法由国务院规定。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。”拟建项目对HW46含镍废渣进行加工综合利用，属于危险废物利用项目，拟建项目实施后，建设单位将按《国家危险废物名录》（2016版）向区环保厅申请相应类别的危险废物经营许可证，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求。

与《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强全区危险废物处置利用设施建设的指导意见》（桂政办发〔2017〕151号）的符合性分析

《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强全区危险废物处置利用设施建设的指导意见》（桂政办发〔2017〕151号）中明确指出，鼓励企业利用管理和技术措施，回收有使用价值的物质和资源，实现危险废物利用的资源化；鼓励危险废物处置单位采用焚烧、物化、厌氧、安全填埋、水泥窑协同处置等方式分类处置危险废物，实现危险废物无害化，为响应以上指导意见，广西银亿再生资源有限公司拟建设广西银亿再生资源有限公司利用工业固废制新型建材项目，项目用地位于广西北部湾经济区玉林龙潭产业园中龙潭进口再生资源加工利用园区，项目主要处理HW46含镍废渣，建成后，年无害化处理30000吨（含水率40%）含镍废渣（（HW46），配套年产12万m3轻集料陶粒，实现危险废物利用的资源化和无害化。因此，本项目与《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强全区危险废物处置利用设施建设的指导意见》（桂政办发〔2017〕151号）是相符的。

与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的符合性分析

由于本项目包含有危险废物的贮存、综合利用等建设内容，因此，项目选址及原料贮存需考虑《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单的要求。具体符合性分析见表1.2-4。

本项目选址与危险废物贮存污染控制标准的相符性分析

| 标准/规范 | 相关要求 | 本项目情况 | 相符性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《危险废 物贮存污 染控制标 准》（GB1859 7-2001）及 其2013年 修改单 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区 域内。 | 本工程所在区域地震基本烈度属于7度。 | 符合 |
|  | 设施底部必须高于地下水最高水位。 | 危废库及原料预处理车间和陶粒生产线等设施底部均高于地下水最高水位 | 符合 |
|  | 场界应位于地表水域150米以外 | 危废库及原料预处理车间离最近东侧小溪沟约430m | 符合 |
|  | 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 | 根据本环评预测结果、本项目不需设置大气环境防护距离。 | 符合 |
|  | 在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价 |  |  |
|  | 其对周围环境、居住人群的身体健康、废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。 |  |  |
|  | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 | 项目所在区域不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 | 符合 |
|  | 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 | 在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 | 符合 |

评价标准

环境质量标准

（1）环境空气

项目区域PM10、TSP、SO2、NO2、CO、O3、Pb执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氟化物、Cd、Hg、As年均值参考执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表A.1中浓度限值；HCl参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其它污染物空气质量浓度参考限值；Mn（日均值）、Cr6+（一次值）、As（日均值）、Pb（日均值）、Hg（日均值）参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居民区有害物质最高允许浓度要求；二噁英浓度参照执行日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准。详见表1.2-5。

环境空气质量标准

| 序号 | 评价因子 | 平均时段 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
| 2 | TSP | 年平均 | μg/m3 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |  |
| 3 | SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 |  |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |  |
| 4 | NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| 5 | O3 | 日最大8小时平均 | μg/m3 | 160 |  |
| 6 | CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
| 7 | 氟化物 | 24小时平均 | μg/m3 | 7 |  |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 20 |  |
| 8 | Cd | 年平均 | μg/m3 | 0.005 |  |
| 9 | Hg | 年平均 | μg/m3 | 0.05 |  |
|  |  | 日平均 | mg/m3 | 0.0003 | TJ36-79居住区 |
| 10 | As | 年平均 | μg/m3 | 0.006 | （GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 日平均 | mg/m3 | 0.003 | TJ36-79居住区 |
| 11 | Pb | 年平均 | μg/m3 | 0.5 | （GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 日平均 | mg/m3 | 0.0007 | TJ36-79居住区 |
| 12 | Mn | 日平均 | mg/m3 | 0.1 | TJ36-79居住区 |
| 13 | Cr6+ | 一次值 | mg/m3 | 0.0015 | TJ36-79居住区 |
| 14 | HCl | 日平均 | μg/m3 | 15 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 50 |  |
| 15 | 二噁英 | 年平均 | pgTEQ/m3 | 0.6 | 日本环境标准 |

（2）地表水环境

白沙河（下游称“水东河”、“那交河”）、长岭溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表1.2-6。

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 |
| 2 | pH值（无量纲） | 6~9 |
| 4 | 溶解氧（DO） | 5 |
| 5 | 化学需氧量（CODcr） | 20 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5） | 4 |
| 7 | 氨氮（NH3-N） | 1.0 |
| 8 | 石油类 | 0.05 |
| 9 | 悬浮物（SS） | ≤30《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准 |
| 10 | 挥发酚类 | 0.005 |
| 11 | 总磷 | 0.2 |
| 12 | 总氮 | 1.0 |
| 13 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 |
| 14 | 氟化物 | 1.0 |
| 15 | 硫化物 | 0.2 |
| 16 | 铜 | 1.0 |
| 17 | 锌 | 1.0 |
| 18 | 铬（六价） | 0.05 |
| 19 | 镉 | 0.005 |
| 20 | 铅 | 0.05 |
| 21 | 砷 | 0.05 |
| 22 | 汞 | 0.0001 |
| 23 | 镍 | 0.02 |
| 24 | 锰 | 0.10 |
| 25 | 粪大肠菌群（个/L） | 10000 |

（3）地下水

评价区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

| 序号 | 项目 | 单位 | 评价标准(Ⅲ类) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 2 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |
| 3 | 挥发性酚类 | mg/L | 0.002 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | ≤0.50 |
| 5 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20.0 |
| 6 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.00 |
| 7 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
| 9 | 锰 | mg/L | 0.10 |
| 10 | 铜 | mg/L | 1.00 |
| 11 | 汞 | mg/L | 0.001 |
| 12 | 砷 | mg/L | 0.01 |
| 13 | 镉 | mg/L | 0.005 |
| 14 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 |
| 15 | 铅 | mg/L | 0.01 |
| 16 | 镍 | mg/L | 0.02 |
| 17 | 钴 | mg/L | 0.05 |

（4）声环境

厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；敏感点瑶罗塘执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |

（5）土壤

项目厂区内土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地的土壤污染风险筛选值；厂区外土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值。详见表1.2-9和表1.2-10。

建设用地土壤污染风险筛选值和管制值单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 |  | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① 20 | 60① 60 | 120 | 140 |  |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |  |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |  |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |  |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |  |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |  |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |  |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |  |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |  |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |  |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |  |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |  |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |  |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |  |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |  |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |  |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |  |
| 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 钴 | 7440-48-4 | 20① | 70① | 190 | 350 |  |
| 48 | 二噁英类（总毒性当量） | - | 1×10-5 | 4×10-5 | 1×10-4 | 4×10-4 |  |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见 3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |  |  |  |

农用地土壤污染风险筛选值单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5< pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
| 2 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
| 3 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
| 4 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| 5 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 6 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

污染物排放标准

（1）大气污染物

运营期有组织废气主要为回转窑尾气、原料破碎粉尘和产品筛分粉尘。破碎粉尘和筛分粉尘中的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放标准；根据《固体废物再生利用污染防治技术导则（二次征求意见稿）》（2019年4月）中6.2，本项目回转窑尾气中二氧化硫、二氧化氮、颗粒物等污染物参考执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中污染物排放限值。

回转窑尾气大气污染排放限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 30 |
| 2 | 二氧化硫（SO2） | 200 |
| 3 | 氮氧化物（以NO2计） | 400 |
| 4 | 氯化氢（HCl） | 10 |
| 5 | 氟化氢（HF） | 1 |
| 6 | 汞及其化合物（以Hg计） | 0.05 |
| 7 | 铊、镉、铅、砷及其化合物 （以Tl+Cd+Pb+As计） | 1.0 |
| 8 | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） | 0.5 |
| 9 | 二噁英类 | 0.1TEQng/m3 |

《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率 kg/h |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

（2）水污染物

项目生产废水回用于生产不外排；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后进入园区污水管网，最终进入污水固废处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于园区生产、绿化、冲厕及其他公用设施用水，不外排；回用于冷却塔的初期雨水处理后需满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准。

项目污水排放标准

| 项目 | pH | COD | BOD | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 |
| 污水固废处理厂设计进水浓度 | 6~9 | 420 | 180 | 320 |
| 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1直流冷却水 | 6.5~9.0 | / | 30 | 30 |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；运营期本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位：dB

| 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类 |

（4）固体废物

危险废物的临时贮存参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单；一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单执行。

本项目产品毒性浸出检测参照《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）表1规定的限值执行。

毒性浸出鉴别标准值

| 序号 | 危害成分项目 | 浸出液中危害成分浓度限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜（以总铜计） | 100 |
| 2 | 锌（以总锌计） | 100 |
| 3 | 镉（以总镉计） | 1 |
| 4 | 铅（以总铅计） | 5 |
| 5 | 总铬 | 15 |
| 6 | 汞（以总汞计） | 0.1 |
| 7 | 镍（以总镍计） | 5 |
| 8 | 总银 | 5 |
| 9 | 砷（以总砷计） | 5 |
| 10 | 硒（以总硒计） | 1 |
| 11 | 无机氟化物（不包括氟化钙） | 100 |
| 12 | 氰化物（以CN-计） | 5 |

评价等级和评价范围

评价等级

环境空气评价等级

（1）环境空气评价等级

根据工程分析项目主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、HCl、HF、汞、镉、砷、镍、铅、铬、锡、锑、铜、锰、二噁英、颗粒物，由于HF、镍、铬、锡、锑、铜、锰无相应标准，等级划分时采用颗粒物、SO2、NOx、HCl、汞、镉、砷、铅、二噁英、颗粒物计算，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

估算模型计算参数见表1.3-1，地形图见1.3-1。

估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 10万人 |
| 最高环境温度/oC |  | 37.4 |
| 最低环境温度/oC |  | 3.1 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线 熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ■否 |
|  | 岸线距离/km | 项目周边3km范围内没有大型水体 |
|  | 岸线方向/° | / |

项目区域地形图

项目主要污染源估算模型计算结果见表1.3-2。

废气主要污染源估算模型计算结果表

| 序号 | 污染源 | 污染 因子 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 最大浓度占标率% | 最大落地浓度距离/m | 评价 等级 | 评价 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转窑 | PM10 | 4.8141 | 1.07 | 141 | 二级 | 边长5000m |
|  |  | SO2 | 17.2630 | 3.45 | 141 |  |  |
|  |  | NO2 | 16.1220 | 8.06 | 350 |  |  |
|  |  | HCl | 1.9217 | 3.84 | 141 |  |  |
|  |  | 二噁英 | 0.0000 | 0.01 | 141 |  |  |
|  |  | 铅 | 0.0045 | 0.15 | 141 |  |  |
|  |  | 砷 | 0.0026 | 7.26 | 141 |  |  |
|  |  | 镉 | 0.0001 | 0.27 | 141 |  |  |
|  |  | 汞 | 0.0000 | 0.01 | 141 |  |  |
| 2 | 原料破碎 | 粉尘 | 2.9784 | 0.66 | 107 | 三级 | / |
| 3 | 产品筛分 | 粉尘 | 2.4080 | 0.50 | 107 | 三级 | / |
| 4 | 堆场 | 粉尘 | 3.6666 | 0.39 | 55 | 三级 | / |

评价工作等级的判定依据见表1.3-3。

大气环境评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%<Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

估算结果表明，最大地面空气质量浓度占标率PNO2为8.06%，结合表1.3-3可知，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

地表水评价等级

本项目生产废水回用不外排，生活废水经化粪池处理后排入污水固废处理厂处理，按照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.4-2018），确定本项目地表水评价等级为三级B。

地下水评价等级

依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），项目类别为Ⅰ类项目，综合地下水环境敏感程度，进行地下水环境影响评价工作等级划分。

项目类别：项目主要利用含镍废渣、黏土和铁泥制造陶粒，其中含镍废渣属于危险废物（HW46）属于附录A中“U城镇基础设施及房地产——151危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用”，因此本项目属于Ⅰ类项目。

评价工作等级的划分根据建设项目行业分类和地下水敏感程度分级进行判定，地下水环境敏感程度分级表见表1.3-4。

地下水环境敏感程度分解表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式应用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区及分散居民饮用水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

地下水敏感程度：项目厂区地下水下游的瑶罗塘、西井村虽然已经接通自来水，但部分居民仍存在取用地下水情况，因此本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

根据以上分析，对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表2，本次地下水环境影响评价工作等级为一级。地下水环境影响评价等级划分见表1.3-5。

地下水评价等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）划分，本项目所在地广西玉林龙潭产业园内，属于3类声功能区，因此本项目声环境影响评价等级为三级。

声环境评价工作等级判断表

| 评价等级 | 声环境功能区类别 | 敏感点噪声值变化情况 | 受影响人口数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 0类 | ＞5dB（A） | 显著增多 |
| 二级 | 1、2类 | ≥3dB（A）且≤5dB（A） | 增加较多 |
| 三级 | 3、4类 | ＜3dB（A） | 变化不大 |

生态环境评价等级

本项目占地面积58640m2，位于广西玉林龙潭产业园内，不包括重要生态敏感区，为生态一般区域，工程占地面积小于2km2。根据《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2011）中的评价等级划分标准，确定本项目的生态影响评价等级为三级。生态影响评价工作等级划分表见表1.3-7。

生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积≥2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

环境风险评价等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和和所在地的环境敏感性确定风险潜势，按照下表确定项目风险评价工作级别。本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P3，大气环境敏感度为E1，地表水敏感度为E2，地下水敏感度为E1，各要素敏感度最高为E1，因此本项目环境风险潜势为Ⅲ级。根据表1.3-8可知，本项目风险评价工作级别为二级。

评价工作级别（HJ169-2018）

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

土壤评价等级

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为污染影响型项目，本项目为危险废物利用及处置，项目类别为Ⅰ类，项目位于工业园区内，敏感程度为不敏感，占地面积58640m2（5.84hm2），属于中型（≤50hm2）占地规模，土壤评价等级为二级。项目所在区域土壤环境敏感程度分级表见表1.3-9、表1.3-10。

土壤污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判断依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园区、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在的其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

土壤污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价范围

环境空气评价范围

根据估算结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的“5.4.2二级评价项目大气环境影响评价范围取边长5km”，因此确定评价范围为以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域。

地表水评价范围

本项目地表水环境评价工作等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.4-2018）的“5.3.2.2三级B，其评价范围应符合以下要求：

a)应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

b)涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响评价所涉及的水环境保护目标水域。”

地下水评价范围

项目评价等级为一级，根据建设项目所在地水文地质条件自行确定。厂区及附近分支水系较发育，地貌属山地丘陵区，评价范围原则上以一个独立水文地质单元为准。结合本项目在原料储存、生产、运行期间对地下水可能造成的影响程度，确定其评价范围：南西以白沙河为界，东、西两侧以区域地下水分水岭为界，项目所在次一级水文地质单元上游分水岭位置，评价面积约4.00km2，调查范围：西至白沙河（那郊河），东以大坡村—中间垌小学—长坝村—面坝村为界，北以乌石村—关塘小学—新屋地—廉林木片厂为界，南至旺水村—上新圩—黄璂塘一带调查面积约50km2。

声环境评价范围

本项目声环境评价范围为厂界外200m范围的区域。

生态环境评价范围

根据项目建设对区域生态可能影响的程度和范围，确定本项目生态影响评价范围为厂界外500m范围内。

环境风险评价范围

大气环境风险评价范围为厂界外扩5km的区域。

地表水环境风险不设评价范围。

地下水环境风险评价范围同本项目地下水评价范围。

土壤环境评价范围

本项目土壤环境评价范围为厂界外200m范围的区域。

评价重点

本次评价为新建项目，结合本项目的排污特点及周围环境特征，确定本次评价的重点为：工程分析、环保措施可行性分析、环境影响预测与评价。

环境敏感区

项目地周围5km矩形范围内无需特殊保护的风景名胜、自然保护区，未发现文物古迹等敏感区域和目标。项目评价区域主要环境保护目标见表1.4-1。

项目评价区域主要环境敏感保护目标

| 要素 | 名称 |  | 坐标 |  | 保护对象 |  | 保护内容 /人 |  | 环境功能区 | 相对厂址位置 | 相对厂界距离/m | 饮用水情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气和风险 | 1 | 白坭塘村 | 109.730170 | 21.702649 | 居住区 |  | 312 |  | 二类环境空气功能区 | 东北 | 3058 | 自来水 |
|  | 2 | 竹高塘村 | 109.728347 | 21.698851 | 居住区 |  | 240 |  |  | 东北 | 2372 | 自来水 |
|  | 3 | 根竹园村 | 109.727252 | 21.696984 | 居住区 |  | 160 |  |  | 东北 | 2340 | 自来水 |
|  | 4 | 亚公山村 | 109.734204 | 21.698508 | 居住区 |  | 396 |  |  | 东北 | 3118 | 自来水 |
|  | 5 | 扫把塘村 | 109.724892 | 21.688079 | 居住区 |  | 416 |  |  | 东北 | 1548 | 自来水 |
|  | 6 | 园岭子村 | 109.719978 | 21.691641 | 居住区 |  | 72 |  |  | 东北 | 1579 | 自来水 |
|  | 7 | 南北塘村 | 109.721394 | 21.693422 | 居住区 |  | 248 |  |  | 东北 | 1719 | 自来水 |
|  | 8 | 吊排村 | 109.711631 | 21.691963 | 居住区 |  | 56 |  |  | 北 | 1193 | 自来水 |
|  | 9 | 长岭横山村 | 109.715161 | 21.692703 | 居住区 |  | 624 |  |  | 北 | 1471 | 自来水 |
|  | 10 | 佛冲村 | 109.717038 | 21.699141 | 居住区 |  | 208 |  |  | 北 | 2202 | 自来水 |
|  | 11 | 佛子村 | 109.707425 | 21.695579 | 居住区 |  | 236 |  |  | 北 | 1481 | 自来水 |
|  | 12 | 象牙岭村 | 109.700516 | 21.703389 | 居住区 |  | 102 |  |  | 北 | 2796 | 自来水 |
|  | 13 | 新象村 | 109.698585 | 21.703411 | 居住区 |  | 72 |  |  | 北 | 2810 | 自来水 |
|  | 14 | 新开岭村 | 109.700108 | 21.702123 | 居住区 |  | 74 |  |  | 北 | 2639 | 自来水 |
|  | 15 | 罗特根村 | 109.701503 | 21.696652 | 居住区 |  | 212 |  |  | 北 | 1911 | 自来水 |
|  | 16 | 多湖队村 | 109.707511 | 21.684807 | 居住区 |  | 148 |  |  | 西北 | 616 | 自来水 |
|  | 17 | 老城队村 | 109.706068 | 21.686996 | 居住区 |  | 120 |  |  | 西北 | 893 | 自来水 |
|  | 18 | 茅坡队村 | 109.703922 | 21.688144 | 居住区 |  | 404 |  |  | 西北 | 1024 | 自来水 |
|  | 19 | 水口村 | 109.699593 | 21.688530 | 居住区 |  | 88 |  |  | 西北 | 1415 | 自来水 |
|  | 20 | 黄峰岭村 | 109.696396 | 21.693079 | 居住区 |  | 336 |  |  | 西北 | 1863 | 自来水 |
|  | 21 | 丁高廖村 | 109.698198 | 21.695289 | 居住区 |  | 180 |  |  | 西北 | 1968 | 自来水 |
|  | 22 | 岭顶队村 | 109.690849 | 21.695085 | 居住区 |  | 348 |  |  | 西北 | 2512 | 自来水 |
|  | 23 | 茅坡村 | 109.689261 | 21.698931 | 居住区 |  | 572 |  |  | 西北 | 2925 | 自来水 |
|  | 24 | 晒鸡坡村 | 109.693649 | 21.700171 | 居住区 |  | 188 |  |  | 西北 | 2721 | 自来水 |
|  | 25 | 园岭村 | 109.698070 | 21.679754 | 居住区 |  | 144 |  |  | 西 | 1344 | 自来水 |
|  | 26 | 龙正岭队村 | 109.693478 | 21.679453 | 居住区 |  | 156 |  |  | 西 | 1551 | 自来水 |
|  | 27 | 木棉角村 | 109.691675 | 21.684303 | 居住区 |  | 196 |  |  | 西 | 1909 | 自来水 |
|  | 28 | 铁山队村 | 109.689315 | 21.685526 | 居住区 |  | 224 |  |  | 西 | 2081 | 自来水 |
|  | 29 | 塘尾村 | 109.688156 | 21.664326 | 居住区 |  | 168 |  |  | 西 | 2442 | 自来水 |
|  | 30 | 茅坡小学 | 109.694358 | 21.688090 | 学校 |  | 240 |  |  | 西 | 1897 | 自来水 |
|  | 31 | 大坡村 | 109.688854 | 21.688852 | 居住区 |  | 246 |  |  | 西 | 2347 | 自来水 |
|  | 32 | 西井村 | 109.702640 | 21.672125 | 居住区 |  | 626 |  |  | 西南 | 724 | 自来水 |
|  | 33 | 荔枝园村 | 109.692856 | 21.662341 | 居住区 |  | 186 |  |  | 西南 | 2129 | 自来水 |
|  | 34 | 多蛇村 | 109.691783 | 21.656547 | 居住区 |  | 1460 |  |  | 西南 | 2507 | 自来水 |
|  | 35 | 虎塘小学 | 109.685732 | 21.661075 | 学校 |  | 360 |  |  | 西南 | 2944 | 自来水 |
|  | 36 | 瑶罗塘 | 109.707404 | 21.673434 | 居住区 |  | 568 |  |  | 南 | 70 | 井水、自来水 |
|  | 37 | 水东冲村 | 109.709914 | 21.665903 | 居住区 |  | 112 |  |  | 南 | 1148 | 自来水 |
|  | 38 | 水东村 | 109.707876 | 21.657298 | 居住区 |  | 1050 |  |  | 南 | 1770 | 自来水 |
|  | 39 | 水东小学 | 109.706267 | 21.655142 | 学校 |  | 960 |  |  | 南 | 2296 | 自来水 |
|  | 40 | 水东浪村 | 109.701342 | 21.654101 | 居住区 |  | 1280 |  |  | 南 | 2198 | 自来水 |
|  | 41 | 大坳村 | 109.714538 | 21.662770 | 居住区 |  | 1500 |  |  | 东南 | 1390 | 自来水 |
|  | 42 | 新塘尾村 | 109.719130 | 21.665366 | 居住区 |  | 156 |  |  | 东南 | 1456 | 自来水 |
|  | 43 | 新塘村 | 109.720375 | 21.661794 | 居住区 |  | 96 |  |  | 东南 | 1862 | 自来水 |
|  | 44 | 大竹塘村 | 109.723626 | 21.661204 | 居住区 |  | 786 |  |  | 东南 | 2106 | 自来水 |
|  | 45 | 水碾村 | 109.732413 | 21.658790 | 居住区 |  | 88 |  |  | 东南 | 2951 | 自来水 |
|  | 46 | 竹子垌村 | 109.714882 | 21.676170 | 居住区 |  | 686 |  |  | 东 | 345 | 井水、自来水 |
|  | 47 | 山珠冲村 | 109.735653 | 21.683444 | 居住区 |  | 824 |  |  | 东 | 2371 | 自来水 |
|  | 48 | 尖岭村 | 109.735181 | 21.671879 | 居住区 |  | 124 |  |  | 东 | 2286 | 自来水 |
|  | 49 | 大路塘村 | 109.735706 | 21.666750 | 居住区 |  | 654 |  |  | 东 | 2734 | 自来水 |
|  | 50 | 油柑根村 | 109.731222 | 21.678166 | 居住区 |  | 958 |  |  | 东 | 2021 | 自来水 |
|  | 51 | 角木冲村 | 109.721931 | 21.684045 | 居住区 |  | 270 |  |  | 东 | 1068 | 自来水 |
|  | 52 | 大树冲村 | 109.718691 | 21.681449 | 居住区 |  | 450 |  |  | 东 | 618 | 自来水 |
|  | 53 | 长岭村 | 109.730782 | 21.687704 | 居住区 |  | 320 |  |  | 东 | 1950 | 自来水 |
|  | 54 | 长岭小学 | 109.728314 | 21.685236 | 学校 |  | 450 |  |  | 东 | 1751 | 自来水 |
| 风险 | 55 | 屋子岭村 | 109.741747 | 21.662126 | 居住区 |  | 130 |  | / | 东 | 3450 | 自来水 |
|  | 56 | 林机场村 | 109.745275 | 21.665550 | 居住区 |  | 510 |  |  | 东 | 3680 | 自来水 |
|  | 57 | 大王角村 | 109.750447 | 21.670957 | 居住区 |  | 530 |  |  | 东 | 3740 | 自来水 |
|  | 58 | 罗格村 | 109.747464 | 21.673919 | 居住区 |  | 900 |  |  | 东 | 3475 | 自来水 |
|  | 59 | 白水塘村 | 109.741821 | 21.677287 | 居住区 |  | 230 |  |  | 东 | 2890 | 自来水 |
|  | 60 | 面前坝村 | 109.751520 | 21.656591 | 居住区 |  | 950 |  |  | 东南 | 4710 | 自来水 |
|  | 61 | 石子岭村 | 109.755983 | 21.661140 | 居住区 |  | 900 |  |  | 东南 | 4970 | 自来水 |
|  | 62 | 长坝村 | 109.751412 | 21.662321 | 居住区 |  | 240 |  |  | 东 | 4440 | 自来水 |
|  | 63 | 朱北村 | 109.754760 | 21.666290 | 居住区 |  | 300 |  |  | 东 | 4590 | 自来水 |
|  | 64 | 垌尾村 | 109.757099 | 21.671934 | 居住区 |  | 320 |  |  | 东 | 4730 | 自来水 |
|  | 65 | 银宝冲村 | 109.753494 | 21.682019 | 居住区 |  | 230 |  |  | 东 | 4010 | 自来水 |
|  | 66 | 燕斗村 | 109.739911 | 21.684100 | 居住区 |  | 340 |  |  | 东 | 2880 | 自来水 |
|  | 67 | 洗鱼水村 | 109.751777 | 21.684830 | 居住区 |  | 300 |  |  | 东 | 3910 | 自来水 |
|  | 68 | 茅园 | 109.755361 | 21.690956 | 居住区 |  | 480 |  |  | 东北 | 4570 | 自来水 |
|  | 69 | 铁莲塘村 | 109.741445 | 21.694432 | 居住区 |  | 421 |  |  | 东北 | 3370 | 自来水 |
|  | 70 | 佛岭村 | 109.738200 | 21.700397 | 居住区 |  | 210 |  |  | 东北 | 3470 | 自来水 |
|  | 71 | 大坡 | 109.749969 | 21.692222 | 居住区 |  | 160 |  |  | 东北 | 4070 | 自来水 |
|  | 72 | 新屋地 | 109.734831 | 21.707875 | 居住区 |  | 220 |  |  | 东南 | 3700 | 自来水 |
|  | 73 | 乌石子 | 109.710047 | 21.711330 | 居住区 |  | 113 |  |  | 北 | 3200 | 自来水 |
|  | 74 | 乌石头 | 109.716356 | 21.713004 | 居住区 |  | 455 |  |  | 北 | 2800 | 自来水 |
|  | 75 | 新班 | 109.699812 | 21.708412 | 居住区 |  | 180 |  |  | 北 | 3300 | 自来水 |
|  | 76 | 南蛇塘 | 109.695714 | 21.713368 | 居住区 |  | 600 |  |  | 北 | 3700 | 自来水 |
|  | 77 | 龙湖尾 | 109.695563 | 21.717681 | 居住区 |  | 160 |  |  | 北 | 4100 | 自来水 |
|  | 78 | 下低陂 | 109.725626 | 21.719226 | 居住区 |  | 300 |  |  | 北 | 4600 | 自来水 |
|  | 79 | 狗比垌 | 109.711163 | 21.723368 | 居住区 |  | 350 |  |  | 北 | 4900 | 自来水 |
|  | 80 | 白沙镇 | 109.683697 | 21.705987 | 居住区 |  | 17000 |  |  | 西北 | 3300 | 自来水 |
|  | 81 | 何角 | 109.681637 | 21.693563 | 居住区 |  | 180 |  |  | 西北 | 3180 | 自来水 |
|  | 82 | 新村 | 109.682238 | 21.689765 | 居住区 |  | 70 |  |  | 西北 | 3050 | 自来水 |
|  | 83 | 流垌 | 109.682914 | 21.685570 | 居住区 |  | 160 |  |  | 西 | 2750 | 自来水 |
|  | 84 | 旧村 | 109.675833 | 21.685935 | 居住区 |  | 60 |  |  | 西 | 3550 | 自来水 |
|  | 85 | 东昌 | 109.677142 | 21.681107 | 居住区 |  | 70 |  |  | 西 | 3300 | 自来水 |
|  | 86 | 桔子山 | 109.674653 | 21.675936 | 居住区 |  | 200 |  |  | 西 | 3450 | 自来水 |
|  | 87 | 水令 | 109.667443 | 21.683124 | 居住区 |  | 140 |  |  | 西 | 4250 | 自来水 |
|  | 88 | 下塘 | 109.666885 | 21.687458 | 居住区 |  | 80 |  |  | 西 | 4400 | 自来水 |
|  | 89 | 金钗 | 109.667422 | 21.671451 | 居住区 |  | 30 |  |  | 西 | 4300 | 自来水 |
|  | 90 | 中间尾 | 109.683998 | 21.662138 | 居住区 |  | 900 |  |  | 西南 | 2850 | 自来水 |
|  | 91 | 水流坝 | 109.683569 | 21.653126 | 居住区 |  | 700 |  |  | 西南 | 3480 | 自来水 |
|  | 92 | 水角 | 109.682345 | 21.676343 | 居住区 |  | 150 |  |  | 西 | 2600 | 自来水 |
|  | 93 | 白沙镇新村小学 | 109.670072 | 21.684926 | 学校 |  | 170 |  |  | 西 | 4150 | 自来水 |
|  | 94 | 贵田冲 | 109.692731 | 21.650937 | 居住区 |  | 1500 |  |  | 西南 | 3150 | 自来水 |
|  | 95 | 虎岭 | 109.693450 | 21.643792 | 居住区 |  | 500 |  |  | 南 | 4000 | 自来水 |
|  | 96 | 岭头顶 | 109.691991 | 21.641796 | 居住区 |  | 1100 |  |  | 南 | 4100 | 自来水 |
|  | 97 | 圆山仔 | 109.695896 | 21.639415 | 居住区 |  | 1200 |  |  | 南 | 4200 | 自来水 |
|  | 98 | 牛皮海 | 109.692645 | 21.637505 | 居住区 |  | 700 |  |  | 南 | 4550 | 自来水 |
|  | 99 | 中间墩 | 109.702258 | 21.637355 | 居住区 |  | 240 |  |  | 南 | 4300 | 自来水 |
|  | 100 | 下水东 | 109.707666 | 21.648513 | 居住区 |  | 1400 |  |  | 南 | 2800 | 自来水 |
|  | 101 | 咸水桥 | 109.718459 | 21.649092 | 居住区 |  | 1000 |  |  | 南 | 2600 | 自来水 |
|  | 102 | 下坡坝 | 109.720122 | 21.635735 | 居住区 |  | 600 |  |  | 南 | 4500 | 自来水 |
|  | 103 | 马屋地 | 109.729692 | 21.649510 | 居住区 |  | 200 |  |  | 南 | 3100 | 自来水 |
|  | 104 | 城联 | 109.725132 | 21.646013 | 居住区 |  | 340 |  |  | 东南 | 3500 | 自来水 |
|  | 105 | 木棉埠 | 109.730615 | 21.643245 | 居住区 |  | 130 |  |  | 东南 | 4250 | 自来水 |
|  | 106 | 河面 | 109.738897 | 21.650508 | 居住区 |  | 180 |  |  | 东南 | 3800 | 自来水 |
| 地表水 | 1 | 长岭河 | / |  | III类地表水功能区 |  |  |  |  | 东 | 430 | / |
|  | 2 | 白沙河 | / |  |  |  |  |  |  | 西 | 1942 | / |
|  | 3 | 山口镇供水工程取水口 | / |  |  |  |  |  |  | 西南 | 1830 | / |
| 地下水 | 1 | 评价范围内地下水 |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |  |  |  | / | / | / |
| 声环境 | 1 | 瑶罗塘 | 109.707404 | 21.673434 | 居住区 | 568 |  | 2类声环境功能区 |  | 南 | 70 | 井水、自来水 |

建设项目工程分析

含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目

现有项目审批情况

2014年12月广西银亿再生资源有限公司委托北京矿冶研究总院承担《广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目环境影响报告书》编制工作，于2016年4月通过审查并取得了《广西壮族自治区环境保护厅关于银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目环境影响报告书的批复》（桂环审〔2016〕年45号），项目拟建设电镀污泥、电镀厂离子交换解析镍水及退镀液、铬渣、废ABS镀件、铜镍污泥湿法处理生产线与电镀厂铬泥、钢厂酸洗泥火法处理生产线各一条，建设内容包括湿法处理系统（浸出车间、铜锌车间、铬车间）、火法处理系统（干燥系统、铬泥煅烧系统、钢厂酸洗泥高温还原系统）及空压站、化验室、柴油储罐等配套设施。设计年处置规模为23.5万t含金属废料，6000m3含镍废液，主要产品为阴极铜、五水硫酸铜、碱式硫酸铬、铬精矿、碱式碳酸锌、七水硫酸锌、镍铁等。

现有项目与本项目关系

根据现场调查情况，目前广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目已建设完成火法处理生产线，办公楼，化验楼，初期雨水池等。本项目利用含镍废渣生产陶粒采用的回转窑工艺设施设备与广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目火法系统设施设备相似，具备在原已建厂房和设备的基础上改造的可行性，根据公司经营管理计划，为尽快处理完新材料公司含镍废渣，因此决定本项目利用广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目火法处理系统设施设备及厂房，并对项目火法处理系统设备改造成陶粒生产线。

广西银亿再生资源有限公司含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目暂缓建设，待日后择机建设，原项目用地调整为本项目使用后，需对原项目总平面图布置进行调整，日后重新启动建设时需重新向审批部门报送环评文件完善相关手续。

建设项目概况

项目概况基本情况

（1）项目名称：利用工业固废制新型建材项目。

（2）建设单位：广西银亿再生资源有限公司。

（3）建设地点：广西北部湾经济区玉林龙潭产业园中龙潭进口再生资源加工利用园区。

（4）项目性质：新建。

（5）投资：项目总投资6252.23万元，其中环保投资950万元，占比为15.19%。

（6）生产规模：年产12万m3轻集料陶粒。

（7）厂区占地面积：项目占地面积58640m2（88亩）。

（8）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为70人，生产员工执行三班制，每班工作8小时，年工作天数为330天，生产车间年工作7920小时。

（9）建设期：本项目建设时间为2019年9月至2019年12月，建设期时间为3个月。

建设项目工程组成

拟建项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程和依托工程组成，具体详见表2.2-1。

项目工程建设内容及组成

| 工程类别 | 车间/系统 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 危废库及原料预处理车间 |  | 占地面积为2546.7m2，建筑面积为2546.7m2，用于暂存危险废物及项目原料陈化，破碎，配料，成粒 | 现有 |  |
|  | 陶粒生产车间 |  | 占地面积为1947.3m2，建筑面积为1947.3m2，用于陶粒预热，焙烧，成品 | 现有 |  |
| 储运工程 | 原料及产品贮存车间 |  | 用于储存项目原料铁泥、固体氢氧化钠和产品，占地面积为2750m2 | 新建 |  |
|  | 原料库 |  | 用于存储项目原料黏土，占地面积为5039m2 | 新建 |  |
|  | 柴油库 |  | 利用现有仓库，占地面积为200m2，建筑面积为200m2，位于项目厂区中部，有一个储油罐（80m3），围堰高1.1.m | 现有 |  |
|  | 运输 |  | 厂区道路采用环状的布置方式，道路宽约6米，成环状车道 | 新建 |  |
| 公用工程 | 给水 |  | 由园区给水，进厂水管为DN200水管 | 新建 |  |
|  | 排水 |  | 根据清污分流的原则，分别收集生产废水和初期雨水。生产废和初期雨水回用不排放。生活污水经化粪池处理后排入污水固废处理厂。 | 新建 |  |
|  | 供电 |  | 现有长岭35KV变电站区东侧新建110K站，规划63000KVA主变压器两台，总规划容量126000KVA，到时由新建110KV站向广西银亿公司供电。 | 新建 |  |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 占地面积为918m2，建筑面积为3485.3m2 | 现有 |  |
|  | 宿舍楼 |  | 占地面积为1100m2，建筑面积为5500m2 | 新建 |  |
|  | 化验楼 |  | 占地面积为810m2，建筑面积为1620m2 | 现有 |  |
|  | 食堂、商铺 |  | 占地面积为560m2，建筑面积为760m2 | 新建 |  |
| 环保工程 | 废气 | 破碎粉尘 | 原料破碎及混料粉尘经集气罩收集和布袋除尘器处理后通过高15m排气筒排放 | 新建 |  |
|  |  | 回转窑烟气 | 回转窑尾气净化工艺为：旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔+30m烟囱；同时设置尾气在线监测系统，在线检测颗粒物、SO2、NOx | 现有 |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 经化粪池处理后进入污水固废处理厂 | / |  |
|  |  | 生产废水 | 生产废水回用与生产不外排 | / |  |
|  |  | 初期雨水池 | 厂区西南侧设置初期雨水池，容积为3600m3 | 现有 |  |
|  |  | 应急池 | 厂区南侧设置应急池，容积为400m3 | 新建 |  |
|  | 固废 |  | 项目布袋除尘器收集的粉尘、沉渣，废活性炭收集后作为原料回用于制陶粒；生活垃圾由环卫部门处置；脱硫渣外运处置 | / |  |
| 依托工程 | 广西玉林龙潭进口再生资源加工利用园区生产废水处理达标排放循环回用和固废处理厂（以下称“污水固废处理厂”） |  | 污水固废处理厂用地面积约为5300m2，污水设计处理规模为1000m3/d，该污水处理厂主要用于处理拆解区工业废水、初期雨水和再生资源加工利用园区办公生活污水；固废转运站规模为94.5t/d，主要用于存储及转运再生资源加工利用园区产生一般工业固废、危险废弃物、生活垃圾及污水处理厂污泥。污水固废处理厂采用“调节池+混凝/沉淀+水解酸化+接触氧化法+沉淀+过滤+消毒”工艺，消毒采用二氧化氯消毒，经处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，全部回用于园区生产、绿化、冲厕及其他公用设施用水。 | / |  |

项目主要经济技术指标

主要经济技术指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划用地面积 | m2 | 58640（88亩） |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 19118.56 |
| 3 | 建筑基地面积 | m2 | 15578.26 |
| 4 | 绿化面积 | m2 | 7740 |
| 5 | 绿化率 | % | 12.7 |
| 6 | 建筑计容面积 | m2 | 30767.56 |
| 7 | 建筑系数 | % | 26.6 |
| 8 | 容积率 |  | 0.52 |
| 9 | 定员 | 人 | 70 |
| 10 | 年工作时间 | h | 7920 |
| 11 | 总投资 | 万元 | 6252.23 |
| 12 | 环保投资 | 万元 | 950 |
| 13 | 建设期 | 年 | 1 |

产品方案

本项目建成后，达到年产12万m3轻集料陶粒，具体方案如下。

项目产品方案一览表

| 产品名称 | 产品规格 | 生产规模 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陶粒（轻集料） | 粒径3-5cm | 12万立方米/年 | 建材 |

本项目通过焙烧固体废物（包含危险废物HW46），生成的主要产品为轻集料陶粒，密度约为500kg/m³，粒级为5mm、15mm、25mm。

本项目中试产品陶粒分别送往广西壮族自治区化工环保监测站进行固体废物浸出毒性检测和广西壮族自治区建筑工程质量检测中心进行物理性能检测。参照《固体废物进出毒性浸出方法硫酸硝酸发 HJ/T299-2007》制备的固体废物浸出液，浸出液浓度低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）规定的限值，不属于危险废物，检测结果详见表2.2-4及附件7。物理性能指标依据《轻集料试验方法》（GB/T17431.2-2010）进行测定，根据送检测定报告，产品质量满足《超轻陶粒和陶砂》（JC487-1992）要求，检测结果详见表2.2-5及附件8。

产品浸出毒性及腐蚀性分析结果

陶粒物理检测报告

项目原辅材料

（1）原辅材料用量

本项目主要原辅材料详见表2.2-6。

项目原辅材料及动力消耗一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 储存方式 | 最大储量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含镍废渣 | 干基：18000t 湿基：30000t （含水率40%） | 储存于危险废物仓库 | 10000t | HW46含镍废物，主要为广西银亿新材料有限公司内堆场的4.8万吨及其后续生产产生的含镍废渣，不收购外部危险废物 |
| 2 | 黏土 | 干基：36000t 湿基：51482t （含水率30%） | 储存于原料仓库 | 1800t | 外购 |
| 3 | 铁泥 | 干基：6000t 湿基：7500t （含水率20%） | 储存于原料仓库 | 1800 | 外购，来自周边山体含铁高的泥土 |
| 4 | 活性炭 | 20t | 仓库 | 5t | 外购 |
| 5 | 氧化钙 | 269.5t | 仓库 | 100t | 外购 |
| 6 | 氢氧化钠 | 20t | 袋装 | 10t | 启动碱 |
| 7 | 0号柴油 | 1038t | 罐装 | 60t | 从玉林博白石油分公司采购 |
| 8 | 生物质（稻糠） | 12452t | 袋装 | 100t |  |
|  | 水 | 34757.23m3 | / | / | 由龙潭镇伟业水厂提供 |
|  | 电 | 461.47万kW•h | / | / | 由园区供电 |

（2）含镍废渣产生及储存情况

项目含镍废渣来自广西银亿新材料有限公司，该公司采用粗氢氧化镍作为原料生产硫酸镍，氢氧化镍依次经过浆化、洗涤、酸溶得到含镍溶液进入萃取系统，酸溶过程中产生的浸出底流（俗称“酸溶渣”）则通过酸溶渣净化系统进行再次还原净化提取有价金属，剔除的杂质铝、硅、铁、钙等最终富集成为含镍废渣（俗称“除杂渣”）。根据粗氢氧化镍成分及生产工艺分析，含镍废渣中含有镍、钴、铬、砷、镉、汞、铅等有毒物质，具备毒性危险特性，无挥发性。因此该类废物被列入《国家危险废物名录》（2016 年），废物类别为HW46，废物代码为261-087-46。含镍废渣危险特性详见表2.2-7，含镍废渣主要成分分析详见表2.2-8。

含镍废渣危险特性分析一览表

| 序号 | 废物类别 | 行业来源 | 废物代码 | 危险废物 | 来源 | 危险特性 | 原料用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW46含镍废渣 | 基础化学原料制造 | 261-087-46 | 镍化合物生产过程中产生的反应残余物及不合格、淘汰、废弃的产品 | 广西银亿新材料有限公司 | T | 18000t（干基） |

截止2018年4月，广西银亿新材料有限公司共计产生并堆存约48019t含镍废渣，该部分危险废物分别流向了5个危险废物贮存点。目前，根据厂区生产经营情况，含镍废渣产出量为12510t/a。

（3）项目原料成分

本项目黏土主要从博白县及周边地区采购，铁泥主要来自周边山体含铁较高的泥土，建设单位委托广西壮族自治区冶金产品质量检验站对项目原料进行成分分析，主要成分见下表2.2-8及附件4。

项目原料主要成分分析

项目主要设备

项目主要生产设备详见表2.2-9。

项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 称重式胶带输送机 |  | 台 | 3 |  |
| 2 | 带式输送机 |  | 台 | 1 | 电动滚筒 |
| 3 | 对辊破碎机 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 双轴混料机 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 螺旋输送机 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 对辊造粒机 |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 滚筒整形机 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 挡边带式输送机 |  | 台 | 1 | 电动滚筒 |
| 9 | 预热窑 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 焙烧窑 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 高温螺旋输送机 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 单筒冷却机 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 风机 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 成品筛分机 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 卧式柴油罐 |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 油泵 |  | 台 | 2 |  |
| 17 | 高压离心风机 |  | 台 | 2 | 两个燃烧室喷嘴 |
| 18 | 引风机 |  | 台 | 1 | 主烟道 |
| 19 | 旋风除尘器 |  | 台 | 3 |  |
| 20 | 除尘引风机 |  | 台 | 3 |  |
| 21 | 风冷式螺杆空气压缩机 |  | 台 | 2 |  |
| 22 | 冷冻干燥机 |  | 台 | 1 |  |
| 23 | 缓冲罐 |  | 台 | 1 |  |
| 24 | 油水分离器 |  | 台 | 1 |  |
| 25 | 储气罐 |  | 台 | 2 |  |
| 26 | 耐腐泵 |  | 台 | 4 |  |
| 27 | 抓斗吊钩两用起重机 |  | 台 | 1 |  |
| 28 | 电动单梁起重机 |  | 台 | 2 |  |
| 29 | 原料进料斗 |  | 套 | 3 |  |
| 30 | 预热窑窑头罩 |  | 套 | 1 |  |
| 31 | 预热窑内部高温结构 |  | 套 | 1 |  |
| 32 | 预热窑内部高温扬料板 |  | 套 | 1 |  |
| 33 | 干燥回转窑石墨密封圈 |  | 座 | 2 |  |
| 34 | 焙烧窑窑头罩 |  | 座 | 1 |  |
| 35 | 焙烧窑窑头燃油燃烧器 |  | 套 | 1 |  |
| 36 | 焙烧窑内部高温结构 |  | 套 | 1 |  |
| 37 | 焙烧窑内部高温扬料板 |  | 套 | 1 |  |
| 38 | 焙烧窑石墨密封圈 |  | 套 | 2 |  |
| 39 | 焙烧窑窑头罩卸料斗 | 非标定制 0.8×3×1.8 | 套 | 1 |  |
| 40 | 冷却塔 |  | 座 | 1 |  |
| 41 | 冷却塔喷雾系统 |  | 套 | 3 |  |
| 42 | 冷却塔卸料阀 |  | 套 | 1 |  |
| 43 | 活性炭罐 |  | 座 | 1 |  |
| 44 | 活性炭进料机 |  | 套 | 1 |  |
| 45 | 布袋除尘器 |  | 座 | 1 |  |
| 46 | 布袋除尘卸料阀 |  | 套 | 3 |  |
| 47 | 脱硫塔 |  | 座 | 1 |  |
| 48 | 脱硫塔 |  | 座 | 1 |  |
| 49 | 洗涤塔 |  | 座 | 1 |  |
| 50 | 加碱液系统 |  | 套 | 1 |  |
| 51 | 尾气处理塔用循环泵 |  | 套 | 3 |  |
| 52 | 热风管及后道设备保温 |  | 套 | 1 |  |
| 53 | 温度、压力探测仪 |  | 套 | 若干 |  |
| 54 | 现场各种电线电缆 |  | 米 | 若干 |  |
| 55 | 电线电缆桥架、线管 |  | 米 | 若干 |  |
| 56 | 各种变频器 |  | 只 | 若干 |  |
| 57 | 各种电柜 |  | 只 | 若干 |  |
| 58 | 控制室工作台 |  | 套 | 1 |  |
| 59 | 视频监控系统 |  | 套 | 1 |  |
| 60 | 西门子DCS操作系统 |  | 套 | 1 |  |
| 61 | 操作电脑 |  | 台 | 2 |  |
| 62 | 大屏幕显示器 |  | 套 | 1 |  |

公用工程

供配电系统

广西龙潭进口再生资源加工利用园区高压供电采用110kV、10kV 2个电压等级。110kV电网结构拟采用环网结线方式，主要通过220kV变取得广西大电网送来的电源。本项目总装机容量约为1412.8kW，年耗电为461.47万kW·h。

给排水系统

（1）给水

项目所在区域供水由龙潭伟业水厂提供，园区供水管径DN200铺设至厂区，厂区设生产、消防给水系统、生活给水系统和循环给水系统。本项目用水量为12666.18m3/a，由龙潭伟业水厂供水管网接入。

（2）排水

根据清污分流的原则，项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理达标后排入污水固废处理厂处理。

初期雨水收集系统

项目原料在堆放和运输过程中可能飘散或掉落在生产厂区构筑物或路面上，降雨后一些污染物会溶解在水中，因此初期雨水含有污染物，处置不当可能会对环境造成影响。为核实项目初期雨水水量，本评价采用广西建委综合设计院编制的玉林市暴雨强度公式进行计算：

其中：P为设计暴雨重现期，P=1；

t为降雨历时，取30min。

则暴雨强度为198.76L/s·hm2。

初期雨水设计流量的计算公式为：

Q=ψ·q·F

Q---雨水设计流量（L/s）；

q---设计暴雨强度（L/s·ha）；

ψ---径流系数，取0.7；

F---汇水面积（公顷）。

收集面积按项目生产厂区面积计算32954m2，收集时间按15min计，则项目需要收集的初期雨水为412.64m3，雨水通过项目西南侧的初期雨水池3600m3（30m×40m×3m）收集后回用到项目尾气处理设施中的冷却塔。

依托工程

污水固废处理厂：项目生活污水经预处理后排入污水固废处理厂处理。工程用地面积约为5300m2，污水设计处理规模为1000m3/d，该污水处理厂主要用于处理拆解区工业废水、初期雨水和再生资源加工利用园区办公生活污水；固废转运站规模为94.5t/d，主要用于存储及转运再生资源加工利用园区产生一般工业固废、危险废弃物、生活垃圾及污水处理厂污泥。污水固废处理厂采用“调节池+混凝/沉淀+水解酸化+接触氧化法+沉淀+过滤+消毒”工艺，消毒采用二氧化氯消毒，经处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，全部回用于园区生产、绿化、冲厕及其他公用设施用水。

污水固废处理厂位于项目西南侧约800m处，项目产生的一般工业固废可经由龙腾路、经六路、纬五路运输至污水固废厂；龙腾路、经六路、纬五路已经建成污水管网、回用水管网及绿化用水管网，项目废水可经由龙腾路、经六路、纬五路污水管网排入污水固废厂，经污水固废厂处理后的生产废水可回用于企业生产、园区绿化。因此，本项目依托污水固废处理厂处理废水措施可行。

危废接收及储运方式

接收方式

含镍废渣等危险废物进行登记转移联单，通过计量、分类、化验分析、鉴别，然后运送到本项目危废仓库专门贮存。按照危险废物转移联单管理办法的要求核实无误，签字确认，表明已接收到废物。如发现接收量与登记量不相符，接收人员立刻向处置单位负责人汇报，由负责人组织查明情况。同时，处置单位以书面形式分别向当地环保部门报告，说明情况和已采取的措施。厂内的物流入口处，设置了进场危废的计量系统。称量结果和运输车辆情况被记录存档。

收集方式

本项目危废收集的方式采用委托具有道路危险货物运输许可证的运输队上门收集。

（1）产废单位广西银亿新材料有限公司与广西银亿再生资源有限公司签订合同。广西银亿再生资源有限公司根据环保部门批准同意的转移计划及危险废物转移联单，确定接收时间和运输车辆、路线。

（2）广西银亿再生资源有限公司及时收集广西银亿新材料有限公司所产生的危险废物，并核对危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与转移联单是否相符，按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的包装器或密闭的容器内。各种专用包装物、容器，应当有明显的警示标志和警示说明。

（3）运输车辆采用危险废物转运专用车辆，专车专用，驾乘人员需进行专业培训，运输车辆严禁乘载与运输作业无关人员，运送过程中应做到确保安全，不得丢弃、遗撒固体废弃物。

运输方式

（1）危险废物运输采取公路运输的方式，项目运输路线详见下图2.2-1，选用专用运输车，按时到广西银亿新材料有限公司收集、项目运输路线短、对沿路影响小，同时也可以避免在装卸、运途中产生二次污染。

（2）本项目不建设废物中转站。由于产污点距离本厂的运输距离均不远，区域交通运输较方便，运距短，为减少工程投资，防止二次污染，不需设置专门的废物中转站。

项目含镍废渣运输路线图

总平面布置

根据本项目的生产工艺特点，结合厂内外各种自然条件，在该地块主要布置为两个区域：办公生活区域位于北面，主要建设办公楼、化验楼等（厂区宿舍楼、商铺、食堂及运动场等将同其他固废综合回收利用项目同期建设）；生产及仓储区域根据生产工艺流程建设危废库及原料预处理车间、陶粒生产车间、废气净化装置、原料及产品贮存仓库、原料库、泵房、柴油罐区、初期雨水池、事故应急水池等。

整个厂区的平面布置是根据生产工艺流程及其产生污染物收集处理、对周围环境的影响来设计的，项目布局充分考虑到了项目与周围环境的协调关系，布局基本合理。

工程分析

施工期工艺流程及产、排污环节分析

（1）基础工程

基础工程主要为土石方工程，土方工程包括土（或石）方的挖掘、填筑和运输等主要施工过程，以及排水、降水、土壁支撑等准备和辅助工程。

（2）主体工程

主要包括桩基工程、钢筋混凝土结构工程、结构安装工程、砌体工程等，桩基础是由若干个尘土中的单桩组成的一种深基础。按照桩的施工方法，分为预制桩和灌注桩。根据项目的地质情况，建设方拟对高层建筑物和低层建筑物采取不同的桩基方法；钢筋混凝土结构工程由模板工程、钢筋工程和混凝土工程三部分组成。在施工中三者密切配合，进行流水施工；结构安装工程是用各种起重机械将预制的结构构件安装到设计位置的施工过程。砌体工程主要以手工操作为主，施工过程包括砂浆制备、材料运输、搭设脚手架和砌体砌筑等

（3）环保工程

环保工程主要为烟囱工程，环保工程施工包括现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑等流程。

（4）设备安装

设备安装分别为生产设备安装和环保设备安装，将设备安装就位连接成有机整体。

施工期的主要污染物是施工过程中产生的固体废物、废气、噪声和废水。

本项目施工期工艺流程图

运营期工艺流程及产、排污环节分析

危险废物处理处置技术简介

对于危险废物处理处置要以无害化和资源化为目的。危险废物废的处理处置主要是为了改变其物理化学性质，如减少容积、稳定性质、中和成分、固定和解除有毒成分等。处理处置技术的选用与诸多因素有关，如危险废物的组成、性质、状态、气候条件、安全标准、处理成分、操作及维修等条件，主要方法可归纳为物理处理，化学处理、生物处理、热处理和固化处理，常用处理方法简述如下：

（1）物理处理

物理处理是通过浓缩或相变化改变危险废物的结构，使之成为便于运输、贮存、利用或处置的形态。包括压实、破碎、分选、增稠、吸附、萃取等方法。

（2）化学处理

化学处理是采用化学方法破坏危险废物中的有害成分，从而达到无害化，或将其转变成为适于进一步处理、处置的形态。其目的在于改变处理物质的化学性质，从而减少它的危害性。这是危险废物常用的预处理措施，其处理设备为常规的化工设备。

（3）生物处理

生物处理是利用微生物分解危险废物中可降解的有机物，从而达到无害化或综合利用。生物处理方法包括好氧处理、厌氧处理和兼氧处理。与化学处理方法相比，生物处理在经济上一般比较便宜，应用很普遍，但处理过程所需时间长，处理效率不够稳定。

（4）热处理

热处理是通过高温破坏和改变危险废物组成和结构，同时达到减容、无害化或综合利用的目的。其方法包括焚化、热解、湿式氧化以及焙烧、烧结等。焚烧处理能最大程度的减少待处理（置）废物的体积，因而广泛的用于危险废物的处理。

（5）固化处理

固化处理是采用固化基材将废物固定或包覆起来，以降低其对环境的危害，从而能较安全地运输和处置的一种处理过程。主要用于危险废物和放射性废物，固化体的容积远大于原废物的容积。

（6）本项目陶粒烧制及重金属固化机理

含镍废渣、黏土、铁泥等都具有制造陶粒的主要成分，用来配料生产陶粒，不仅能充分利用原料中SiO2和Al2O3等物质作为陶粒强度和结构的主要基础，还可在高温焙烧过程中使重金属稳定转化和固化。

生料球被加热至1150℃的过程中，其内部的结合水蒸发、有机物烧失以及矿物质分解，部分气体会逸出，部分气体会被矿物组分封闭而在料球内部形成气泡，使坯体孔隙较多，孔隙率较大。随着焙烧温度的增加，陶粒的颗粒筒压强度增加，而吸水率逐渐降低。

当温度达1150℃左右时，坯料开始出现液相，矿物组分通过重排原子和晶面滑移开始重排和传质过程，促使颗粒空隙迅速减少，坯体出现致密化。

当温度达1150℃左右时，部分在坯料预热时尚未逸出的被封闭在气孔内的CO2、水蒸气及有机质燃烧所产生的气体由于压力增大使陶粒迅速膨胀。气泡弹性随温度升高而增加，此时内部封闭气体的压力增加而逸出阻力却相对减小，封闭气体将散逸，此时的陶粒堆积密度和颗粒表观密度逐渐变小。此后随着温度的继续升高，物料反应更加完全，表面熔融更加充分，此时已接近完全烧制阶段，气孔率大幅度下降，表面玻化反应加强。

在陶粒焙烧温度≥1000℃时，原料中的镉、铬、镍、铜、锌和铅等重金属将形成新化合物，如铬酸铅、氧化铬、氧化镍、硅酸铜和氧化锌等，重金属通过结晶化学结合的方式被固定于硅铝酸盐、硅酸盐的内部，形式固化效应。当焙烧温度≥1150℃时，陶粒会形成致密和少孔的结构，高温焙烧有助于液相形成，提高陶粒的强度并使陶粒重金属固化率增加。同时经过焙烧，陶粒的表面产生一层致密釉层，使得陶粒的吸水率降低，也使得未被完全固化在陶粒内部的游离态重金属离子很难被浸出，对重金属的固化起到了双重保险作用。

相关的固体废物制陶粒试验研究表明，通过高温焙烧产生的一系列物理化学反应，原料中的重金属在陶粒中得到了很大程度的转化和固化。本项目选取中试试验产品委托广西壮族自治区化工环保监测站进行固体废物浸出毒性检测，参照《固体废物进出毒性浸出方法硫酸硝酸发 HJ/T299-2007》制备的固体废物浸出液，浸出液浓度低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）规定的限值，不属于危险废物，检测结果详见附件7。因此本项目含镍废渣同黏土和铁泥经高温焙烧后陶粒中重金属的浸出毒性大大降低，满足毒性浸出要求，陶粒成品性能稳定，不会造成环境的二次污染。

工艺流程

本项目采用的是烧胀型陶粒生产工艺，原料经过收集检测后进行脱水干化→配料→破碎→混料→陈化→混料→造粒→预热→焙烧→冷却→筛分然后得到产品。含镍废渣、黏土、铁泥等都具有制造陶粒的主要成分，稍加调配就可以用于制造陶粒，达到低成本资源化处理的目的，采用的工艺条件为：预热温度450℃，预热时间20min，焙烧温度1150±50℃，焙烧时间10min，物料配比为含镍废渣:黏土:铁泥=3:6:1。

（1）固废收集、暂存

含镍废渣、黏土、铁泥运送至厂区后，存放在原料库一段时间进行干化，蒸发掉部分水分。

（2）检测及实验

由实验中心对原料进行成份分析，根据样品检测，按照烧制陶粒密度的要求，配置合适的物料配合比（黏土：含镍废渣：铁泥=6:3:1）。

（3）原料干化脱水、配料及破碎

原料在仓库内经过一定时间的自然干化蒸发掉部分水分之后，在预处理车间进行预处理。根据陶粒产品的规格，三种原料按照特定的配合比加入各自的料斗，通过称重式皮带输送机后输送至对辊破碎机一起进行破碎，使粒度变小至30-50目。

（4）一次混料

三种原料按配比一起输送至破碎机进行破碎，达到粒径要求的物料输送至双轴搅拌机进行密闭搅拌，使三种原料混合均匀。混料之后，原料进入陈化堆场。

（5）陈化

原料陈化，也叫闷料困存，目的是使原料颗粒疏解，料团松散，水分匀化，使颗粒表面的水分渗入到颗粒内部，使干湿不均匀或搅拌不充分的原料通过相互渗透而达到水分均匀一致，改进原料物理性能。一般来说，陈化3~7天，控制含水率在20%左右

（6）二次混料

将经过陈化的原料再次送至双轴搅拌机进行密闭搅拌，目的是使原料的混合更加均匀充分。

（7）造粒

把陈化堆的原料送至双轴混料机进行搅拌，目的是原料混合的更加均匀。物料落入对辊造粒机，形成大约5~10mm的料球颗粒。造出的料球由皮带输送机送入滚筒整形机，圆整处理后，小颗粒被筛出，合格的料球输送至预热窑进行干燥预热。

（8）干燥预热

预热阶段控制的因素是预热温度和预热时间，这两个因素都会对最终的陶粒质量产生影响，若预热温度过高或者预热时间过长都会导致生料在预热阶段就已产生大量气体，导致生料在焙烧阶段因膨胀气体不足使陶粒膨胀不佳；但是预热不足，就会造成高温焙烧过程中生料的炸裂，所有这些都会影响到陶粒的最终性能。

料球颗粒由下料溜管进入预热窑，预热温度400-500℃，保持20分钟，进一步除去料球内部的水分。料球水分得到烘干后，进入焙烧窑。

预热工段将充分利用焙烧窑的高温尾气对料球进行加热烘干，实现余热回收。

（9）焙烧

焙烧阶段是整个陶粒焙烧过程中最关键的一步，它将直接影响到陶粒产品的各项性能，如果控制不当，会造成气体压力太大而溢出外壳形成开口气孔，导致所烧制的陶粒强度低、吸水率高等缺点。

本项目采用梯度升温方式，快速将预热好的料球升至预定温度，在1150±50℃的高温下进行焙烧。回转窑为逆流式回转窑，料球与焙烧热气逆向流动，随着温度的升高，料球内部发生物理化学变化，完成氧化还原、脱水和碳酸盐分解，生成的气体使球体快速膨胀，在高温下颗粒表面出现液相，内部的气孔被封闭起来，形成体积密度大约500kg/m³的轻集料陶粒。

（10）冷却

在冷却机里面，外界空气与高温的陶粒进行热交换，陶粒被空气冷却后卸出。冷却空气被加热后，作为高温助燃空气进入回转窑，起到节能的作用。

（11）筛分

出冷却机的陶粒输送到滚筒筛，按要求筛分成0~5mm、5~15mm、＞15mm的粒径，分别装车外运或送至产品仓库贮存。

陶粒生产线的生产工艺流程图

产排污节点分析

项目生产过程中主要污染物产生情况见表2.3-1。

拟建项目工艺排污节点表

| 类别 | 序号 | 污染源 | 主要污染物 | 处理措施及拟排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 破碎粉尘 | PM10 | 布袋除尘器 |
|  | G2 | 回转窑烟气 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、汞、镉、砷、镍、铅、铬、锡、锑、铜、锰、二噁英 | 旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔+30m烟囱 |
|  | G3 | 产品筛分粉尘 | PM10 | 布袋除尘器 |
| 废水 | W1 | 生活污水 | BOD、COD、NH3-H | 化粪池处理后进入污水固废处理厂 |
|  | W2 | 脱硫循环水 | 盐分 | 回用不外排 |
|  | W3 | 厂区冲洗废水 | BOD、COD、SS |  |
|  | W4 | 初期雨水 | BOD、COD、SS |  |
| 固废 | S1 | 收尘器收集的粉尘 | 粉尘 | 回用于生产 |
|  | S2 | 水池沉渣 | 沉渣 | 回用于生产 |
|  | S3 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 收集后外运处置 |
|  | S4 | 废活性炭 | 废活性炭 | 回用于生产 |
|  | S5 | 脱硫塔 | 脱硫渣 | 外运水泥厂综合利用 |

物料平衡和水平衡

物料平衡

项目物料平衡一览表

项目物料平衡图  t/a

水平衡

本项目用水主要包括生活用、脱硫循环水、冷却塔用水、厂区冲洗水及绿化用水。

（1）生活用水：本项目预计新增员工70人，人均用水按100L/d计，项目生活用水量约为7m3/d（2310m3/a），生活污水产生量按照用水量的80％计算，则生活污水产生量为5.6m3/d（1848t/a）。

（2）脱硫循环水：本项目采用两级湿法脱硫，脱硫工艺采用的是高效双碱法水膜脱硫工艺，用水量为20m3/h，循环水量158400m3/a，补充水量为1144.55m3/a；脱硫塔烟气温度约为60℃，蒸发损耗率按0.2%估算，得出项目脱硫塔水分蒸发量约为316.8m3/a，脱硫渣带出827.75t/a。脱硫循环水由底部溢流孔排出进入脱硫塔配套的沉淀池，经沉淀池加氧化钙脱硫后循环使用。

（3）冷却塔用水：项目冷却塔用水量为33321.35m3/a，其中27518.24m3/a来源于初期雨水回用，其余5803.11m3/a来自园区供水。冷却塔温度约为180℃，水经过雾化喷头全部雾化，进入尾气中，降低尾气温度。

（4）厂区冲洗水：厂区内道路、广场面积约6472m2，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中，本项目以2.0L/m2·d核算，因此场地冲洗用水量为4271.52m3/a。其中新鲜水补充量为854.32m3/a，循环水量为34177.2m3/a，厂区冲洗水收集沉淀后循环使用不外排。

（5）绿化用水：绿化用水定额采用1.0L/m2·d，厂区绿化面积7740m2，因此绿化用水为2554.2m3/a。

（6）初期雨水：本项目设初期雨水收集池，对厂区初期雨水进行沉淀处理后回用。根据2.1.8.3计算，本项目最大初期雨水收集量412.64m3/次，全年按70次计，则初期雨水量为28884.8m3/a，其中27518.24m3/a回用于冷却塔补充水。

本项目产生的生活废水进入化粪池后进入污水固废处理厂。全厂水平衡如图2.3-4所示。

项目给排水平衡表单位：m3/a

全厂水平衡图（单位m3/a）

陶粒生产线工艺水平衡图（单位  m3/a）

元素平衡

烟气处理系统各级去除效率

经查阅文献资料《城市污泥与垃圾焚烧飞灰烧制污泥陶粒试验研究》，并结合《河源市固体废物集中处置中心有限公司污泥造陶粒生产项目竣工环境保护验收监测报告》和《昱源宁海环保科技股份有限公司年产25万立方新型建材陶粒、60万立方陶粒砌块及7.8万吨保温砂浆生产线项目（一期）竣工环境保护验收报告》等同类项目，各级烟气处理系统去除率取值见表2.3-4。

项目烟气处理系统各级去除效率

| 烟气指标 | 各处理系统去除效率（%） |  | 综合去除率 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 旋风除尘器+冷却塔+活性炭+布袋除尘器 | 二级湿式脱硫塔 |  |
| 颗粒物 | 99.5 |  | 99.5 |
| SO2 | 90 |  | 90 |
| HCl | 90 |  | 90 |
| HF | 90 |  | 90 |
| 汞及其化合物 | 90 | 40 | 94 |
| 镉及其化合物 | 90 | 40 | 94 |
| 砷、镍及其化合物 | 90 | 40 | 94 |
| 铅及其化合物 | 90 | 40 | 94 |
| 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 90 | 40 | 94 |
| 二噁英 | 90 | / | 90 |

项目重金属元素平衡见图2.3-6。

项目重金属元素平衡示意图  t/a

污染源源强分析

施工期污染源源强核算

项目占地面积为58640m2（88亩），其中项目建设内容危险废物预处理车间、陶粒生产车间、办公楼、化验楼均利用现有车间，因此项目建设内容少，建设周期短为3个月。

大气环境污染源分析

（1）施工扬尘

工程建设期间土石方开挖调运、筑路材料采购运输、装卸、堆放、拌和、机械车辆运行等过程均会产生扬尘，使空气中总悬浮颗粒物含量增加，对周围空气环境会造成一定程度污染。施工现场周围粉尘浓度不但与源强大小及源强距离有关，粉尘浓度影响值还随风速的变化而变化。据类似工程测定，距源强1m处扬尘为11.02mg/m3，20m处为2.89mg/m3，50m处为1.15mg/m3，100m处为0.86mg/m3，200m处为0.47mg/m3；当小风或静风天气作业时，影响范围较小；而当大风天气作业时起尘量较大，扬尘污染范围也随之增大；为了减轻施工扬尘对环境空气的影响，通过采取及时清扫运输道路散落尘土，施工场地搭建围栏并在易起扬尘的作业时段，作业环节洒水降尘，材料运输车辆加盖蓬布、施工场地合理布局等措施，可最大程度地减少扬尘产生量，减少施工扬尘的扩散，减轻扬尘对周围环境的污染。

（2）施工机械及运输车辆产生的燃油废气

本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，废气中所含的有害物质主要有一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物等。中型车辆平均时速为30km/h，一氧化碳排放量为15.0g/km•辆，碳氢化合物排放量为1.67g/km•辆，二氧化氮为1.33g/km•辆。

水环境污染源分析

（1）施工人员的生活污水

工程施工员人数约为70人，施工区生活污水产生量约为14m3/d，生活污水主要污染物为化学需氧量、生化需氧量、氨氮等。在施工营地附近可建设临时化粪池，生活污水化粪池处理后排入园区污水管网。

（2）施工废水

施工废水包括砂石料加工废水，混凝土拌和废水，施工机械跑、冒、滴、漏油及露天停放被雨水冲刷而形成少量含油废水等；污染物以悬浮物为主，废水量以砂石料加工废水居多。

声环境污染源分析

本项目施工期间，作业机械品种较多，机械在施工作业中产生的施工噪声，是施工期间对声环境可能造成影响的主要施工噪声源。各种机械噪声值详见表2.4-1。

施工机械噪声值单位：dB（A）

| 机械名称 |  | 距离5m处的等效声压级 |
| --- | --- | --- |
| 运输 | 卡车 | 74 |
| 施工 | 轮式装载机 | 83 |
|  | 推土机 | 84 |
|  | 铲土机 | 86 |
|  | 平地机 | 84 |
|  | 搅拌机 | 76 |
|  | 振捣机 | 86 |
|  | 起重机 | 70 |
|  | 切割机 | 84 |
|  | 冲击打桩机 | 95 |
|  | 挖掘机 | 86 |

从表2.4-1可以看出，各类机械施工的噪声级均比较大，加之人为噪声及其他施工声响，若未经妥善的隔声降噪处理，将对周围环境造成一定的影响，通过合理布局施工场地、设置基础减震措施，规范操作等措施，机械施工噪声对附近村庄居民的生活影响较小。

项目施工运输路线不经过人口密集的市区。工程建设中土方及建筑材料主要采用载重汽车运输，机动车噪声是一低矮流动污染源，其源强的大小受车辆、道路、环境诸多因素的影响，运输车辆交通噪声对途经道路附近的村庄将产生一定影响。通过加强管理及禁鸣等措施可减轻交通噪声对环境的影响。

固体废物污染源分析

拟建工程的挖方量绝大部分可用于拟建工程的填方，少量不可回填弃渣按照《城市建筑垃圾管理规定》，由相关部门进行处置。施工区生活垃圾产生量36kg/d（按高峰期施工人员30人左右，产生垃圾量按0.6kg/人•d计），主要成分为菜叶、菜梗、果皮、废纸、废塑料等。

拟建工程的挖方若不及时用于工程填方而随意堆放，在雨季时极易发生水土流失。若沿途随意堆置生活垃圾，因其成分中含有较多的有机物，会引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，同时生活垃圾自然降解所带来的恶臭也会影响沿线居民的正常生活。

工程建设过程中，施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门及时清运。通过加强挖方管理，通过妥善堆放、及时回填及清运等措施处理，固体废物对周围环境影响不大。

运营期污染源源强核算

废气

（1）回转窑废气

本项目回转窑热源主要为燃烧成型生物质燃料（12452t/a）和柴油（1038t/a）燃烧，回转窑废气主要污染物为颗粒物、SO2、NO2、HCl、HF、重金属、二噁英等。项目拟采用烟气净化系统处理回转窑运行过程产生的烟气，烟气净化工艺拟采用“旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔+高30m内径1.1m的烟囱”，综合除尘效率99.5%、脱硫效率90%、酸性气体（HCl、HF）去除率90%，重金属去除率94%。

项目中试在厂区内建有中试设备，本项目废气SO2、、HCl、HF、重金属、二噁英等污染物类比项目中试废气检测报告进行，项目中试设备工程一般特性类比表详见表2.4-2。

中试设备工程一般特性类比表

| 类比内容 | 中试 | 本项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焙烧生产线 | 回转窑1台、电机1台、柴油喷枪1台、引风机1台 | 回转窑1台、电机1台、柴油喷枪1台、引风机1台 | 生产设备相似 |
| 工作时间 | 连续生产 | 连续生产，年工作7920d | 工作时间相似 |
| 该工段原料 | 含镍废渣（HW46）：黏土：铁泥=3:6:1 | 含镍废渣（HW46）：黏土：铁泥=3:6:1 | 一致 |
| 燃料 | 主要为柴油和少量木屑 | 成型生物质燃料、柴油=8:2 | 类似 |
| 生产工艺 | 配料→混料→造粒→预热→焙烧→冷却 | 脱水干化→配料→破碎→混料→陈化→混料→造粒→预热→焙烧→冷却→筛分 | 工艺类似 |
| 工艺条件 | 预热温度450℃，预热时间20min，焙烧温度1150±50℃，焙烧时间10min | 预热温度450℃，预热时间20min，焙烧温度1150±50℃，焙烧时间20min | 类似 |

项目中试生产期间，建设单位委托广西博测检测技术服务有限公司回转窑废气进行污染物产生量监测，监测时间为2019年6月20日~21日，监测频次为2个生产周期，3次/生产周期；二噁英委托江苏微谱检测技术有限公司进行监测，监测时间为2019年6月16日，监测频次为1个生产周期，3次/生产周期；监测期间设备生产能力为260kg/d，生产负荷达到87%。中试废气监测结果详见表2.4-3。

中试废气污染物产生情况

本项目回转窑年焙烧干基量为60000t/a，年工作时间为330d，每天工作24h，设计引风机排气量为50000 m3/h。类比中试监测报告得出本项目回转窑烟气污染物产排量，详见表2.4-4和表2.4-5。

本项目回转窑烟气污染物产生量

本项目回转窑烟气污染物产排量

| 位置 | 污染因子 | 废气量(m3/h) | 产生速率 (kg/h) | 产生浓度 (mg/m³) | 产生量 (t/a) | 采取的环保措施 | 去除率 (%) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m³) | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回转窑 | 二氧化硫 | 50000 | 43.21 | 864.2 | 342.22 | 50000 | 90 | 4.321 | 86.42 | 34.22 |
|  | 氟化氢 |  | 0.033 | 0.66 | 0.261 |  | 90 | 0.0033 | 0.066 | 0.0261 |
|  | 氯化氢 |  | 4.81 | 96.2 | 38.10 |  | 90 | 0.481 | 9.62 | 3.81 |
|  | 汞及其化合物 |  | 0.000130 | 0.0026 | 0.00103 |  | 94 | 7.80×10-6 | 0.000156 | 6.18×10-5 |
|  | 镉及其化合物 |  | 0.000342 | 0.00684 | 0.00271 |  |  | 2.05×10-5 | 0.000410 | 0.000163 |
|  | 砷及其化合物 |  | 0.0109 | 0.218 | 0.0863 |  |  | 0.000654 | 0.0131 | 0.00518 |
|  | 镍及其化合物 |  | 0.00786 | 0.157 | 0.0623 |  |  | 0.000472 | 0.00943 | 0.00374 |
|  | 铅及其化合物 |  | 0.0188 | 0.376 | 0.149 |  |  | 0.00113 | 0.0223 | 0.00893 |
|  | 铬及其化合物 |  | 0.0112 | 0.224 | 0.0887 |  |  | 0.000672 | 0.0134 | 0.00532 |
|  | 锡及其化合物 |  | 0.00302 | 0.0604 | 0.0239 |  |  | 0.000181 | 0.00362 | 0.00144 |
|  | 锑及其化合物 |  | 0.000440 | 0.0088 | 0.00348 |  |  | 2.64×10-5 | 0.000528 | 0.000209 |
|  | 铜及其化合物 |  | 0.0418 | 0.836 | 0.331 |  |  | 0.00251 | 0.0502 | 0.0199 |
|  | 锰及其化合物 |  | 0.0401 | 0.802 | 0.318 |  |  | 0.00241 | 0.0481 | 0.0191 |
|  | 二噁英 |  | 1.29×10-8 | 0.258TEQng/m3 | 1.29×10-7 |  | 90 | 1.29×10-9 | 0.0258TEQng/m3 | 1.29×10-8 |

本项目投产后回转窑热源来源于燃料柴油和生物质燃烧，颗粒物来自原料中的灰分和燃料燃烧。中试回转窑废气检测时，项目中试试验燃料主要为柴油及少部分木屑，无添加成型生物质燃料，而在实际投产过程中柴油及成型生物质用量比例为柴油（1038t/a）：成型生物质（12452t/a）=2：8，考虑其中生物质燃料对尾气颗粒物和氮氧化物影响较大，燃料产污系数见下表。

燃料产污系数表

| 因子 | 柴油（kg/t） | 成型生物质（kg/t） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.26 | 0.5 |
| 氮氧化物 | 3.67 | 1.02 |

因此本项目颗粒物及氮氧化物源强核算如下。

颗粒物：因此本项目回转窑废气中颗粒物产排量依据《环境统计手册》中给出的污染物排放量计算方法，按如下公式计算烟气中颗粒物排放量：

Gd=B·A·dfh（1-η）

式中：Gd—颗粒物排放量，t/a；

B—原料干基消耗量为60000t/a；

A—本评价原料中灰分取12%；

dfh—烟气中颗粒物占灰分量的百分数，本次评价取20%；

η—除尘效率，取99.5%。

由上式计算可知，颗粒物产生量为1440t/a，颗粒物排放量为7.2t/a。

柴油燃烧烟气中颗粒物排放量的计算：根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册·第十分册》燃油工业锅炉系数表，轻油（柴油）燃料的预测产生量约为0.26kg/t燃料，本项目年消耗柴油1038t/a，则本项目柴油燃料燃烧产生的颗粒物量为0.270t/a，经烟气净化系统（综合效率取99.5%）处理后的排放量为0.0014t/a。

生物质燃烧烟气中颗粒物排放量的计算：根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册·第十分册》》生物质工业锅炉系数表，生物质燃料的颗粒物产生量约为37.6kg/t燃料。本项目年消耗生物质12452t/a，则本项目生物质燃料燃烧产生的颗粒物量为468.20t/a，经烟气净化系统（综合效率取99.5%）处理后的排放量为2.34t/a。

综上所述，本项目回转窑烟气中颗粒物产生量合计为1908.47t/a，排放量合计为9.54t/a，烟气净化系统引风机风量为50000m3/h，年运行时间为7920h，经计算可知，颗粒物排放速率为1.205kg/h，排放浓度为24.10mg/m3。

氮氧化物：焙烧过程中，NOx主要有三个来源：A、废物自身具有的有机和无机含氮化合物在焚烧过程中与O2发生反应生成NOx；B、助燃空气中的N2在高温条件下被氧化生成NOx；C、助燃燃料燃烧生成NOx。

本项目采用焙烧温度在1150℃左右，而助燃空气中的N2与O2反应生产NOx要求的反应温度在1400℃以上，故该部分NOx产生量较难定量分析，因此类比其他同类项目进行分析。

A.河源市固体废物集中处置中心有限公司

根据类比《河源市固体废物集中处置中心有限公司污泥造陶粒生产项目竣工环境保护验收监测报告》，河源市固体废物集中处置中心有限公司采用回转窑焙烧污泥生产污泥陶粒10万m3/a，炉窑燃料采用稻糠和生物柴油，烟气采取“旋风除尘器+活性炭吸附+布袋除尘器+湿式洗涤塔+生物除臭”进行处理，于2015年10月29~30日委托河源市环境监测站对废气进行检测，其NOx排放浓度为164~168mg/m3。

B.昱源宁海环保科技股份有限公司

根据类比《昱源宁海环保科技股份有限公司年产25万立方新型建材陶粒、60万立方陶粒砌块及7.8万吨保温砂浆生产线项目（一期）竣工环境保护验收报告》昱源宁海环保科技股份有限公司采用回转窑焙烧电镀污泥及其他污泥生产陶粒，一期工程建成3条新型建材陶粒生产线建材陶粒生产线，形成年25万立方新型建材陶粒的生产规模，炉窑燃料采用稻糠，根据2019年3月6日~7日监测结果，回转窑废气处理设施进口其NOx排放浓度为180~229mg/m3。

上述项目工况均为1000~1200℃，与本项目窑内温度接近，同时项目主要设备与本项目均为回转窑，在未经相应脱硝设施处理的情况下，回转窑烟气中NOx的浓度约为164~229mg/m3。因此本项目NOx产生浓度约为229mg/m3，排放速率量为11.45kg/h，排放量为90.684t/a。

项目回转窑烟气排放浓度一览表单位mg/m³

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度限值 | 本项目排放浓度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 30 | 24.10 | 达标 |
| 2 | 二氧化硫（SO2） | 200 | 86.42 | 达标 |
| 3 | 氮氧化物（以NO2计） | 400 | 229 | 达标 |
| 4 | 氯化氢（HCl） | 10 | 9.62 | 达标 |
| 5 | 氟化氢（HF） | 1 | 0.066 | 达标 |
| 6 | 汞及其化合物（以Hg计） | 0.05 | 0.000156 | 达标 |
| 7 | 铊、镉、铅、砷及其化合物 （以Tl+Cd+Pb+As计） | 1.0 | 0.0358 | 达标 |
| 8 | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） | 0.5 | 0.125 | 达标 |
| 9 | 二噁英类 | 0.1TEQng/m3 | 0.0258 EQng/m3 | 达标 |

根据表2.4-7可知，项目回转窑废气各污染物排放浓度均满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）标准相关要求。

（2）原料破碎粉尘

三种原料按照特定的配合比称量后加入各自的料斗，通过输送机输送至对辊破碎机一起进行破碎，使粒度变小至30-50目。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中对应的排放因子及类似项目调查，破碎粉尘产生量约为物料量的1.0kg/t，本项目原料年用量为80000t/a，则破碎粉尘产生量为80t/a。

本项目设置布袋除尘器对破碎粉尘进行收集处理后通过高15m，内径0.3m的烟囱排放，布袋除尘器工作时间为7920h/a，风量为3000m3/h，去除效率为99%。计算得破碎粉尘排放量为0.8t/a，排放速率为0.101kg/h，排放浓度为3.67mg/m3。

（3）产品筛分粉尘

本项目筛分选用转筒筛，按照不同粒径进行分级筛分，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中对应的排放因子及类似项目调查，筛分粉尘产生量约为物料量的1.0kg/t，本项目产品约为60000t，筛分粉尘产生量为60t/a。本项目设置布袋除尘器对筛分粉尘进行收集处理后通过高15m，内径0.3m的烟囱排放，布袋除尘器工作时间为7920h/a，风量为3000m3/h，去除效率为99%。计算得筛分粉尘排放量为0.6t/a，排放速率为0.076kg/h，排放浓度为25.25mg/m3。

（4）堆场粉尘

该粉尘为原料运输、装卸及堆放时产生的粉尘等，这些粉尘以无组织形式排放。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中对应的排放因子及类似项目调查，粉尘产生量约为物料量的0.01kg/t。本项目原料年用量为60000t/a，则粉尘产生量约为0.6t/a，同时，定期洒水抑尘，加强厂区绿化。

（5）废气源强汇总

项目正常工况下废气源强汇总见表2.4-8。

项目废气污染源源强及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |
| 焙烧工序 | 回转窑 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 产污系数法 | 50000 | 5477 | 241.0 | 旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔+30m烟囱 | 99.5 | 产污系数法 | 50000 | 24.10 | 1.205 | 7920 |
|  |  |  | SO2 | 类比法 |  | 864.2 | 342.22 |  | 90 | 类比法 |  | 86.42 | 4.321 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 229 | 11.45 |  | / |  |  | 229 | 11.45 |  |
|  |  |  | HCl |  |  | 96.20 | 38.10 |  | 90 |  |  | 9.62 | 0.481 |  |
|  |  |  | HF |  |  | 0.66 | 0.261 |  | 90 |  |  | 0.066 | 0.0033 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  | 0.0026 | 0.000130 |  | 94 |  |  | 0.000156 | 7.80×10-6 |  |
|  |  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物 |  |  | 0.60084 | 0.030042 |  |  |  |  | 0.0358 | 0.00180 |  |
|  |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 |  |  | 2.0882 | 0.10442 |  |  |  |  | 0.125 | 0.00627 |  |
|  |  |  | 二噁英 |  |  | 0.258ngTEQ/m3 | 1.29×10-8 |  | 90 |  |  | 0.0258ngTEQ/m3 | 1.29×10-9 |  |
| 粉碎 | 破碎机 | 2#排气筒 | 颗粒物 | 产污系数法 | 3000 | 3367 | 10.1 | 布袋除尘器 | 99 | 产污系数法 | 3000 | 33.67 | 0.101 | 7920 |
| 筛分 | 转筒筛 | 3#排气筒 | 颗粒物 |  | 3000 | 2525 | 7.6 | 布袋除尘器 | 99 |  | 3000 | 25.25 | 0.076 | 7920 |
| 堆场 | / | 堆场 | 颗粒物 |  | / | / | 0.076 | / | / |  | / | / | 0.076 | 7920 |

废水

（1）生活污水

项目职工定员70人，生活用水量按人均100L/d计，年工作330天，则生活用水量为2310m3/a，排水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1848m3/a。主要污染物浓度为COD、SS、NH3-N。生活污水经园区污水管网进入污水固废处理厂。

（2）脱硫循环水

本项目采用两级湿法脱硫，脱硫工艺采用的是高效双碱法水膜脱硫工艺，用水量为20m3/h，循环水量158400m3/a，补充水量为1144.55m3/a；脱硫塔烟气温度约为60℃，蒸发损耗率按0.2%估算，得出项目脱硫塔水分蒸发量约为316.8m3/a，脱硫渣带出827.75t/a。水中主要污染物为重金属，根据物料平衡可知进入脱硫循环水池中的重金属的量，水质情况见表2.4-8。脱硫循环水由底部溢流孔排出进入脱硫塔配套的沉淀池，然后循环使用。

（3）厂区冲洗废水

厂区内道路、广场面积约6472m2，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中，本项目以2.0L/m2·d核算，因此场地冲洗用水量为4271.52m3/a。其中新鲜水补充量为854.32m3/a，循环水量为34177.2m3/a，厂区冲洗水收集沉淀后循环使用不外排，根据类比同类型项目，冲洗废水水质COD为150mg/L、SS为300mg/L。

（4）初期雨水

本项目设初期雨水收集池，对厂区初期雨水进行沉淀处理后回用。本项目最大初期雨水收集量412.64m3/次，全年按70次计，则初期雨水量为28884.8m3/a，其中27518.24m3/a回用于冷却塔补充水，根据类比同类型项目，初期雨水水质COD为150mg/L、SS为300mg/L。

项目水污染物产生情况一览表

| 工序 | 污染物 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放情况 |  |  |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生废水量（m3/h） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 综合处理效率% | 核算方法 | 排放废水量（m3/h） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/h） |  |
| 生活 污水 | COD | 0.23 | 350 | 0.081 | 化粪池 | 50 | 类比法 | 0.23 | 175 | 0.041 | 7920 |
|  | BOD |  | 160 | 0.037 |  | 50 |  |  | 80 | 0.018 |  |
|  | NH3-N |  | 60 | 0.014 |  | 50 |  |  | 30 | 0.007 |  |
|  | SS |  | 200 | 0.046 |  | 50 |  |  | 100 | 0.023 |  |
| 脱硫循环水 | COD | 20 | 50 | 1.0 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD |  | 20 | 0.4 |  | / |  |  | / | / |  |
|  | 汞（Hg） |  | 0.000260101 | 0.0000052 |  | / |  |  | / | / |  |
|  | 镉（Cd） |  | 0.000688131 | 0.0000137 |  | / |  |  | / | / |  |
|  | 砷（As） |  | 0.021780303 | 0.000435 |  | / |  |  | / | / |  |
|  | 镍（Ni） |  | 0.015719697 | 0.000314 |  | / |  |  | / | / |  |
|  | 铅（Pb） |  | 0.037436869 | 0.000749 |  | / |  |  | / | / |  |
|  | 铬（Cr） |  | 0.022411616 | 0.000448 |  | / |  |  | / | / |  |
|  | 铜（Cu） |  | 0.083964646 | 0.00168 |  | / |  |  | / | / |  |
|  | 锰（Mn） |  | 0.080176768 | 0.00160 |  | / |  |  | / | / |  |
| 厂区冲洗废水 | COD | 0.54 | 150 | 0.081 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS |  | 300 | 0.162 |  | / |  |  | / | / |  |
| 初期 雨水 | COD | 3.47 | 150 | 0.052 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS |  | 300 | 0.104 |  | / |  |  | / | / |  |

噪声

项目噪声主要由机械振动和空气流动引起，机械振动噪声主要由设备运行过程中产生的噪声，空气动力噪声来源于鼓风机气体排放。生产及装卸过程物料碰撞、汽车运输也会产生一定的噪声。

项目噪声来源于各车间的设备噪声，主要是工艺设备以及各类风机、各类泵等。采取的隔声降噪措施有：加装消声器或隔音罩；在相关建筑设计施工时选用隔声吸音材料，使工人可以在隔音消声性能好的操作间、控制室内工作；厂界外设置绿化带等。项目主要噪声源强见表2.4-10。

项目主要噪声源情况一览表

| 工序/生产线 | 噪声源 | 声源 类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算 方法 | 噪声值dB（A | 工艺 | 降噪 效果 | 核算 方法 | 噪声值dB（A） |  |
| 破碎 | 对辊破碎机 | 连续 | 类比法 | 93 | 基础减振、消声减噪、建筑物隔声 | 15 | 类比法 | 78 | 7920 |
| 混料 | 双轴混料机 | 连续 |  | 83 |  | 15 |  | 68 |  |
| 造粒 | 对辊造粒机 | 连续 |  | 85 |  | 15 |  | 70 |  |
|  | 滚筒整形机 | 连续 |  | 80 |  | 15 |  | 65 |  |
| 空压机房 | 风机 | 连续 |  | 80 |  | 15 |  | 65 |  |
|  | 空气压缩机 | 连续 |  | 85 |  | 15 |  | 70 |  |
| 筛分 | 成品筛分机 | 连续 |  | 80 |  | 15 |  | 65 |  |
| 尾气处理 | 引风机 | 连续 |  | 90 |  | 15 |  | 75 |  |

针对上述主要噪声源，项目拟选用低噪声设备，运行噪声较大的泵类均置于设备间内，同时对不同设备采取密闭隔音、吸音和消声处理措施；对有振动设备机组设防振支座，以减振降噪。

固体废物

本项目产生的固废主要为收尘器收集的粉尘、废活性炭、沉渣、生活垃圾、脱硫渣。

（1）收尘器收集的粉尘

根据废气污染源分析可知，回转窑烟气颗粒物产生量为1908.47t/a，除尘设备综合除尘效率以99.5%计，则颗粒物削减量为1898.93t/a，即收尘器收集的粉尘为1898.93t/a；原料破碎粉尘产生量为80t/a，除尘设备综合除尘效率以99%计，则颗粒物削减量为79.2t/a，即收尘器收集的粉尘为79.2t/a；产品筛分粉尘产生量为60t/a，除尘设备综合除尘效率以99%计，则颗粒物削减量为59.4t/a，即收尘器收集的粉尘为59.4t/a；喷射后的活性炭为20t/a，则项目收尘器收集的粉尘总量为2057.53t/a，项目粉尘中含有使用过后的活性炭及重金属元素，根据《国家危险废物名录》（2016版），粉尘危险废物类别参考HW18焚烧处置残渣执行。收集的粉尘作为原料回用于生产之中，不排放。

（2）沉渣

沉渣主要来自冲洗水池沉渣和初期雨水池沉渣，冲洗水循环水量为3417.2t/a，沉渣产生量约为3.42t/a；初期雨水池水量为28884.8t/a，沉渣产生量约为28.88t/a，总沉渣量为32.30t/a，该部分作为原料回用于制陶粒。

（3）生活垃圾

项目劳动定员70人，垃圾产生量平均按0.5kg/人.天计算，项目年工作330天，则生活垃圾产生量为11.55t/a。

（4）脱硫渣

本项目采用双碱法脱硫，脱硫后会产生脱硫渣，主要成分为二水硫酸钙，为Ⅰ类一般工业固体废物，项目SO2去除量为308.0t/a，根据物料衡算，脱硫渣的产生量为1755.50t/a，含水率为50%，脱硫渣收集后外运至水泥厂综合利用。

本项目固体废物产生情况汇总见表2.4-12。

项目危险废物信息表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产生周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | HW18 | 772-005-18 | 20 | 回转窑尾气处理 | 固态 | / | 重金属 | 10天/次 | 毒性 | 作为原料回用于制陶粒 |
| 2 | 粉尘 | HW18 | 772-003-18 | 2037.53 | 回转窑尾气处理 | 固态 | / | 重金属 | 每天 | 毒性 | 作为原料回用于制陶粒 |

项目固废产生情况一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 （t/a） | 工艺 | 处置量 （t/a） |  |
| 陶粒生产线 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 危险废物 | 物料衡算 | 2037.53 | / | 2017.73 | 作为原料回用于制陶粒 |
| 尾气处理 | 活性炭喷射装置 | 废活性炭 |  | 类比法 | 20 | / | 20 |  |
| 水池 | 水池 | 沉渣 | 一般固废 | 类比法 | 32.30 | / | 32.30 | 作为原料回用于制陶粒 |
| 员工生活 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 系数法 | 11.55 | / | 11.55 | 环卫部门收集 |
| 尾气处理 | 脱硫塔 | 脱硫渣 |  | 物料衡算 | 1755.50 | / | 1755.50 | 外售水泥公司综合利用 |

非正常工况排放

非正常排放情况分析非正常排污包括开停车、检修维护和其他非正常工况下的排污。正常开、停车或部分设备管道检修维护时排放的污染物属非正常排放，而其他非正常工况排污还包括工艺设备或环保实施达不到设计规定指标情况下的排污。

非正常生产工况一般历时不长，在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使装置污染物产生量在短期内大幅增加。环保设施故障时评价重点关注的非正常情况，若环保设施不能保证长期正常运行，企业生产设施应停产。

（1）非正常排放

废气：本项目主要的环保设施为布袋除尘器和回转窑尾气处理设施设施，本次评价非正常工况考虑污染源废气净化装置故障、损坏而导致的处理效率下降的情况下，造成项目回转窑尾气和粉尘非正常排放的情况具体排放情况见表2.4-13。

项目非正常工况废气污染源排放情况

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废气排放量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |
| 焙烧工序 | 回转窑 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 产污系数法 | 50000 | 5477 | 241.0 | 旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔+30m烟囱 | 90 | 产污系数法 | 50000 | 547.7 | 24.1 | 4次/年 |
|  |  |  | SO2 | 类比法 |  | 864.2 | 342.22 |  | 60 | 类比法 |  | 345.68 | 136.89 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 229 | 11.45 |  | / |  |  | 229 | 11.45 |  |
|  |  |  | HCl |  |  | 96.20 | 38.10 |  | 60 |  |  | 38.48 | 15.24 |  |
|  |  |  | HF |  |  | 0.66 | 0.261 |  | 60 |  |  | 0.264 | 0.1044 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 |  |  | 0.0026 | 0.000130 |  | 90 |  |  | 0.00026 | 0.000013 |  |
|  |  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物 |  |  | 0.60084 | 0.030042 |  |  |  |  | 0.06008 | 0.00300 |  |
|  |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 |  |  | 2.0882 | 0.10442 |  |  |  |  | 0.2088 | 0.01044 |  |
|  |  |  | 二噁英 |  |  | 0.258ngTEQ/m3 | 1.29×10-8 |  | 50 |  |  | 0.129ngTEQ/m3 | 6.45×10-9 |  |
| 粉碎 | 破碎机 | 2#排气筒 | 颗粒物 | 产污系数法 | 3000 | 3367 | 10.1 | 布袋除尘器 | 90 | 产污系数法 | 3000 | 336.7 | 1.01 |  |
| 筛分 | 转筒筛 | 3#排气筒 | 颗粒物 |  | 3000 | 2525 | 7.6 | 布袋除尘器 | 90 |  | 3000 | 252.5 | 0.76 |  |
| 堆场 | / | 堆场 | 颗粒物 |  | / | / | 0.076 | / | / |  | / | / | 0.076 |  |

项目三废排放情况汇总

项目三废排放量汇总表

| 污染物 |  |  | 产生量（t/a） | 削减量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#排气筒 | 废气量 | 39600万m3 | 0 | 39600万m3 |
|  |  | 颗粒物 | 1908.47 | 1898.93 | 9.54 |
|  |  | SO2 | 342.22 | 308 | 34.22 |
|  |  | NOx | 90.684 | 0 | 90.684 |
|  |  | HCl | 38.10 | 34.29 | 3.81 |
|  |  | HF | 0.261 | 0.2349 | 0.0261 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.00103 | 0.0009682 | 6.18×10-5 |
|  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 0.237933 | 0.223677 | 0.014256 |
|  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 0.827006 | 0.777348 | 0.049658 |
|  |  | 二噁英 | 1.02×10-7 | 9.18×10-8 | 1.02×10-8 |
|  | 2#排气筒 | 颗粒物 | 80 | 79.2 | 0.8 |
|  | 3#排气筒 | 颗粒物 | 60 | 59.4 | 0.6 |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 废水 | 生活废水量 |  | 1848 | 0 | 1848 |
|  | COD |  | 0.6468 | 0.3234 | 0.3234 |
|  | BOD |  | 0.2957 | 0.1478 | 0.1478 |
|  | SS |  | 0.3696 | 0.1848 | 0.1848 |
|  | 氨氮 |  | 0.0924 | 0.0462 | 0.0462 |
| 固废 | 粉尘 |  | 2037.53 | 2037.53 | 0 |
|  | 沉渣 |  | 32.30 | 32.30 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 11.55 | 11.55 | 0 |
|  | 脱硫渣 |  | 1755.50 | 1755.50 | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 20 | 20 | 0 |

环境现状调查与评价

自然环境调查与评价

地理位置

博白县位于玉林市南面，东与陆川县毗邻，东南与广东廉江县接壤，南与合浦县相连，西与浦北县交界。城区位于北纬21°38′～22°28′，东经109°32′～110°17′之间。龙潭镇地处博白县最南端，两省区（广东、广西）三县市（博白县、合浦县、廉江市）交汇处，距博白县城78km，距南宁市246km，距正在建设中的铁山港东岸码头23km，是玉林市参与北部湾开发建设的主战场。龙潭镇地处博白县最南端，两省区（广东、广西）三县市（博白县、合浦县、廉江市）交汇处，距博白县78km，距南宁市246km，距铁山港东岸码头23km，有325国道、216国道、渝湛高速、筹建中的玉林至铁山港高速公路及规划中的合浦至河唇铁路从周围通过，地理位置优越，交通十分便利。

广西玉林市龙潭进口再生资源加工利用园区座落在两广（广西/广东）三县市（博白、合浦、廉江）交界处，属于广西北部湾经济区玉林龙潭产业园的一部分，位于玉林龙潭产业园西南部，地处北部湾沿海大通道轴线上，距龙潭镇政府所在地约7公里。

拟建项目选址位于广西玉林市龙潭进口再生资源加工利用园区，厂址中心坐标：E109°43'03.22"，N21°40'30.63"。根据现场调查，项目最近的敏感点为东面距离厂界90m的竹子垌和东南面150m的瑶罗塘（红卫队），西面紧邻在建的含镍铬固体废料资源化无害化处理及综合回收利用项目。项目地理位置见附图1所示。

地形地貌

博白县在广西地理区划中属桂东南丘陵区。地貌类型复杂多样，有平原、谷地、盆地、岗地、丘陵、山地，互相交错。地势特点是西北东北部较高，中部偏南处隆起，形成从北向南呈高—低—高—低起伏之势。

六万大山余脉从北面入境向西南部延伸，形成西北部山区；云开大山余脉从东北面入境，向南延伸，形成从东北至中南部的山区和丘陵区，以及东南部的低丘岗地，西南部的平原谷地和南部的平原、台地。在两大山余脉之间形成开阔的博白盆地。南流江（县内河段）的中、下游，形成谷地、平原主要分布于县境东南部和南流江中下游沙河谷地，流域面积有10.02万hm2，占全县总面积的26.12%。由于平原、台地与丘陵交错分布，地势销有起伏，偶见低丘平地隆起，但总观仍属平原地貌。

龙潭镇区内属第四系全新统冲积层。地势东北高，西南低，东北和西北部分地段属低丘陵地带，其余则为比较平坦的台地和平原。海拔最高是西北的白石嶂253m，最低是茅坡村西井约6m，耕地在海拔6～50m之间，圩镇中心高程20m左右，临近山丘地面高程在海拔15～40m范围内。

项目所在地龙潭产业园以丘陵山地为主，属低丘地貌，丘陵山坡大多在海拔50m以下，主要为山岗地、林地、水田及小型坑塘，整个地势略有起伏。项目拟建场地属风化剥蚀的丘陵地貌，以丘陵、坡地地貌为主，已基本夷平，地面比较平坦，建筑范围内基本一致，无滑坡、泥石流等不良地质灾害现象。

地震烈度

根据国家地震局1990年颁发的《中国地震烈度区划图》，规划区域地震基本烈度属7度，属区域性相对稳定地块。

气候特征

博白县地位于北回归线以南的低纬度地区，北靠大陆南近海洋，境内上空受东亚季风环流控制。夏半年盛吹偏南风，带来海洋暖湿空气，形成高温多雨海洋性气候；冬半年受冬季风影响，多吹偏北风，形成低温干燥的气候，属南亚热带过渡的季风气候，光照充足，气温高，雨水多，湿度大，无霜期长达351天。夏长冬短，夏湿冬干，春季阴雨连绵，夏季台风暴雨多，春秋常有干旱，冬季偶有低温霜冻，气候呈显著的季节性变化。

（1）气温与日照

博白县年平均气温为22.1℃，最高为7月份，月平均气温为28.2℃，极端最高气温38.9℃；最低为1月份，月平均气温为13.7℃，极端最低气温0.5℃。

博白县年日照时数1720.6h，日照的季节变化特点为：夏、秋季最多，春季最少。

（2）降水与湿度

博白县城历年降水量在1600～2100mm之间，年平均降水量1756.2mm，最多年雨量2600.8mm，最少年雨量1030.9mm，24小时最大降水量276.3mm，历年日雨量≥50mm的暴雨日平均为10.7天。年平均降雨日数165.6d，最多197d，最少133d。4～9月为雨季，降雨量占全年降雨量的82.9%，10月至翌年3月为旱季，降雨量只占全年降雨量的17.1%。一次最长连续降雨日数为17天，年平均相对湿度为80%。

（3）风

博白县多年平均风速1.7m/s，常年主导风向为NE。

（4）主要天气现象

项目区域年平均蒸发量为1791.4mm，年平均蒸发量与年平均降水量相比，蒸发量略大于降水量35.2mm，霜日平均每年约1～7天，最长连续有霜日8天。历年平均雷暴日数95.8d，平均台风每年2次。

水文特征

地表水

博白县境内河流发达，支流众多，县境内地表水主要有南流江、郁江、九洲江、那交河等四大水系，有大小河流43条，总长666公里，总集雨面积3836平方公里，年平均总径流量为32.69亿m3。

项目所在区域属于白沙河流域，白沙河是一条独流入海的河流，白沙河流经博白县大垌镇、那卜镇、松旺镇、双旺镇、沙陂镇、龙潭镇以及合浦县的白沙镇，该河流在博白县境内称为龙潭河，流入合浦县白沙镇后称为白沙河。龙潭河有三条主要的支流：跃河、蕉林河、潭莲河。跃河发源于大垌镇与双旺镇交界处的射广嶂与双嶂之间，流经大垌镇凤坪村后，在那卜镇双竹村下游汇入老虎头水库，出水库大坝后经沙陂镇那新村，双旺镇大同村、长田村，过龙潭镇大安村后在龙潭镇附近与焦林河汇合，河长42.6km，流域集雨面积265.9km2，多年平均来水量28185万m3；焦林河发源于松旺镇旺宝村望海嶂南麓，上游称山心河，经山心村、松旺镇、横坑村、草塘村、周北村、焦林村后，在坡头村附近与潭莲河汇合，流域集雨面积166.4km2，多年平均来水量15635万m3；再流经龙潭镇下游与跃河汇合后称为龙潭河，龙潭河南流至白沙镇成为合浦、博白两县界河，再下行进入合浦县境，该河流经北海市合浦县白沙镇时称白沙河，再往下称水东河、那交河，在白沙镇那交村与山口镇山西、山角村之间分汊流入丹兜海。全流域面积654km2，河长71.7km，河流比降1.4‰，多年平均流量20.74m3/s。白沙镇以下河面宽70～100m，水深0.5～2.0m，下游建有水东水闸，平时河水大部分被拦蓄灌田，闸以下河段低潮时水位低浅，那交河最终流入丹兜海海域。丹兜海属山口红树林生态自然保护区的过渡区，有红树林面积535.7hm2，优势种群有白骨壤、红海榄、木榄、桐花树。山口红树林生态自然保护区面积8000hm2，1990年经国务院批准建立，主要保护对象为红树林生态系统。

白沙河（“水东河”、“那交河”）现状使用功能主要农业、渔业、工业及居民饮用水。与项目最近地表水饮用水取水口为白沙镇集中饮用水取水口和山口镇饮用水源取水口。白沙镇集中饮用水取水口位于长岭河汇入白沙河处上游约5.6km处（白沙村委荔枝坝村附近），坐标为E109°41'17.30"，N21°42'3.40"，设计供水规模为日供水量1万吨，已投入使用；山口镇饮用水源取水口位于长岭河汇入白沙河处下游约250m（水东水闸上游左岸河床内），坐标为坐标为E109°42'8.30"，N21°39'38.00"，设计日供水能力6000吨，由于配套管网未建成，未投入使用。上述两个取水口暂未划分饮用水源保护区。

龙潭镇有大小水库9处，总库容1900万m3，灌溉面积47448亩。主要有大（二）型水库老虎头水库，位于龙潭河支流跃河，总库容12500万m3，有效库容5030万m3，是一座以灌溉为主，结合防洪、发电、养殖等综合功能的多年调节水库。

地下水

博白县属非岩溶区，地下水主要受断裂带控制。全县花岗岩出露地层占总面积1/3。风化壳潜水随基准面分散溢出。龙潭镇区域地下水类型为裂隙溶洞水，地下水存在裂隙溶洞之中，总的运动规律由东北向西南出海，含水量较丰富，多富集在龙潭圩镇、白树村、长岭以北一带。

土壤

博白县位于中亚热带南缘，地带性土壤为红壤。项目所在区域分布较多的土壤类型有砾页岩母质土壤、砾页岩黄土壤、潴育性水稻土，其次是硅质母质黄土壤、黄壤、洪积冲积物母质红壤、黄红壤等。龙潭镇水稻土壤有四个土种：①潴育型水稻土，约有3491.73hm2，占龙潭镇水田总面积的85%。排灌条件一般较好，土壤较熟化，多属热性土，通风性较好，施肥见效快；②淹育性水稻土，约有36.8 hm2，占龙潭镇水田总面积的0.9%。土层浅薄，熟化性差，保水保肥能力差；③潜育性水稻土，约有308.87hm2，占龙潭镇水田总面积的7.5%。地下水位高，易积水，土混低，还原性有毒物质较多，养分难释放；④沼泽性水稻土，约有278.2hm2，占龙潭镇水田总面积的6.7%。地下有泉水或长期积水，土体稀烂，耕作困难。

动植物资源

（1）植物资源

龙潭镇森林植被有人工植被和野生植被，人工植被多马尾松林、桉树林、杉木林和果树等经济林。野生植被中，热带性科属植物有大戟科、虎皮楠科、含羞草科等；热带、亚热带的科属植物有木兰科、樟科、茶科、八角科等；森林结构比较复杂、层次分明，一般可分为乔、灌、草三层，乔木层还可分成3个亚层，林内板根和茎花现象明显，附生和寄生植物处处可见，说明森林植被具有亚热带季雨林向南亚热带常绿阔叶季雨林过渡的特征。

龙潭镇粮食作物有稻谷、豆类、薯类、玉米、芋类、麦类、粟类；经济作物有花生、甘蔗、麻类、烤烟、生姜等；热带作物有胡椒、橡胶、剑麻；水果类有龙眼、荔枝，香蕉、柑橘、菠萝等；还有竹木类、蔬菜类、花卉类、草药类等数百种。

根据当地调查资料，评价区内没有受保护的珍稀野生植物资源。

（2）动物资源

龙潭镇饲养动物有猪、牛、羊、马、狗、猫，兔、鸡、鹅、鸭、鸽。野生动物有刺猬、果子狸、鹧鸪、画眉等40多种；水生动物有鱼、虾、蟹、螯等四大类，近百种。

根据当地调查资料，评价区内由于人类活动频繁，没有受保护的珍稀野生动物资源。

区域污染源调查

工业污染源

据现场调查，目前入驻在建的企业共有9家，具体工业污染源见下表3.1-1。

区域工业污染源

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 环评情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西银亿新材料有限公司 | 电解镍 | 有 | 有 |
| 2 | 博白县龙潭伟业污水处理厂 | 污水处理 | 有 | 无 |
| 3 | 玉林华腾混凝土有限公司 | 混凝土 | 有 | 有 |
| 4 | 广西玉林创研钢结构有限公司 | / | / | / |
| 5 | 广西玉林市汉龙环保科技有限公司 | 无纺布 | 有 | 无 |
| 6 | 广西桂瑾轩再生资源投资有限公司 | 废旧钢铁、废旧电线电缆 | 有 | 无 |
| 7 | 污水固废处理厂 | 污水处理 | 有 | 无 |
| 8 | 玉林市超伦再生资源有限公司 | 矿粉 | 有 | 无 |
| 9 | 广西九壹动力科技有限公司 | 发电机 | 有 | 无 |

生活污染源

龙潭镇的城镇人口约2.7万人，年排放生活污水约197.71万t，COD约611.0t，氨氮约69.0t；北海合浦县白沙镇镇区人口约1.7万人，年排放生活污水量约124.1万t，COD约384.7t，氨氮约43.4t。目前，这两镇尚未建有城镇污水集中处理厂，所有生活污水均未经处理直接排入龙潭河（白沙河）。生活污染源排放情况见下表3.1-2

生活污染源排放情况调查表

| 污染源名称 | 纳污河流 | 污水排放量（万t/a） | COD排放量（万t/a） | 氨氮排放量（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙潭镇生活污水 | 龙潭河 | 197.71 | 611.0 | 69.0 |
| 白沙镇生活污水 | 白沙河 | 87.8 | 320.9 | 43.4 |
| 合计 | / | 285.51 | 931.9 | 112.4 |

玉林龙潭产业园规划概括

规划范围

龙潭产业园位于玉林市博白县龙潭镇，北至龙潭镇二中，南至合浦县与龙潭镇交界处，东至高山村、大安村，西至茅坡村和南坡村。规划总面积3696.15公顷。

规划年限

规划年限分近期与远期。其中，近期为2016年—2020年，远期为2021年—2030年。

龙潭产业园现状

土地使用现状

园区总用地面积为3716.51公顷，现状用地主要以农林用地和三类居住用地为主，其中农林用地占总用地比例为71.93%，三类居住用地占总用地比例为13.12%。

人口分布现状

园区范围主要涉及龙潭镇茅坡村、南坡村、长岭村、白树村、高山村、兴华村等6个行政村的用地，各行政村人口为本地村民，分布在各个分散的自然村居民点。此外，规划范围内还有部分外来就业人口，主要包括园区管委和各企业外来工作人员。规划范围内现状总人口约为2.07万人，其中城镇人口0.2万人，农村人口1.87万人。

发展定位和总体布局

规划原则

（1）科学性、前瞻性原则

积极吸收国内外一切有借鉴意义的有关科学发展的文明成果，努力把握北部湾经济区最新发展趋势，在规划上适度超前，留有弹性，以适应规划背景和规划条件的多变性。确保龙潭产业园在经济建设、生态建设、社会建设和文化建设等方面走在时代前列。

（2）产业导向原则

龙潭产业园将以产业发展为导向，深入分析，找准其在中国-东盟自贸区、广西北部湾经济区以及玉林市产业发展中的定位，合理选择重点发展产业，科学规划开发区产业发展方向和发展战略等。

（3）创新性原则

龙潭产业园积极融入龙港新区、铁龙组团及北部湾经济区建设，与时俱进，突破传统的经济社会发展模式的束缚，不断创造科学发展的新思路、新方法、新模式和新经验。打破现有行政区划、原有规划等现状的束缚。

（4）注重生态原则

规划坚持生态循环经济的理念，通过“减量化、再利用、资源化”实践得到体现。要求在建成环境与自然环境之间建立生态协调关系，规划必须遵循生态环境保护策略，尽可能减少工业园发展对生态环境的负面影响。

发展目标

总体目标：抢滩东岸，争锋北部湾，港产城一体化，造临港产业新城。

完善土地、交通、基建、原料、能源等基础设施和保障，同步配套建设自治区级或国家级研发平台、质检中心和企业技术中心，发展园区主导产业、配套产业和上下游产业。按照“大项目—产业链—产业集群—制造业基地”的思路，形成再生资源加工及利用、有色金属冶炼及加工、海洋临港经济、新兴产业及商贸物流为主的现代化临港产业制造基地。

规划定位

遵循“港产城一体化、循环经济、生态低碳”的规划理念，以发展再生资源加工利用产业、有色金属冶炼加工产业、临港产业为主，以新兴产业、现代物流、商贸服务业为辅，打造成绿色生态、循环发展的现代化产业园区。

用地规模

龙潭产业园范围东至白树村、高山村，西至茅坡村，南至龙潭镇镇界，北至龙潭镇二中，规划总面积3716.51公顷，城市建设用地面积3696.15公顷。

发展策略

（1）港产城一体化

园区主动承接港口的辐射，对接港口经济的发展，实现港产城联动，是发展临港工业的必要条件。产业园区积极利用港口资本、技术、人口集聚能力较强的优势，做好临港工业布局调整和功能互补衔接规划，以形成功能明确的生态式组团布局和现代化临港工业基地；坚持港口建设和发展临港工业同步发展，加快推进集装箱码头等重点基础设施和重点项目建设，提升产业配套水平；在保持优势、与时俱进的基础上，积极探索新兴产业业态和发展模式，实现临港工业区的良性可持续发展，形成“以港促产、以产兴城、以城育港（产）”的发展格局。

（2）产业集聚策略

促进临港产业的进一步集聚，提高产业的带动力和辐射力。通过实施产业规划、优惠政策、产业配套等措施来推动产业集聚，注重引进规模大、技术含量高、附加值高、对优势产业的带动和对税收贡献大的高质量项目；打造和延长工业产业链，提高区域产业竞争力和赢利能力，进而有效地提高产业整体的竞争实力和对当地经济发展的支撑力。结合上游经济规模的快速扩张和发展规划，加快下游相关项目的引进和原有工业的整合，尽快完善下游产业配套，培育和形成优势产业和支柱产业"。同时按照“大项目—产业链—产业集群—制造业基地”的思路，促进产业升级。

生态化发展策略

（3）生态优先策略

解决好生态保护，树立生态优先的发展理念。由于临港重化工业一般是大运量、大吞吐量、高耗能的工业项目，临港工业区要特别注重生态环境保护和区域可持续发展。从环保的角度遴选项目，对重大工业项目认真进行环境评估，优先发展高科技、低污染的项目。采用国际先进的环保工艺和技术，严格控制沿海近岸的工业污染!，建造一个环境优美的龙潭生态工业园区。

（4）科技强区策略

解决好高新技术与临港工业的结合。从全球发展趋势看，支撑经济增长的是与高新技术融合发展的先进制造业。临港工业区要提高竞争力，必须提高临港产业的高科技含量，加大科技研发投入!努力跟踪国际临港工业先进技术的发展动态，加强引进、消化、吸收、创新。推进信息技术的应用，提升产业层级，建设优势互补的高科技产业基地、研发基地。另一方面，根据临港工业发展需要，加快培养和引进一批高素质的专业人才，对临港工业发展中的一些重大关键技术，实施产、学、研相结合的联合攻关，并由政府给予一定的资金扶持。

（5）产业互动策略

解决好产业互动关系，大力发展临港配套服务业。加快发展现代物流、信息技术等为港口配套的服务业，为临港工业升级提供支撑。促进临港工业和临港服务业相互结合，形成组合优势，实现产业互动，共同打造先进制造业基地。目前国际物流发展正在向第四方物流的新服务模式方向推进，利用国际物流的资源和管理，直接参与港企、港区发展的多式联运，并以分享机制介入服务，从而形成强大的服务与产业结合的优势。

（6）区域联动策略

解决好区域联动关系。临港工业的发展最终离不开腹地经济的支持，临港工业园区要充分发挥资金、技术、信息等方面的辐射和传递作用，促进腹地区域市场与国际市场的联系交流，推动腹地经济的开放，与腹地经济实现联动发展。

市政工程设施规划

给水工程规划

规划产业园近期以老虎头水库、双龙坝来水为主要水源，远期考虑以蕉林坝来水为主要水源。规划区现状用水主要由龙潭镇区东北部的伟业水厂供应，现状供水能力为5万m³/d。规划在龙潭镇区北部和龙潭产业园西部各新建一座给水厂，其中，龙潭镇区北部规划水厂远期供水规模为17.4万m³/d，龙潭产业园西部规划水厂供水规模为5万m³/d，则规划期末规划区总供水量为27.4万m³/d，能满足园区的用水需求。

本规划采用环状管网形式。在龙港路、中央大道、创新路等城市主干路采用两侧敷设供水管方式供水，园区供水管管径为DN300mm—DN800mm之间。给水管道沿规划道路敷设，一般布置在道路的东、南侧，管顶覆土不小于0.7m。消防给水管与生活用水合并为一个系统，采用低压供水，保证灭火时最不利点消火栓水压不小于0.15Mpa(从路面算起)。

污水工程规划

规划保留现状污水处理厂，远期规模扩大至8万m³/d，主要处理产业园区南部污水。在再生资源园区新增1座污水处理厂，处理再生资源园区污水，规划污水处理规模为3万m³/d，污水处理应采用二级生物处理，出水指标应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918 - 2002)的一级标准的B标准，达标后就近排入白沙河。远景条件允许时可考虑采用深海排污模式。

污水管道依靠重力排水，污水管起始管径为d400mm，规划在地势低洼的园区主干路上敷设截污干管，管径为d800-d1200。污水管网布置见《污水工程规划图》。

园区现有污水处理厂为广西博白县龙潭产业园污水处理厂（又称龙潭伟业污水处理厂）。项目总投资8966.87万元，主要处理来自城区和龙潭产业园的生活污水，以及龙潭产业园部分工业污水。园区污水处理厂一期占地面积为36亩，远期占地面积为84.8亩。设计规模为一期工程设计规模为2.0万m3/d，设计年限为2015年；远期工程设计规模为8.0万m3/d，设计年限为2025年。污水处理工程采用水解酸化（调节）+CASS工艺，污水经二级处理后，用紫外线进行消毒，经专用管道由南面排入龙潭河支流白沙河下游，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。目前，龙潭产业园污水处理厂已完成一期的建设且投入运营，日处理规模为2.0万m3/d。

雨水工程规划

规划区内的雨水全部采用重力排放，充分利用现状地形及道路竖向高差，顺应地势敷设雨水管网，雨水经雨水管网收集后就近排入园区内的河流水系。雨水管网布置见《雨水工程规划图》。

龙潭进口再生资源加工利用园区规划概括

再生资源加工利用园区控制性详细规划概况

地理位置：广西玉林市龙潭进口再生资源加工利用园区选址位于玉林市博白县龙潭镇，南靠325国道，东靠龙潭产业园一号路（一级路），北面、东面为龙潭产业园区工业用地，往北3km即为龙潭镇区，东南面临规划中的龙潭产业园管委会，西临白沙河，再往南距规划中的铁龙组团东岸临时码头仅10km，此外，规划中的建港快环路从西往南环抱园区。园区距离北海港、湛江港均不到100km，距离铁山港20km。地理位置非常优越，交通十分便利。

规划范围与建设规模：园区主要以进口废电线电缆、废弃电机、废五金电器为原料，并对其进行拆解、加工，配送中心完成进出口贸易、海关、商检、金融等提供优质配套服务，利用进口再生资源进行深加工的国家级“圈区管理”示范园区。项目总投资约200亿元人民币，用地面积约786.16hm2，其中一期建设220.38hm2，二期建设339.06hm2，三期建设226.02hm2，预计每期分别用2年时间建成。全部项目建成生产经营后，将实现工业产值500亿元人民币以上，税收15亿元人民币以上，并可提供4.7万个就业岗位。

规划方案概述

规划方案简况见表3.3-1。

广西玉林市龙潭进口再生资源加工利用园区规划简况

| 规划项目 | 规划内容 |
| --- | --- |
| 1、建设性质 | 一期建设开发进口第七类废物拆解，二期及三期建设开发包括进口第七类废物拆解利用以及国内废弃机电产品、废五金电器、废塑料等拆解利用两种原料来源；并对产业链进行延伸，加工部分拆解下来的原料生产出铝锭、铜锭、再生塑料等。 |
| 2、功能定位 | 以进口原料拆解加工业为主以及国内原料拆解加工业为辅的再生资源加工利用园区，对进口原料严格按照“圈区管理”的原则进行规划管理，建立配套齐全，环境优美的国家定点再生资源加工利用园区。 |
| 3、开发建设规模 | 规划用地面积约786.16hm2，总投资约200亿元。其中一期建设220.38hm2，二期建设339.06hm2，三期建设226.72hm2，预计每期分别用2年时间建成。最终形成450万吨/年的拆解生产能力，其中实行“圈区管理”的进口原料拆解区年处理进口废五金电器、废电机、废电线电缆共400万吨，生产出各种再生工业原料392万吨/年，其中废钢铁200万吨、废铝料80万吨、废铜料80万吨、塑料原料17万吨、混杂塑料15万吨；国内原料拆解区年处理废五金电器、废电机、废电线电缆、废塑料等约50万吨，生产出各种再生工业原料49万吨/年，其中废钢铁25万吨、废铝料10万吨、废铜料10万吨、塑料原料2.5万吨、混杂塑料1.5万吨。 考虑尽可能将本园区拆解下来的废铜、废铝、废塑料在园区内直接利用，形成产业链，园区加工区规划形成80万吨/年铝锭、60万吨/年铜锭及16.5万吨/年混杂塑料等加工生产规模。 规划园区实现年工业产值500亿元以上。 |
| 7、规划布局结构 | 根据园区产业特点和发展设想，严格按照集中经营、统一管理的“圈区管理”模式管理，以基础设施建设为导向，工业建设为载体，拓展园区空间，形成“两轴、五区”的规划结构。 “两轴”：是指南北向主干路产业发展轴和东西向主干路产业发展轴。 “五区”：是指园区中的加工区、国内原料拆解区、进口原料拆解区、综合管理服务区、员工生活区等五个功能不同的区域。在管理上，把进口拆解区及综合区划进了圈区管理范围。 |
| 8、建设用地布局 | 规划用地786.16hm2 |
| 9、用地规划 | 1、工业用地 园区规划工业用地面积506.76hm2，占规划建设用地的64.46%。工业用地按园区的生产需要及项目特征和企业的生产特征分为进口原料拆解用地，国内原料拆解用地和加工业用地。各类用地规划布局如下: 进口原料拆解用地：布置在南北向主干路的两侧，用地规整，靠近园区入口处，交通便捷。规划用地为351.39 hm2，占园区总规划面积的44.70%。进口原料货物从园区入口进来，经过海关监管区的查检、登记，就可以马上分送到各拆解企业进行拆解。拆解企业用地在50～70亩左右，有大型的堆场和相对封闭的污水处理系统。 国内原料拆解用地：布置在东西向主干路的西南角，位于圈区之外。规划用地为49.58 hm2，占园区总规划面积的6.31%。企业用地在50～70亩左右，有大型的货物堆场和相对封闭的污水处理系统。 加工业用地：布置在东西向主干路的西北角，位于圈区之外。规划用地为105.79 hm2，占园区总规划面积的13.46%，用地规整，靠近园区出口处，交通便捷。进园加工企业用地在100亩以上的要求进行噪音防治和大气污染的控制，有大型的堆场和相对封闭的污水处理系统。与相邻的其他用地设有30m的绿化防护带隔离。 2、居住用地 员工生活住居组团集中布置在园区东南部，位于正在修建的龙腾路北面，南北二号路的东面，处于主导风的侧风向，尽量免受“三废”污染。用地面积33.93hm2占园区总规划面积的4.32%，全部属于二类居住用地。建筑形式以多层、单元式住宅和单身公寓为主，主要安排为园区行政管理人员、企业中高层管理人员和职工居住。 因园区内设置有铝、铜加工产业，按其产业的准入条件要求，员工生活区必须设在距离加工区的1km范围以外，员工生活区在“圈区管理”范围之外，离加工区有1.7km，已符合了准入条件要求。 依据《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范（试行）》（2005）的要求，本规划员工生活区内不允许设置学校、幼儿园、商业、医疗等大型公共设施用地。因此，园区相关的大型服务配套主要是依托东面的龙潭产业园服务设施。 3、公共设施用地 （1）行政办公用地 园区的行政办公用地有三块，用地最大的一块是位于园区南面工业区入口的西侧，规划面积为6.35hm2，主要用于设置园区管委会，配备土地、建设、交通、工商、税务、环卫等行政管理部门，负责各项日常事务管理，利于招商引资。 考虑到检验检疫的便捷及原料运输的通达性，另外一块规划在园区南面工业区入口的东侧，面积为3.29 hm2，主要用于负责海关、检验检疫部门及环保部门的监控管理。 在员工生活住居组团南部，龙腾路与经三路交叉口处附近设一行政办公用地，用于设置员工生活区管理办公楼。此外，还可以在此设置少量仅供园区日常生活所必须的小买部、健身房、公共食堂等服务设施。 （2）科研设计用地 科研设计用地主要是设置科研实验园，是为了提高园区的的原料拆解及产品加工水平，促进行业科技发展而提供的科研实验场所，是面向高校、科研院所、生产企业提供的废旧电子电器、废五金等科学实验平台，需配备一定的科研实验设施及实验厂房。规划面积为2.61 hm2，位于园区南面工业区入口左边，与入口行政办公区相邻。 4、道路广场用地 规划道路广场用地110.79 hm2，占园区总规划面积的13.75%。其中道路用地108.13hm2，停车场用地6.92 hm2。 5、市政设施用地 规划市政设施用地12.64 hm2，占园区总规划面积的1.61%。其中危险废物和不可利用废物储存转运中心6.51hm2，污水处理用地2.90 hm2，供电设施用地1.14 hm2，此外还设施两个加油站，各占地0.64 hm2。其他市政设施用地0.32 hm2。 污染处理用地设置在园区最南端，位于主导风向下风向，园区地势最低点。 |
| 12、给水规划 | 本园区用水量指标按《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）估算规划区最高用水量3.26万m3/ d。 根据《龙潭镇总体规划》，本规划区采取与龙潭镇区市政设施区域共享的方案。即由龙潭镇伟业水厂统一供水。龙潭镇水厂现状规模为0.2万m3/ d，在建龙潭镇伟业水厂一期工程2.0万m3/ d，近期至2015年水厂设计规模达到5.0万m3/ d，远期达到12.0万m3/ d。水源建于老虎头水库双龙闸坝南100m处引水渠旁，净水厂厂址选择在双龙闸坝南边200m、取水点旁边的山顶上，该水厂供龙潭镇及周边村屯用水。规划生活用水与工业用水同网供水，给水管网采用环状原则进行布置，以保证供水安全可靠性。贯彻节能方针，优化管网方案设计。为便于施工和维护，给水管网尽可能沿规划道路敷设，在管网各节点处设置检修阀门。 |
| 13、污水系统规划 | 规划排水体制为雨、污分流制。园区污水采取分质收集的方式，即设工业废水及生活污水两种排水管道，分别收集工业废水及生活污水。管道根据园区总体布局及道路竖向设计，尽可能顺坡排水。 按照国家环境保护总局《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》规定，园区内企业拆解加工场地收集的雨水、拆解加工和贮存场地地面的冲洗水和加工过程中产生的废水等均要通过管道收集后进入污水处理厂达标处理。企业拆解利用处置场地不得设置雨水直接排放口。故本规划区污水管道计算适当考虑了接纳该部分场地的雨水、废水。根据GB50014-2006《室外排水设计规范》进行用水量预测，园区最高日污水量为2.60万m3/d，变化系数按KZ=1.6，则平均日污水量1.625万 m3/d。 根据竖向规划，把加工园区分为三个污水汇流区域：生产废水西区、生产废水东区和生活污水区。生产废水西区汇水面积约4.67km2,东区汇水面积约2.67km2，生活区汇水面积约0.51km2。生产废水区工业废水根据工业用地进行水量测算，生活区生活污水根据居住人口人均用地进行水量测算。测算结果：西区最高日废水量1.49万 m3/d，东区最高日废水量0.84万 m3/d，生活区最高日污水量0.27万m3/d。加工区居住用地集中布置在规划区东面，其余地方为工业及其他用地，根据此用地布局，结合环保部门要求，规划在园区南面新建一座污水处理厂，主要处理园区工业废水，规模为1.45万m3/d，占地1.0公顷；在生活区南面新建一座污水处理站，处理生活区生活污水，规模为0.15万m3/d，占地0.3公顷。两污水处理厂(站)出水水质由下阶段环评确定具体指标，规划污水厂(站)出水作为工业回用水及绿化浇灌水使用。 目前现有污水处理厂为污水固废处理厂。污水固废处理厂位于项目西南侧约800m处，工程用地面积约为5300m2，污水设计处理规模为1000m3/d，该污水处理厂主要用于处理拆解区工业废水、初期雨水和再生资源加工利用园区办公生活污水。污水固废处理厂项目环境影响报告书于2014年5月28日获得玉林市环境保护局批复（见附件11），并于2016年建成，污水固废处理厂尚未进行环保验收。 |
| 14、雨水系统规划 | 规划区西面、南面靠近白沙河，周边分布有众多山林地，根据总规及竖向规划，本规划区雨水分片区排放至邻近水体。雨水管道充分利用地形，结合总体规划及竖向规划，规划区内雨水依地势划分为6个汇流区域，收集建筑、绿化及除拆解加工场地以外的道路、地面雨水等，依地形地势引管排入白沙河。 |
| 15、拆迁安置规划 | 因再生资源加工利用园区内及周边分布有较多环境敏感点，为配合园区的建设，需对位于园区及周边部分村庄进行搬迁，主要结合园区建设时序，分三阶段进行： （一）第一阶段 起止时间：2009年11月～2010年11月 主要拆迁并安置再生资源加工利用园区一期用地范围内的213户拆迁户（共计约1477人），其中包括：佛子屯63户，园岭12户，多湖屯35户，红卫屯（含翻车领队）103户，安置地点位于商务大道以北，216省道以西约400m处的再生资源加工利用园区一期工程拆迁回建地。 本阶段初期拆迁安置工作将根据再生资源加工利用园区一期工程建设进度逐步推进，为尽可能减少对一期工程建设的影响，应确保在一期工程正式建成完毕前1年完成该阶段全部拆迁安置工作。 （二）第二阶段 起止时间为：2011年1月～2012年4月 主要拆迁并安置再生资源加工利用园区二期用地范围内的茅坡小学及360户拆迁户（共计2215人），其中包括：黄峰岭80户，高寮30户，水口14户，中间垌31户，瑶罗塘90户，竹子垌45户，大树70户。拆迁户的安置点位于龙潭产业园区商务大道南侧，南北2号路东侧的拆迁安置小区，茅坡小学的安置点位于安置小区南东侧，规划面积10亩。 本阶段拆迁安置工作于再生资源加工利用园区二期工程正式开工建设前开展，为尽可能减少对二期工程建设的影响，应确保在二期工程正式建成完毕前1年半完成该阶段的全部拆迁安置工作。 （三）第三阶段 起止时间为：2012年6月～2013年12月 主要拆迁并安置再生资源加工利用园区三期用地范围内及加工区周边1km范围内的613户拆迁户（共3338人），其中包括：甶涌36户，横山121户，田子40户，罗笛根44户，新开岭27户，乌石坑26户，象牙岭27户，新班25户，岭顶65户，大路唇37户，晒鸡坡34户，木棉角50户，铁山37户，大坡33户，吊排5户，低龙6户。所有拆迁户安置点均位于龙潭产业园区商务大道南侧，南北2号路东侧的拆迁安置小区内。 本阶段拆迁安置工作应确保于再生资源加工利用园区二期工程正式运营之前、三期工程正式开工建设前完成，可满足加工区企业进驻生产行业准入条件要求，不会对二期工程运营及三期工程建设和投产运营产生影响。 |

大气环境质量现状与评价

基本污染物环境质量现状数据引用博白县生态环境局发布的2018年博白县环境空气质量数据，其他污染物环境质量现状数据采用补充监测数据，项目委托广西壮族自治区化工环保监测站于2019年4月17日~2019年4月29日进行的现场采样监测，二噁英监测委托江西志科检测技术有限公司于2019年4月25日~2019年5月1日采样监测。

项目所在区域环境空气基本污染物质量达标情况

本项目位于广西北部湾经济区玉林龙潭产业园中龙潭进口再生资源加工利用园区，根据本项目评价范围以及所在区域监测站的分布情况，结合本项目的区域地形和气候条件等自然因素估算本项目大气环境评价等级为二级。本次评价采用博白县自动站2018年度连续一年的监测数据进行达标区判定。空气监测站基本情况见表3.4-1。

项目区域空气监测站点基本信息表

| 监测站名称 | 监测站坐标 |  | 监测因子 | 相对厂区方位 | 相对厂界距离/km | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 博白县自动站 | 109.978104 | 22.283079 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 | 东北 | 72 | 县级 |

本项目根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，引用广西壮族自治区环境保护厅数据中心空气质量数据，对各基本污染物进行环境质量现状评价。

（1）评价标准

本项目评价区域为二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本次环境空气基本污染物评价标准限值详见表3.4-2。

环境空气基本污染物评价标准限值表

| 评价因子 | 平均时段 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 年平均 |  | 60 |  |
| NO2 | 24小时平均 | µg/m3 | 80 |  |
|  | 年平均 |  | 40 |  |
| PM10 | 24小时平均 | µg/m3 | 150 |  |
|  | 年平均 |  | 70 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | µg/m3 | 75 |  |
|  | 年平均 |  | 35 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | µg/m3 | 160 |  |

（2）评价方法

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求以及《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）的评价方法，单个监测点环境空气质量评价以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中污染物的浓度限值为依据，对各评价项目的年评价指标进行达标情况判断，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h或8h平均质量浓度满足GB3095-2012中浓度限值要求的即为达标，对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）的污染物浓度统计方法，本次环境空气质量评价中，各评价时段内污染物的统计指标和统计方法如下所示：

年平均浓度按照一个日历年内城市24小时平均浓度值的算数平均值的统计方法对各污染物指标进行环境质量现状评价2018年有效天数为365天。本项目基本污染物评价项目年平均浓度引用广西壮族自治区环境保护厅数据中心空气质量数据计算所得。

相应百分位数浓度按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中的统计方法对各污染物指标进行环境质量现状评价。污染物浓度序列的第p百分位数计算方法如下：

①.将污染物浓度序列按数值从小到大排序，排序后的浓度序列为，{ X（i），i= 1,2, …n }。

②.计算第p百分位数m的序数k，序数k按式(A.3)计算

k=1+(n-1) ▪p%                           ( A.3)

式中：

k——p%位置对应的序数。

n——污染物浓度序列中的浓度值数量。

③第p百分位数mp按式(A.4)计算：

mp=X（s）+（X（s+1）-X（s））×（k－s）              (A.4)

式中：

s——k的整数部分，当k为整数时s与k相等。

（3）监测结果统计与评价

博白县自动站基本污染物现状监测结果见3.4-3。

博白县自动站基本污染物环境质量现状评价表

由上表可知，项目所在地2018年SO2、NO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10年平均及24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM2.5 24小时平均第95百分位数浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，占标率为104.3%。

本项目所在区域达标判断

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，城市环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。国家和地方生态环境环境主管部门未发布城市环境空气达标情况的，可按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）各评价项目的年评价指标进行判定，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h或8h平均质量浓度满足GB3095-2012中浓度限值要求的即为达标。根据统计结果，本项目基本污染物评价项目PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，占标率为104.3%。综上所述，项目所在区域为不达标区。

补充污染物环境质量现状评价

本项目补充监测委托广西壮族自治区化工环保监测站于2019年4月17日~4月24日进行实地监测采样,二噁英补充监测委托江西志科检测技术有限公司于2019年4月25日~5月1日进行实地采样。

监测点位布设及监测因子

本地区的年主导风向为东北风，根据本项目的规模和性质、评价区域大气污染现状以及敏感点的分布情况，结合本地区的地形和污染气象等自然因素综合考虑，本项目共布设1个环境空气敏感点监测点，监测点基本情况见表3.4-4，监测点位置详见附图3。环境监测报告见附件3。

项目环境空气质量现状补充监测点

| 监测点名称 | 坐标 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1瑶罗塘 | N: 21.676690 E:109.708124 | TSP、氯化氢、氟化物、铅、汞、砷、镉、六价铬、镍、锰 | 2019年4月17日~4月24日 | 西南侧 | 160 |
|  |  | 二噁英 | 2019年4月25日~5月1日 |  |  |

监测时间和频次

本次空气环境质量现状监测时间为2019年4月17日~4月24日。氯化氢、氟化物1小时平均浓度每天监测4次，采样时间为02:00、08:00、14:00、20:00，每次至少45分钟采样，连续监测7天；TSP、氯化氢、氟化物、铅、汞、砷、镉、六价铬、镍、锰每天采样24小时，连续监测7天。

二噁英监测采样时间为2019年4月25日~5月1日。二噁英连续监测7天，每天监测1次，连续18小时采样。

监测期间同时观测气温、气压、风向、风速、云量等气象要素。

监测分析方法

监测方法按《环境监测技术规范》、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）等执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求进行，见表3.4-5。

监测分析方法及分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T15432-1995 | 1µg/m3 |
| 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法 HJ549-2016 | 1h平均:0.02mg/m3 (采样60L,定容10ml) |
|  |  | 24h平均:0.005mg/m3(采样60L,定容10m) |
| 氟化物 | 环境空气氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ480-2009 | 1h平均:0.9µg/m3 （采样6m3） |
|  |  | 24h平均:0.04µg/m3 （采样120m3） |
| 铅 | 环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ539-2015 | 0.009μg/m3 |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法（A）《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局 2003年 | 0.0003μg/m3 |
| 镍 |  | 0.003µg/m3 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局 2003年 | 0.04μg/ m3 |
| 锰 | 原子吸收分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环保总局 2003年 | 0.2μg/m3 |
| 砷 | 原子荧光法（B）《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环保总局 2003年 | 0.003µg/m3 |
| 汞 | 环境空气汞的测定巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法（暂行）HJ542-2009 | 6.6×10-6 mg/m3（采样15L，定容10ml） |
| 二噁英 | 环境空气《环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》（HJ 77.2-2008） | / |

评价标准

TSP、Cd、氟化物、Hg、As、Pb（年均值）执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，HCl执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准；Mn（日均值）、Cr6+（一次值）、As（日均值）、Pb（日均值）、Hg（日均值）执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居民区有害物质最高允许浓度要求；二噁英执行日本环境标准；镍没有相应环境质量标准，因此不对镍进行评价，只监测其环境背景值。标准限值详见表3.4-6。

本次环境空气补充监测项目质量标准限值表

| 序号 | 评价因子 | 平均时段 | 单位 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 年平均 | μg/m3 | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | 300 |  |
| 2 | Cd | 年平均 | μg/m3 | 0.005 |  |
| 3 | 氟化物 | 24小时平均 | μg/m3 | 7 |  |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 20 |  |
| 5 | As | 年平均 | μg/m3 | 0.006 |  |
|  |  | 日平均 | mg/m3 | 0.003 | TJ36-79居住区 |
| 6 | Hg | 年平均 | μg/m3 | 0.05 | （GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 日平均 | mg/m3 | 0.0003 | TJ36-79居住区 |
| 7 | Pb | 年平均 | μg/m3 | 0.5 | （GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 日平均 | mg/m3 | 0.0007 | TJ36-79居住区 |
| 8 | HCl | 24小时平均 | μg/m3 | 15 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  |  | 1小时平均 | μg/m3 | 50 |  |
| 9 | Mn | 日平均 | mg/m3 | 0.1 | TJ36-79居住区 |
| 10 | Cr6+ | 一次值 | mg/m3 | 0.0015 | TJ36-79居住区 |
| 11 | 二噁英 | 年平均 | pgTEQ/m3 | 0.6 | 日本环境标准 |

评价方法

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。计算方法见下公式：

C现状（x,）=MAX1nnj=1C监测（j,t）

式中：C现状（x，y）——环境空气保护目标及网格点（x，y）环境质量现状浓度，µg/m3；

C监测（j，t）——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h评价或日平均质量浓度），µg/m3；

n——现状补充监测点位数

本项目大气补充监测数据仅监测一个点位，故取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。

采用单项质量指数法进行评价。单因子指数法计算公式为：

式中：Ii ——某污染物的单项质量指数，%；

Ci ——某污染物的实测浓度，ug/m3；

Coi ——某污染物的评价标准限值，ug/m3。

当Ii≥1时，表示i污染物超标，Ii＜1时，表示i污染物未超标。

超标率按下式计算：超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100%。

监测结果与评价

补充污染物环境质量现状监测结果见表3.4-7。

补充污染物环境质量现状（监测结果）表

小结

本次环境空气现状质量监测于瑶罗塘设置监测点位，根据监测结果可知，评价区范围内瑶罗塘监测点的TSP、HF能达到达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中要求；HCl能达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；Pb（日平均）、Mn（日平均）、Hg（日平均）、As（日平均）均能达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居民区有害物质最高允许浓度要求；

其中：Cd（24小时平均）、Ni（24小时平均）、六价铬（24小时平均）及二噁英（24小时平均）均无相应环境质量标准，故本次评价只列出其监测结果不进行评价。

由此可知，项目所在地环境空气质量良好。

地表水环境质量现状

本项目废水排入污水固废处理厂处理后回用至本项目园区绿化及冲洗，不外排环境。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.4-2018），本项目地表水评价等级为三级B。项目区域地表水环境质量现状评价引用《2019年5月广西北海市入海河流监测断面水质监测信息公开表》中高速公路桥断面监测数据，该断面位于本项目南面白沙河下游5km的兰海高速跨白沙河大桥处。及引用《广西银亿新材料有限公司40kt/a电池级结晶硫酸镍建设项目环境影响报告书》（监测时间为2017年7月16日~18日）中的6个监测断面的地表水环境质量现状监测数据。

区域地表水环境质量现状

监测断面及监测因子

本次引用监测断面数据为北海市生态环境局公布的广西北海市入海河流监测高速公路桥断面，监测数据日期为2019年1~6月份。数据来源为北海市生态环境局官方网站。

监测因子为pH值、溶解氧、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、铅、镉、砷、汞、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂。

评价标准

评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

监测数据及评价

广西北海市入海河流监测高速公路桥断面2019年监测数据（1~6月）单位：mg/L

由上表可知，广西北海市入海河流监测高速公路桥断面监测因子中出现了溶解氧、总磷、总氮超标现象。超标因子与白沙河周边的农业、生活污水的排放有关。

短期污染物环境质量现状评价

监测断面及监测因子

本次评价引用的《广西银亿新材料有限公司40kt/a电池级结晶硫酸镍建设项目环境影响报告书》（监测时间为2017年7月16日~18日）中的6个监测断面见下表3.5-2。

地表水监测断面布设点

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 布点原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 长岭河（即龙潭伟业污水处理厂西面的小河） | 龙潭产业园龙腾路附近断面（排污口上游 300m） | 对照断面 |
| W2 |  | 竹子垌断面（排污口下游 600m） | 削减断面 |
| W3 |  | 与白沙河交汇前 500m 断面 | 削减断面 |
| W4 | 白沙河 | 长岭河汇入前 500m 断面 | 对照断面 |
| W5 |  | 北海市合浦县山口镇饮用水取水口断面 | 控制断面 |
| W6 |  | 兰海高速桥断面 | 控制断面 |

监测因子：水温、pH 值、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮、石油类、SS、氯化物、硫酸盐、挥发酚类、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、氟化物、硫化物、Ni、Co、Mn、Cu、 Zn、Fe、六价铬、总铬、Cd、Pb、As、Hg、Na、粪大肠菌群等 30项，同步记录河宽、流速、流量和水深。

监测时间及频次

连续监测3天，每天一次，取混合样。每个断面采样，同步监测流速、流量等参数。

分析方法

水样的采集、保存方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）和《水质采样、样品的保存和管理技术规定管理》（HJ 493-2009）执行，分析方法采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中“地表水环境质量标准选配分析方法”进行，具体方法详见表 3.5-3。

地表水水质分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限或检测范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质采样 | 地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002 水质采样、样品的保存和管理技术规定管理HJ493-2009 |  |
| 2 | 水温 | 水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法 GB13195-1991 | 0.1℃ |
| 3 | pH值 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第 四版）（增补版），国家环境保护总局，2002 年 | pH值 （无量纲） |
| 4 | 溶解氧 | 便携式溶解氧仪法《水和废水监测分析方法》（第 四版）（增补版），国家环境保护总局，2002 年 | 0.2mg/L |
| 5 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ828-2017 | 4mg/L |
| 6 | 五日生化需氧量 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | 0.5mg/L |
| 7 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 0.025mg/L |
| 8 | 石油类 | 水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光 度法HJ637-2012 | 0.01mg/L |
| 9 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法GB11901-1989 | 4mg/L |
| 10 | 氯化物 | 水质氯化物的测定硝酸银滴定法 GB11896-1989 | 10mg/L |
| 11 | 硫酸盐 | 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T342-2007 | 8mg/L |
| 12 | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 | 0.0003mg/L |
| 13 | 总磷 | 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB11893-1989 | 0.01mg/L |
| 14 | 总氮 | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光 光度法HJ636-2012 | 0.05mg/L |
| 15 | 阴离子表 面活性剂 （以LAS计） | 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法GB7494-1987 | 0.05mg/L |
| 16 | 氟化物 | 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法 HJ488-2009 | 0.02mg/L |
| 17 | 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996 | 0.005mg/L |
| 18 | 镍 | 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB11912-1989 | 0.05mg/L |
| 19 | 钴 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》（14.1 无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006 | 0.005mg/L |
| 20 | 锰 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB11911-1989 | 0.01mg/L |
| 21 | 铜 | 铜、铅、镉石墨炉原子吸收法《水和废水监测 分析方法》（第四版)(增补版），国家环境保护总局，2002年 | 0.05μg/L |
| 22 | 锌 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度 法GB7475-1987 | 0.008mg/L |
| 23 | 铁 | 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB11911-1989 | 0.03mg/L |
| 24 | 六价铬 | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB7467-1987 | 0.004mg/L |
| 25 | 总铬 | 水质总铬的测定高锰酸钾-二苯碳酰二肼分光 光度法GB7466-1987 | 0.004mg/L |
| 26 | 镉 | 铜、铅、镉石墨炉原子吸收法《水和废水监测 分析方法》(第四版)(增补版），国家环境保护总局，2002年 | 0.02μg/L |
| 27 | 铅 | 铜、铅、镉石墨炉原子吸收法《水和废水监测 分析方法》（第四版)(增补版），国家环境保护总局，2002年 | 0.05μg/L |
| 28 | 砷 | 水质总砷的测定二乙基二硫代甲酸银分光光 度法GB7485-1987 | 0.007mg/L |
| 29 | 汞 | 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法 HJ597-2011 | 0.01μg/L |
| 30 | 粪大肠菌群 | 《水质粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜 法（试行）》HJ/T347-2007 | / |

评价方法及标准

采用《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJT2.4-2018）推荐的标准指数法进行评价。公式为：

Si.j=Ci.j/Csi

式中：Si.j——污染物i在监测点j的标准指数，若大于1则说明水质已受到污染；

Ci.j——污染物i在监测点j的浓度；

Csi——水质参数i的地面水水质标准。

DO的标准指数为：

式中：SDO，j——溶解氧的水质指数；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧标准，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf = 468/（31.6+T），对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf = （491-2.65S）/（33.5+T）；

S——实用盐度符号，量纲一；

T——水温，℃。

pH值的水质指数为：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：SpH，j——pH值水质指数；

pHj  ——pH值实测值；

pHsu ——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd ——地表水水质标准中规定的pH值下限。

水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质超标越严重。

评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

监测结果及评级

地表水监测结果及评级见下表3.5-4。

地表水监测结果及评价

小结

长岭河：3个断面的COD和总磷浓度超标率均为100%，最大超标倍数分别为0.4和0.9倍；断面W2、W3的DO浓度超标率均为100%，最大超标倍数分别为1.08和1.22。其余监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

白沙河：白沙河3个断面各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

白沙河和长岭河均为小型河流，流量小且流速较缓慢，且沿河两岸分布有较多的水田、旱地等，施用肥料、农药后污染物经雨水冲刷流入河流，导致水体受到有机污染。其次，白沙镇、龙潭镇这两镇生活污水未经处理直接汇入白沙河。另外，白沙河支流众多，禽畜散养或小型养殖大量沿河分布，养殖废水、养殖粪便缺乏治理，形成面源对河流水质产生影响。综上所述，评价区域的水系环境质量现状一般，受轻微有机污染，主要污染源为沿河生活污水和农田污染源。

根据《玉林市水污染防治攻坚三年作战方案（2018-2020年）》（征求意见稿）：玉林市在农村环境综合整治工程方面，将开展以下工作：①推进农村环境综合整治。因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式，加快实施农村环境综合整治项目；②开展农村人居环境整治三年行动。大力推进农村厕所革命与农村环境基础设施建设相结合，加快普及卫生厕所；③加强畜禽养殖污染防治和综合利用。全面贯彻落实《广西畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案（2017-2020年）》，坚持种植和养殖相结合，充分发挥沼气池作用，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；④有效控制农业面源污染。重点控制化肥农药使用不当造成的水污染问题，减少化肥农药的使用量，严格执行化肥农药等农业投入品质量标准，严格控制高度高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治和废弃农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。

地下水环境质量现状与评价

本次地下水环境质量现状调查和评价主要引用广西水文地质工程地质勘察院编制的《广西银亿再生资源有限公司利用工业固废制新型建材项目地下水环境影响专题报告》。

区域地质条件

区域地质构造

项目区位于白沙盆地的东南隅，根据区域地质资料，项目区区域地质构造属华南褶皱系中的钦州残余地槽、北部湾凹陷和云开台隆等三个二级单元，古生代以来，该区经受了加里东、华力西—印支、燕山、喜马拉雅等多期构造运动影响，形成了一系列的褶皱、断裂和多个构造盆地，基底为中生代碎屑岩，主要为中生代白垩系上统和第四系沉积地层，陆上第三系地层缓倾斜，形成合浦、南康向斜盆地，呈东北走向，见图2.6-1。调查区位于白沙盆地南端，属于中生代构造盆地，勘查区无大的断裂经过，岩层基本上未经受强烈的构造运动破坏，属单斜构造，岩层倾向333°~235°，倾角17°~19°，区域稳定性良好。

区域地质构造纲要

区域地层岩性

（1）第四系

①冲洪积层（Qal+pl）

主要分布于调查区的东南面沟谷内和河（溪）流两岸，岩性以圆砾为主，灰黄色，浅黄色，粒径大于2mm的颗粒约占40~65%，粒径一般0.5~4cm，大者达50cm，其主要成分为石英，呈亚圆状，骨架间为黏土、粉质黏土充填。厚度一般0.5~5m。

②残坡积层（Qel+dl）

该层广泛分布于整个勘查区，岩性为棕红色、褐黄色夹灰白色黏土、粉质黏土，厚度一般0.5～25m。

③下更新统湛江组（Q1z）

该层零星分布于调查区的南西面那郊河两岸，主要成分为石英粗砂、砂砾、砾石夹黏性土，该层的顶、底部一般都有一层杂色网纹状黏土、亚黏土或铁壳，成为本层明显的分层标志，层厚差异较大，一般厚度为5-93m。

（2）第三系中新统白沙江组（N2b）

该层主要分布于调查区的南面和南东面一带，主要成分为石英砂砾石、卵石夹黏性土，厚度为5-530m。

（3）白垩系（K）

①白垩系上统上段（K2c）

该地层主要分布在调查区的北地段，大致以晒鸡坡-乌子石-乌子头一线为界，岩性为砾岩、砂砾岩、粉砂岩、砂质页岩互层，夹钙质页岩，厚度476m。

②白垩系上统中段（K2b）

该地层主要分布在调查区的中央往北地段，中部由东向西大致以银宝冲-大岭-龙正岭一线为界，岩性为砾岩、含砾砂岩及泥质砂岩，厚度527m。

③白垩系上统下段（K2a）

该地层主要分布于调查区的中部往东地带，从中部大岭往东，北面紧接白垩系上统中段（K2b），南面至白水塘一带，岩性为砾岩、砂砾岩和粉砂岩。南面与泥盆系地层不整合接触，厚度189m。

（4）泥盆系（D）

①泥盆系上统帽子峰组（D3m）

该地层主要分布于调查区东面地段，大致以苏茅坝、大路塘、猪腰根、望海岭至河面坡一带，北与白垩系上统下段（K2a）呈不整合接触，南接上泥盆系天子岭组（D3t），岩性为粉砂岩、灰岩、泥质灰岩夹页岩，中至厚层状，局部薄层状，厚度63-167m。

②泥盆系上统天子岭组（D3t）

该地层主要分布于调查区南东部大致以望海岭以南—木棉埠以东—牛角田为界，岩性为中至厚层（局部薄层）状灰岩、泥质灰岩，该层厚度约413m。

区域含水（隔水）岩组及地下水类型

结合区域水文地质资料和本次野外调查结果，该区地下水含（隔）水层分布特征、地下水类型及富水性分述如下：

（1）含（隔）水层分布特征

①松散岩类含水岩组

为第四系松散堆积层，广泛分布于洼地、谷地地带，岩性以黏土、粉质黏土、淤泥、砾石、卵石等，谷地中厚度0.50～5.00m，在残丘部位厚度10～20m。

②碎屑岩类含水岩组

主要分布于调查区的中部往北地段，含水岩组为白垩系上统K2的粉砂岩、泥岩、泥质砂岩夹砂岩、砂砾岩或互层，厚度大于500m。

③碳酸盐岩夹碎屑岩含水岩组

主要分布于调查区东南面，含水岩组为泥盆系上统D3的灰岩、泥质灰岩、白云质灰岩夹细砂岩、粉砂岩，厚度>167m。

（2）地下水类型及富水性

根据岩性组合及地下水赋存条件，区内共划分四种地下水类型。

①松散岩类孔隙水

第四系、第三系松散堆积层广泛分布于洼地、谷地和平原地带，岩性为黏土、粉质黏土，淤泥、细砂、砾石、卵石等，其富水性受岩层岩性、厚度及地形控制，水量贫乏—中等，其单井涌水量100m3/d左右。

②碎屑岩裂隙孔隙潜水

分布于调查区中部~北部一带，主要赋存于碎屑岩类裂隙孔隙中，岩性为上白垩统的砾岩、砂砾岩、细砂岩、粉砂岩、火山角砾岩、岩屑砾岩等，其孔隙率小，风化残积层较厚，渗透性差，不利于大气降水的入渗补给，资料表明其钻孔涌水量为0.045～0.30l/s，枯季径流模数值为0.23~7.45 l/s•k m2，水量贫乏。

③构造裂隙水

分布于调查区北东角，含水层包括泥盆系地层，据区域地质资料表明：其涌水量通常小于30m3/d，水量贫乏。

（3）碳酸盐岩溶洞裂隙水

主要分布于调查区的南东部，地层岩性主要为灰岩、白云质灰岩、泥质灰岩，局部夹细砂岩、粉砂岩、页岩。岩溶发育与埋藏条件有关系，在深埋藏区，水循环交替缓慢，溶蚀作用微弱，通常仅发育溶孔溶隙，而在盆地边缘浅埋藏区，水循环交替活跃，岩溶比较发育，受此影响，其富水性分布极不均匀，水量中等。

（4）地下水的补给、径流、排泄条件

调查区地处白沙盆地南隅，在区域上属于白沙河流域，地下水主要接受大气降水垂直入渗补给，大气降水形成的地面水流大部分向沟谷径流排泄，少量以垂直渗流方式，下渗补给下部基岩裂隙孔隙水，地下水流向与地形坡向基本一致，整体由北东向南西径流，地下水最终以渗流的方式排泄汇于溪沟河流，最终汇入那郊河后注入丹兜海海域。

评价区水文地质条件

评价区场地地层岩性

根据本次水文地质调查、项目岩土工程初步勘察资料及厂区监测井钻探钻孔揭露地层：场区主要地层为素填土（Qml）、耕表土（Qpd）、淤泥质土（Qpd）、稍密状圆砾（Qal+pl）、第四系残积层黏土(Qel)、白垩系上统中段（K2b）全风化泥质砂岩、白垩系上统中段（K2b）强化泥质砂岩, 自上而下分述如下：

（1）第四系

①素填土（第①层Qml）

褐黄色、紫红色、杂色等，主要由黏性土及全风化泥质砂岩组成，土体结构差异大，部分已经过碾压，部分尚未经过碾压夯实，该层零星分布，主要分布于场地北面的公路边、东侧养猪场周边及南面居民房附近，厚度一般0.50~4.00m。

②耕表土（第②层Qpd）

褐色、褐黄色，土体结构松散，含大量的植物根茎及少量腐殖质，局部有臭味，分布较均匀，主要成分为黏性土及石英砂砾，在本次钻探的钻孔中除sk1、zk1、zk2、zk3、zk4、zk11未揭露外，其余钻孔均有揭露，层厚0.30~1.00m。

③淤泥质土（第③层Qpl）

褐色、褐黄色，黑色，土体结构松散，含大量腐殖物，有臭味，该层在场地内分布不均匀，主要分布在场地北面和场地中间的水塘中。层厚约0.50~2.00m。

④圆砾（第④层Qal+pl）

灰黄色，浅黄色，稍密状，级配一般，主要成分为石英，呈亚圆状，颗粒骨架间为黏性土充填，颗粒间接触甚少，颗粒分选性不明显，分布差异大，局部富集现象，粒径大于2mm的颗粒约占54~65%，粒径一般0.02~5cm，大者达35cm，在厚度一般1.00~4.10米。本层主要分布于场地东面的丘顶之上，场地西面及北面很薄或者缺失。

⑤黏土（第⑤层Qel）

棕红色，局部夹灰白色，黑色，呈硬塑状，结构致密，黏粒含量分布不均匀，局部含量高，局部含量低，手捻微具砂感，摇震无反应，该层整个场区均有揭露，层厚1.00m～8.10m。

（2）白垩系上统中段（K2b）

①全风化泥质砂岩（第⑥层，K2b ）

棕红色、紫红色局部有灰白色，原岩结构基本被破坏，岩石风化强烈，绝大部分岩芯呈土状、砂状，偶见未完全风化的石英砾石。

②强风化泥质砂岩（第⑦层，K2b ）

紫红色，泥质粉砂质结构，层状构造，主要成分为石英，泥质胶结，岩质较软，手掰易断，遇水易崩解，风化裂隙发育，锤击声哑，岩体破碎，岩芯多呈块状，断面陈旧，块径一般为3～8 cm，最大为10cm，部分呈短柱状、柱状。

评价区场地地下水类型及其富水性

根据地层岩性及地下水的赋存条件，水动力特征，场区地下水类型可划分为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水两种类型。

（1）松散岩类孔隙水

主要赋存于黏性土层孔隙中，勘察期间该层局部遇地下水。接受大气降水及灌溉水的入渗补给为主，其富水性受含水层厚度及地形控制，水量贫乏或不含水，在低洼处为弱含水层。

（2）碎屑岩裂隙孔隙水

在钻探揭露深度内场区下伏基岩为白垩系上统中段（K2b）全风化泥质砂岩、强风化泥质砂岩，风化裂隙发育。场区上覆风化残积层较厚，渗透性差，不利于大气降水的入渗补给，根据本次勘查时所作的抽水试验得知，用额定出水量为3t/h深井泵抽水，抽水后5分26秒到9分57秒即干，水位恢复缓慢，一般6到15小时后方可恢复至稳定水位，说明该含水层水量贫乏，地下水主要赋存于基岩风化裂隙孔隙中，水量贫乏。

评价区场地地下水补给、径流、排泄条件

场址位于龙潭镇茅坡村瑶罗塘北面，属波状低丘地貌区，浅切割沟谷较发育，谷地大体呈缓“U”字形。

场地地下水主要接受大气降水入渗补给，少量地表水、农田灌溉水及鱼塘水的渗入补给，大气降水形成的地面水流大部分向沟谷径流排泄，少量以垂直渗流方式下渗补给深部基岩裂隙水。据本次水文地质钻探及岩土工程初步勘察所施工钻孔的稳定水位资料知，场地地下水流向与地表水流向基本一致，地下水流向与自然地形坡降基本一致，但比地形坡度相对缓和，场区中部存在一次级分水岭，项目分处于两个次级水文地质小单元之中，处于地下水的径流区。项目区大部分面积位于北面水文地质单元之中，地下水流向大致向南西径流；项目区东南角位于南面水文地质小单元之中，其地下水大致由北向南径流。地下水一般沿自然地形坡降作渗流运动，以分散流形式就近排入地表低洼处及溪沟后汇入厂区南面的无名河，地下水总体上由北向南径流，场区南面无名河为厂区地下水的排泄边界，最终排汇入那郊河后流入丹兜海海域。

评价区地下水环境质量现状与评价

本次地下水环境质量现状与评价引用广西水文地质工程地质勘察院于2019年3月进行的枯水期调查及2019年7月进行的丰水期调查两期数据。

监测点位及监测因子

本次监测点位及见下表3.6-1。

地下水水质监测布点情况表

| 序号 | 编号 | 位置 | 坐标 | 类型 | 与项目场址地下水的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SK1 | 厂内 | X=2398874.51,Y=37366423.63 | 监测井 | 上游 |
| 2 | SK2 | 厂内 | X=2398729.43,Y=37366320.93 | 监测井 | 侧游 |
| 3 | SK3 | 厂内 | X=2398695.40,Y=37366531.25 | 监测井 | 侧游 |
| 4 | SK4 | 厂内 | X=2398690.76,Y=37366373.76 | 监测井 | 项目地 |
| 5 | SK5 | 厂外 | X=2398515.13,Y=37366267.83 | 监测井 | 下游 |
| 6 | SK6 | 厂外 | X=2398513.78,Y=37366322.49 | 监测井 | 下游 |
| 7 | S31 | 厂外 | X=2398556.87,Y=37366161.23 | 民井 | 下游 |

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、耗氧量、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、Ni、Co、Mn、Cu、总铬、Cd、Pb、As、Hg共23项。

监测时间及频次

连续监测1天，每天一次。

分析方法

按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）中的有关规定进行，具体方法见表3.6-2。

地下水水质分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《水质 pH值的测定玻璃电极法》（DZ/T 0064.9-1993） | / |
| 2 | COD | 《地下水质检验方法酸性高锰酸盐氧化法测定化学需氧量》（DZ/T 0064.68-1993） | 0.05 |
| 3 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属金属指标》（9.1纳氏试剂分光光度法）（GB/T 5750.5-2006） | 0.004 |
| 4 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》（4.2火焰原子吸收分光光度法）（GB/T 5750.6-2006） | 0.008 |
| 5 | 铜 |  | 0.004 |
| 6 | 铅 |  | 0.004 |
| 7 | 镉 |  | 0.001 |
| 8 | 总铬 | 《铁路工程水质分析规章》铜、锌、铅、镉、铬的测定火焰原子吸收分光光度法（29.1）（TB 10104-2003 J263-2003） | 0.001 |
| 9 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》（8.1原子荧光法）（GB/T 5750.6-2006） | 0.0002 |
| 10 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》（6.1氢化物原子荧光法）（GB/T 5750.6-2006） | 0.0004 |
| 11 | 挥发酚 | 《地下水质检验方法 4-氨基安替吡啉分光光度法测定酚》（DZ/T 0064.73-1993） | 0.002 |
| 12 | 镍 |  |  |
| 13 | 钴 |  |  |
| 14 | 硝酸盐 | 《地下水质检验方法二磺酸酚分光光度法测定硝酸根》（DZ/T 0064.58-1993） | 0.2 |
| 15 | 亚硝酸盐 | 《地下水质检验方法分光光度法测定亚硝酸根》（DZ/T 0064.60-1993） | 0.001 |
| 16 | CO32- | 《地下水质检验方法滴定法测定硫碳酸根、重碳酸根、氢氧根》（DZ/T 0064.49-1993） | 5.0 |
| 17 | HCO3- |  | 5.0 |
| 18 | Cl- | 《生活饮用水标准检验方法无机非金属金属指标》（2.1硝酸银容量法）（GB/T 5750.6-2006） | 1.0 |
| 19 | SO42- | 《地下水质检验方法比浊法测定硫酸根》（DZ/T 0064.65-1993） | 1.0 |
| 20 | K+ | 《地下水质检验方法火焰发射光谱法测定钾和钠》（DZ/T 0064.27-1993） | / |
| 21 | Na+ |  | / |
| 22 | Ca2+ | 《地下水质检验方法乙二胺四已酸二钠滴定法测定钙》（DZ/T 0064.13-1993） | 0.05 |
| 23 | Mg2+ | 《地下水质检验方法乙二胺四已酸二钠滴定法测定镁》（DZ/T 0064.14-1993） | 0.02 |

评价方法及评价标准

采用《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）推荐的标准指数法进行评价。公式为：

Pi=Ci./Csi

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲。标准指数大于1，说明水质已超标；

Ci.——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH值的水质指数为：

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH值监测值；

pHsu——标准中的pH值上限值；

pHsd——标准中的pH值下限值。

地下水各监测因子执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类水质标准，标准值详见表1.2-6。

枯水期监测结果及评价

各测点枯水期的地下水质量监测结果及评价见表3.6-3~3.6-9。

SK1枯水期地下水质量监测结果及评价

SK2枯水期地下水质量监测结果及评价

SK3枯水期地下水质量监测结果及评价

SK4枯水期地下水质量监测结果及评价

SK5枯水期地下水质量监测结果及评价

SK6枯水期地下水质量监测结果及评价

S31枯水期地下水质量监测结果及评价

丰水期监测结果及评价

各测点丰水期的地下水质量监测结果及评价见表3.6-10~3.6-。

SK1丰水期地下水质量监测结果及评价

SK2丰水期地下水质量监测结果及评价

SK3丰水期地下水质量监测结果及评价

SK4丰水期地下水质量监测结果及评价

SK5丰水期地下水质量监测结果及评价

SK6丰水期地下水质量监测结果及评价

S31丰水期地下水质量监测结果及评价

小结

丰水期及枯水期监测结果，除去部分点位部分的超标因子外，其余点位监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

声环境质量现状与评价

监测点位及监测因子

本项目设置5个监测点，点位布设情况及监测因子见下表3.7-1。

噪声监测布点及监测因子

| 编号 | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂界东 | 连续等效A声级Leq |
| 2# | 厂界南 |  |
| 3# | 厂界西 |  |
| 4# | 厂界北 |  |
| 5# | 瑶罗塘 |  |

监测时间及频次

于2019年4月17日~4月18日，共监测2天，每天昼、夜各1次。

监测方法及检出限

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行监测，原则上选无雨雪、无雷电天气，风速小于5m/s时进行监测。

最低检出限为30dB（A）。

评价标准

厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；敏感点瑶罗塘执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体执行标准见下表3.7-2。

噪声评价标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |

监测结果及评价

声环境质量监测结果及评价见下表3.7-3。

噪声环境监测结果及评价

小结

由表3.7-3可知，1#厂界东、2#厂界南、3#厂界西、4#厂界北监测点的昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；5#瑶罗塘监测点的昼间及夜间噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；区域的声环境质量现状较好。

土壤环境质量现状与评价

本项目土壤评价委托广西壮族自治区化工环保监测站及江西志科检测技术有限公司监测。

监测布点及监测因子

本次土壤环境在厂区设置9个土壤环境质量现状监测点，具体点位及监测因子见下表3.8-1。

土壤环境监测布点情况及监测因子

| 编号 | 监测位点 | 点位性质 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 厂内化验楼北侧40m | 表层点 | 0~0.2m样监测因子：pH值、钴、二噁英及GB 3660-2018 表1所列45项基本项目共48项 | 占地范围内 |
| T2 | 厂内危险废物原料仓库北侧10m | 柱状点 | 0~0.5m样监测因子：pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、钴、二噁英 0.5~1.5m和1.5~3m样监测因子：pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、钴 |  |
| T3 | 厂内危险废物原料仓库南侧20m | 柱状点 |  |  |
| T4 | 厂内尾气处理系统南侧50m | 柱状点 |  |  |
| T5 | 厂内初期雨水池东北侧10m | 柱状点 |  |  |
| T6 | 项目南侧140m荒地 | 表层点，下风向 | 0~0.2m样监测因子：pH值、砷、镉、总铬、铜、铅、汞、镍、锌、钴、二噁英 | 占地范围外 |
| T7 | 项目东侧200m荒地 | 表层点，侧风向 |  |  |
| T8 | 项目西南侧400m瑶罗塘 | 表层点，下风向 |  |  |
| T9 | 项目厂界东北侧600m | 表层点，上风向 |  |  |

表层样在0~0.2m取样；柱状样在0~0.5m，0.5~1.5m，1.5~3m分别取样；

45项因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烷、1,1,1,-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。见GB 3660-2018 表1所列45项因子。

监测时间及频次

监测1天，每天取样1次。二噁英采样时间为2019年4月29日。其余监测因子采样时间为2019年4月17日。

分析方法及检出限

项目的监测采样及分析方法参照国家环境保护总局《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的有关规定执行，见表3.8-2。

监测项目及分析方法和检出限

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 土壤 pH值的测定 NY/T1377-2007 | 0.1（pH值） |
| 2 | 铜 | 土壤质量铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997 | 1.0mg/kg |
| 3 | 锌 |  | 0.5mg/kg |
| 4 | 总铬 | 土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 | 5mg/kg |
| 5 | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 6 | 镉 |  | 0.01mg/kg |
| 7 | 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 GB/T22105-2008 | 0.01mg/kg |
| 8 | 汞 |  | 0.002mg/kg |
| 9 | 镍 | 土壤质量镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17139-1997 | 5mg/kg |
| 10 | 六价铬 | 固体废物六价铬分析的样品前处理 碱消解法 GB 5085.3-2007附录G 固体废物六价铬的测定 二苯碳酸二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995 | 0.16mg/kg（称样2.5g，定容100ml） |
| 11 | 二噁英 | 土壤《土壤和沉积物二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》（HJ 77.4-2008） | / |
| 12 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 0.0013 mg/kg |
| 13 | 氯仿 |  | 0.0011mg/kg |
| 14 | 1,1-二氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 |  | 0.0013mg/kg |
| 16 | 1,1-二氯乙烯 |  | 0.001mg/kg |
| 17 | （顺）1,2-二氯乙烯 |  | 0.0013mg/kg |
| 18 | （反）1,2-二氯乙烯 |  | 0.0014mg/kg |
| 19 | 二氯甲烷 |  | 0.0015mg/kg |
| 20 | 1,2-二氯丙烷 |  | 0.0011mg/kg |
| 21 | 1,1,1,2,-四氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
| 22 | 1,1,2,2,-四氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
| 23 | 四氯乙烯 |  | 0.0014mg/kg |
| 24 | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 0.0013mg/kg |
| 25 | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 0.0012mg/kg |
| 26 | 三氯乙烯 |  | 0.0012mg/kg |
| 27 | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 0.0012mg/kg |
| 28 | 氯乙烯 |  | 0.0010mg/kg |
| 29 | 苯 |  | 0.0019mg/kg |
| 30 | 氯苯 |  | 0.0012mg/kg |
| 31 | 1,2-二氯苯 |  | 0.0015mg/kg |
| 32 | 1,4-二氯苯 |  | 0.0015mg/kg |
| 33 | 乙苯 |  | 0.0012mg/kg |
| 34 | 苯乙烯 |  | 0.0011mg/kg |
| 35 | 甲苯 |  | 0.0013mg/kg |
| 36 | 邻二甲苯 |  | 0.0012 mg/kg |
| 37 | 对（间）-二甲苯 |  | 0.0012mg/kg |
| 38 | 硝基苯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg |
| 39 | 苯胺 |  | 0.2 mg/kg |
| 40 | 2-氯酚 |  | 0.1 mg/kg |
| 41 | 苯并[a]蒽 |  | 0.1 mg/kg |
| 42 | 苯并[b]荧蒽 |  | 0.2 mg/kg |
| 43 | 苯并[a]芘 |  | 0.1 mg/kg |
| 44 | 苯并[k]荧蒽 |  | 0.1 mg/kg |
| 45 | 䓛 |  | 0.1 mg/kg |
| 46 | 二苯并[a,h]蒽 |  | 0.1 mg/kg |
| 47 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 0.1 mg/kg |
| 48 | 萘 |  | 0.09 mg/kg |
| 49 | 钴 | DZ/T 0279.3-2016 区域地球化学样品分析方法 第3部分：铍、钡等15个元素测定 电感耦合等离子体质谱仪 | / |

评价方法

采用单因子质量指数法进行评价，公式如下：

Pi=Ci / Si

式中：Pi ——土壤污染物的质量指数，质量指数大于1，说明土壤已受到污染物的污染。

Ci ——土壤中污染物的含量

Si ——土壤质量标准

评价标准

项目厂区内土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地的土壤污染风险筛选值；厂区外土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值。详见表1.2-9和表1.2-10。

监测结果及评价

监测结果详见表3.8-3~3.8-6。

土壤环境监测结果（建设用地）单位：mg/kg

土壤环境监测结果（建设用地）单位：mg/kg

土壤环境监测结果（建设用地）单位：mg/kg

土壤环境监测结果（建设用地）单位：mg/kg

土壤环境监测结果（农用地）单位：mg/kg

土壤环境监测结果（农用地）单位：mg/kg

土壤理化性质特征调查

土壤监测点采样过程根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录C进行记录并拍摄照片，给出带标尺的土壤剖面照片及其景观照片，根据土壤分层情况描述土壤的理化特性，土壤理化性质表格见下表3.8-9。

表3.8-9  T1点位土壤理化性质表格

小结

根据监测结果，4个厂区外采样点各监测因子均满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）的土壤污染风险筛选值标准，5个厂区内监测点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），各监测点二噁英含量均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

项目在施工期将产生施工扬尘、施工噪声及施工人员生活污水等，对周围空气、水、噪声环境产生一定的影响。

施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘

施工期对大气环境的污染主要是扬尘污染，污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的，工程一结束，污染影响也就随之而停止。但由于平整场地、开挖地基、挖土和填土操作过程中产生的尘埃排放物，还是会在短期内大大影响当地的空气质量。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而每天变化很大，而且很大一部分是由于在施工现场临时修筑的道路上，设备车辆往来行驶所引起的。

建筑施工活动的粉尘排放数量是与施工面积和施工水平成比例的。但由于影响粉尘发生量的因素较多，目前还没有用于计算粉尘排放量的经验公式。根据相关工程的现场类比资料调查，施工现场的扬尘的日均浓度可达2.7mg/m3，超过国家空气环境质量标准8倍，影响范围大约在距施工中心50m的范围内。在距平整土地和混凝土拌合场地50m处，产生的扬尘TSP 可降至1.0mg/m3，水泥储料站扬尘影响范围在距其150m处TSP 浓度即可降为1.0mg/m3以下。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。

施工期车辆运输过程产生的扬尘约占扬尘总量的60%，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，将有效控制施工扬尘对周围农户的影响。表4.1-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见施工期通过洒水，可以有效地抑制扬尘的散发量。

施工期场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度（mg/Nm3） | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 1.4 | 0.68 | 0.6 | 0.29 |

（2）运输车辆、施工机械燃料废气

施工中将使用各类大、中、小施工机械，主要以汽油、柴油等燃烧为动力，特别是大型工程机械将使用柴油作动力，排放的尾气、烟气对区域环境空气有一定的影响。燃料废气中主要含 CO、CO2、NOX、HC、颗粒物等。在施工过程中必须选用高性能、低污染的施工机械，减轻燃料废气对区域环境空气的影响。施工机械燃料废气污染随着工程的结束而结束。

施工期水环境影响分析

（1）生活污水

工程施工员人数约为70人，施工区生活污水产生量约为14m3/d，生活污水主要污染物为化学需氧量、生化需氧量、氨氮等。在施工营地附近可建设临时化粪池，生活污水化粪池处理后排入园区污水管网。不直接在项目周边排放，对环境影响不大。

（2）施工机械车辆冲洗污水

本工程土石方施工将投入一定数量的机械设备和运输车辆，机械设备和运输车辆在维修养护时将产生冲洗废水。该类废水中含有较高的泥沙和少量油污，直接外排将对周边环境造成影响。因此，要求建议施工单位根据工点分布情况定点设置固定的施工机械、车辆冲洗维修点，对冲洗污水实行统一收集、管理，经沉淀、隔油后，回用于路面洒水或绿化。

施工单位必须加强对施工人员的教育和管理，生活污水和施工废水严禁未经处理随地泼洒、排放，做好施工期环境监理工作，施工期污水禁止直接排入拟建场址周围地表水体。

施工期声环境影响分析

项目施工期间主要噪声源有卡车、轮式装载机、推土机、铲土机、平地机、搅拌机、振捣机、起重机、切割机、冲击打桩机、挖掘机等，产生的噪声源强在70~95dB（A）之间。按声源衰减公式计算，声源强度为95 dB(A)时，施工噪声随距离衰减的预测结果如表4.1-2所示。

L2=L1-20lg(r2/r2)-△L

式中：r1、r2——-距声源的距离，m

L1、L2——L1、L2处的噪声值， dB(A)

△L——周边高大建筑物对噪声阻挡影响值，dB(A)。

施工期噪声预测结果

| 距声源距离m | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值dB(A) | 61.0 | 55 | 51.5 | 49.0 | 43.0 | 39.4 |

厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；敏感点瑶罗塘执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

由衰减预测结果可知，在采用噪声强度较大的施工机械昼间施工时，项目周边50 m范围以内的施工噪声贡献值超过了二级标准值。若夜间施工，其超标范围将扩大至150m。项目厂界西边约70m分布有居民点。在施工期间，施工噪声将会对其产生一定的影响项目应尽可能集中噪声强度较大的机械进行突击作业，缩短施工噪声的污染时间，尽量避免夜间施工，缩小施工噪声的影响范围，同时对民居房采取隔声防护措施。

除此之外，来往于施工场地的运输车辆多为大中型运输车，在加速行驶时，以大型柴油货车的定置噪声限值最高，其噪声值＞100dB（A），会对运输线路两侧居民的生活造成影响。因此，项目施工期要对建筑材料及废物的运输严格控制，尽量避开居民的休息时间，减少影响范围。

施工期固体废物环境影响分析

拟建工程的挖方量绝大部分可用于拟建工程的填方，少量不可回填弃渣按照《城市建筑垃圾管理规定》，由相关部门进行处置。施工区生活垃圾产生量36kg/d（按高峰期施工人员30人左右，产生垃圾量按0.6kg/人•d计），主要成分为菜叶、菜梗、果皮、废纸、废塑料等。

拟建工程的挖方若不及时用于工程填方而随意堆放，在雨季时极易发生水土流失。若沿途随意堆置生活垃圾，因其成分中含有较多的有机物，会引起细菌、蚊蝇的大量繁殖，同时生活垃圾自然降解所带来的恶臭也会影响沿线居民的正常生活。

工程建设过程中，施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门及时清运。通过加强挖方管理，通过妥善堆放、及时回填及清运等措施处理，固体废物对周围环境影响不大。

大气环境影响预测分析

本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此本报告不再进行进一步预测与评价。

污染源分布

项目运营期间，废气污染源主要为回转窑废气、原料粉碎过程中产生的颗粒物、筛分过程中产生的颗粒物及堆场产生的无组织颗粒物。具体污染源分布及产生情况见下表4.2-1和表4.2-2。

项目有组织面源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部坐标/m |  | 排气筒底部海拔m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/ ℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | TSP | PM10 | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 | HCl | 二噁英 |
| 1 | 1#排气筒 | -2 | -81 | 22 | 30 | 1.1 | 14.62 | 60 | 7920 | 正常 | 4.321 | 11.45 | -- | 1.205 | 0.00113 | 0.0000205 | 0.00000078 | 0.00113 | 0.481 | 1.29×10-9 |
| 2 | 2#排气筒 | -35 | -27 | 23 | 15 | 0.3 | 11.789 | 25 | 7920 | 正常 | -- | -- | -- | 0.101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 3#排气筒 | -22 | -31 | 22 | 15 | 0.3 | 11.789 | 25 | 7920 | 正常 | -- | -- | -- | 0.076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

项目无组织面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/ | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 1 | 堆场 | -1 | -4 | 21 | 72.36 | 38.00 | 100 | 15 | 7920 | 正常 | 0.076 |

污染源估算结果

根据AERSCREEN模型筛选，各污染源筛选结果详见图4.2-1。

项目各污染源估算结果

环境敏感点影响分析

与项目距离最近的村庄为瑶罗屯为70m，处于项目下风向；项目回转窑废气污染物为颗粒物、SO2、NO2、HCl、HF、重金属、二噁英等经过旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔处理后通过高30m内径1.1m的烟囱1#排气筒排放；破碎粉尘和筛分粉尘经过布袋除尘器处理后排放，各类污染物排放均满足相应的排放标准。根据初步筛选结果，在距离污染源350m处，项目1#排气筒污染源排放的NO2污染物最大占标率为8.06%，低于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求；项目2#排气筒污染源排放的PM10污染物最大占标率为0.66%，低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；项目3#排气筒排放的PM10污染物最大占标率为0.50%，低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准；项目无组织源强堆场排放的TSP污染物最大占标率为0.39%，低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。由此可知，项目排污对周边环境敏感点影响较小。

污染物排放量核算结果

- 有组织污染物排放量核算

项目大气有组织排放量核算表见下表4.2-3。

大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 24.10 | 1.205 | 9.54 |
|  |  | SO2 | 86.42 | 4.321 | 34.22 |
|  |  | NOx | 229 | 11.45 | 90.684 |
|  |  | HCl | 9.62 | 0.481 | 3.81 |
|  |  | HF | 0.066 | 0.0033 | 0.0261 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.000156 | 7.80×10-6 | 6.18×10-5 |
|  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 0.0358 | 0.00180 | 0.014256 |
|  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 0.125 | 0.00627 | 0.049658 |
|  |  | 二噁英 | 0.0258ngTEQ/m3 | 1.29×10-9 | 1.02×10-8 |
| 2 | 2#排气筒 | 颗粒物 | 33.67 | 0.101 | 0.8 |
| 3 | 3#排气筒 | 颗粒物 | 25.25 | 0.076 | 0.6 |

（2）无组织污染物排放量核算

项目大气无组织排放量核算表见下表4.2-4。

大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 标准限值/(mg/m3) |  |
| 1 | 堆场 | 堆场 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）表2标准 | 1.0 | 0.6 |

（3）项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算情况见下表4.2-5。

项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 11.34 |
| 2 | SO2 | 34.22 |
| 3 | NOx | 90.684 |
| 4 | HCl | 3.81 |
| 5 | HF | 0.0261 |
| 6 | 汞及其化合物 | 6.18×10-5 |
| 7 | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 0.014256 |
| 8 | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 0.049658 |
| 9 | 二噁英 | 1.02×10-8 |

（4）非正常排放量核算

项目非正常情况排放量核算见下表4.2-6。

非正常情况排放量核算

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#排气筒 | 废气净化装置故障、损坏而导致的处理效率下降 | 颗粒物 | 547.7 | 24.10 | 1 | 4 | 日常生产加强管理，及时检修设备事故发生后及时采取应急措施 |
|  |  |  | SO2 | 345.68 | 136.89 | 1 | 4 |  |
|  |  |  | NOx | 229 | 11.45 | 1 | 4 |  |
|  |  |  | HCl | 0.38 | 0.15 | 1 | 4 |  |
|  |  |  | HF | 0.26 | 0.10 | 1 | 4 |  |
|  |  |  | 汞及其化合物 | 0.00026 | 0.0000130 | 1 | 4 |  |
|  |  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 0.06008 | 0.00300 | 1 | 4 |  |
|  |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 0.2088 | 0.01044 | 1 | 4 |  |
|  |  |  | 二噁英 | 0.129ngTEQ/m3 | 6.45×10-9 | 1 | 4 |  |
| 2 | 2#排气筒 |  | 颗粒物 | 336.7 | 1.01 | 1 | 4 |  |
| 3 | 3#排气筒 |  | 颗粒物 | 252.5 | 0.76 | 1 | 4 |  |

地表水环境影响预测分析

项目污水排放去向

（1）生活污水

项目职工定员70人，根据工程分析计算，生活污水产生量为1848m3/a。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后进入园区污水管网，排入污水固废处理厂处理。

（2）生产废水

①脱硫循环水

项目采用两级湿法脱硫，脱硫工艺采用的是高效双碱法水膜脱硫工艺，用水量为20m3/h，循环水量158400m3/a，补充水量为1144.55m3/a；脱硫塔烟气温度约为60℃，蒸发损耗率按0.2%估算，得出项目脱硫塔水分蒸发量约为316.8m3/a，脱硫渣带出827.75t/a。脱硫循环水水由底部溢流孔排出进入脱硫塔配套的沉淀池，然后循环使用。

②厂区冲洗废水

本项目厂区内道路、广场面积约6472m2，根据工程分析计算，场地冲洗用水4271.52m3/a。其中新鲜水补充量为854.32m3/a，循环水量为34177.2m3/a，厂区冲洗水收集沉淀后循环使用不外排。

③初期雨水

本项目设置有初期雨水收集池，对厂区初期雨水进行沉淀处理后回用，回用于冷却塔补充水。

依托污水固废处理厂可行性分析

污水固废处理厂概况

（1）污水固废处理厂概况

污水固废处理厂位于项目西南侧约800m处，工程用地面积约为5300m2，污水设计处理规模为1000m3/d，该污水处理厂主要用于处理拆解区工业废水、初期雨水和再生资源加工利用园区办公生活污水。污水固废处理厂项目环境影响报告书于2014年5月28日获得玉林市环境保护局批复（见附件11），并于2016年建成，污水固废处理厂尚未进行环保验收。

（2）污水固废处理厂污水处理工艺及进水标准

污水固废处理厂采用“调节池+混凝/沉淀+水解酸化+接触氧化法+沉淀+过滤+消毒”工艺，消毒采用二氧化氯消毒，经处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，全部回用于园区生产、绿化、冲厕及其他公用设施用水。污水固废处理厂工艺流程图见图4.3-1。

污水固废处理厂工艺流程图

污水固废处理厂设计进水浓度见下表4.3-1。

污水固废处理厂设计进水浓度

| 项目 | pH值 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水固废处理厂设计进水浓度 | 6~9 | 420 | 180 | 320 | 40 |
| 本项目生活污水排放浓度 | / | 350 | / | 200 | 25 |

项目污水依托污水固废处理厂可行性分析

（1）水量水质接纳可行性分析

本项目属于污水固废处理厂的收水范围。项目生活污水排放量为5.52m3/d，污水固废处理厂污水设计处理规模为1000m3/d，仍有较大容量容纳处理本项目生活污水。

项目生活污水主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS，经化粪池处理后，达到污水固废处理厂设计进水标准后，由污水管网排入污水固废处理厂处理。项目生活污水处理后水质与污水固废处理厂设计进水标准对比见下表4.3-2。

生活污水排放浓度与污水固废处理厂进水浓度对比

| 项目 | pH值 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目处理后生活污水水质浓度 | / | 175 | 80 | 100 | 30 |
| 污水固废处理厂设计进水浓度 | 6~9 | 420 | 180 | 320 | 40 |

由上表对比可知，经化粪池处理后的生活污水排放浓度满足污水固废处理厂设计进水标准。

（2）纳管可行性分析

龙腾路、经六路、纬五路已经建成污水管网、回用水管网，污水可排入污水固废处理厂处理。目前可纳入污水固废处理厂的企业为广西桂瑾轩再生资源投资有限公司，该公司排放水量约为52.8m3/d，污水固废处理厂还有较大容量，可容纳本项目排放废水。污水固废处理厂已经建成，由于园区投运企业较少，污水厂尚未未进行验收。本项目投运时间为2019年12年，根据园区逐渐入驻的企业情况，届时污水处理厂可正常投入使用。

污水固废处理厂地表水环境影响分析

根据《广西玉林龙潭进口再生资源加工利用园区生产废水处理达标排放循环回用和固废处理工程环境影响报告书》对处理厂尾水回用的可行性论证结果：规划园区一期绿化用地面积为193900m2，绿化用水量为193.9m3/d；一期就业人员约为13000人，冲厕按照每人每天6次计，回用于冲厕用水量为468m3/d；道路及其他市政设施等用水量为183.9m3/d，合计用水量为845.8m3/d。根据污水固废处理厂环境影响报告书中生产生活综合污水预测排放量为775.1m3/d，绿化、冲厕、道路及其他市政设施回用水量183.9 m3/d大于生产生活综合污水预测排放量775.1 m3/d，生产生活综合污水可以做到全部回用不外排。对于在雨季暂时不能利用的达标尾水，考虑通过兴建人工景观湖，排入人工景观湖内暂存待进一步处理。

根据污水固废处理厂及产业园区的建设情况，污水固废处理厂环境影响报告书提出的人工景观湖尚未进行建设。根据污水固废处理厂目前运营情况，由于现阶段污水固废处理厂处理水量较少，非雨季节处理后尾水用于绿化、冲厕及其他市政设施用水，雨季处理后尾水回用于产业园区内企业作为生产用水，无废水外排。

广西玉林龙潭进口再生资源加工利用园区内入驻企业主要为进口废电线电缆、废弃电机、废旧钢铁及有色金属、塑料等回收及加工利用、废旧汽车和船舶拆解等，用水工段主要为报废物件的清洗用水，该水质要求不高，经污水固废处理厂处理后的尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，亦满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）的相关要求，拆解企业的清洗用水可采用污水固废处理厂处理后的尾水。因此，产业园区应结合污水固废处理厂实际运行情况及再生资源加工利用园区入驻企业情况，鼓励入驻企业使用污水固废处理厂的尾水作为生产用水，确保污水固废处理厂尾水全部回用不外排。

综上所述，污水处理厂废水经处理达标后回用不外排，对白沙河水质及其下游山口国家级红树林自然保护区中丹兜港的核心区影响不大。

地下水环境影响分析

本次模拟的三维地下水流模型采用MODFLOW程序进行计算。MODFLOW是美国地质调查局(USGS)公布的地下水三维有限差分模拟通用程序，是目前在世界范围内应用最广泛的地下水流模拟程序，国内引进应用也很多。MODFLOW模拟地下水的方法，是用多层的长方形网格刻画三维含水层系统，输入含水层参数，然后对每个单元格建立非稳定流的有限差分方程进行数值求解。它主要的软件模块有：MODFLOW, MODPATH, MT3DMS等。其中，MODFLOW模块主要是模拟地下水的运动状态；MT3DMS 是一个用来模拟三维地下水流动系统中对流、弥散和化学反应的计算机模型，它需要与MODFLOW 联合运行；MODPATH用来模拟模型中给定指点的运动轨迹尤其在观察污染物的运移范围时是一个非常有用的工具，它需要与MODFLOW、MT3DMS联合运行。

本次评价基于MODFLOW和MT3DMS模块对模拟区域地下水的溶质迁移问题进行模拟。

水文地质概念模型

水文地质概念模型是对地下水系统的科学概化，是为了适应建立数学模型的要求而对实际复杂系统的一种近似处理，是地下水系统模拟的基础。根据调查区水文地质条件，对地下水单元的边界性质、水文地质结构、水力特征和补给径流排泄条件等进行合理概化，以反映地下水单元的主要功能和特征。

- 模拟范围

数值模拟范围是根据调查区水文地质条件、并结合环境影响评价目标确定的，重点预测和评价事故性泄漏对下游村瑶罗塘村S31民井一带环境及长岭河的影响，S31与污水处理池距离536m。经过数值模拟试运行，确定模拟范围如图4.4-1所示，面积约为0.43km2。

模拟范围位于长岭河水文地质单元内项目区所在的次一级水文地质单元，其东、西、北面位于次一级水文地质单元的分水岭，南面为长岭河。

模拟预测范围图

- 含水层性质

模拟范围地下水赋存介质可分为松散岩类介质和风化泥质砂岩夹砾岩介质两种。松散岩类介质主要分布于项目区及其下游的沟谷地带，岩性以粘性土或含圆砾黏性土为主，厚度薄，赋水空间有限，水量贫乏，富水性弱；风化泥质砂岩夹砾岩介质分布全区，是主要含水层，主要接受大气降水补给。地下水埋藏类型为潜水。

- 边界条件

①	侧向边界

模拟范围西部、东部和北部边界依据分水岭特征确定为隔水边界，即第二类边界（零流量）；南部边界利用长岭河确定为第一类水头边界（即项目区地下水排水边界）。

②	垂向边界

系统上边界为潜水含水层自由水面，系统与外部条件的垂向水量交换都是通过该边界完成，如大气降水入渗补给；根据实际钻探勘察及区域资料，本地区将下部透水性较差的泥质砂岩为底部边界处理为零通量边界。

- 源汇项

模型范围内地下水主要补给源为大气降水，排泄项主要有蒸发和向下游的侧向径流。其中，蒸发项与入渗项耦合经水位动态模拟确定；在自来水供给正常的情况下无开采，开采量为零。

根据本次评价所能获得资料以及该区含水层的结构，模拟区内含水层的参数随空间变化，具有非均质性；水流向沟谷集中排泄，体现出各向异性；地下水存在丰水期和枯水期动态变化，地下水流为非稳定流。于此，将模拟范围地下水流概化为：非均质各向异性三维非稳定潜水。

地下水运动和溶质运移数值模型

（1）水流运动数学模型

模拟范围地下水流系统可用下列的数学模型表述：

式中：

Ω—地下水渗流区域；

H—地下水水位（m）；

h—含水层含水厚度（m）；

H0—渗流区初始水头；

S1—模型的第一类边界；

S2—模型的第二类边界；

H1—一类边界给定水头；

q2—边界流量（m3/d）；

kxx,kyy,kzz—分别为x,y,z主方向的渗透系数（m/d）；

w—源汇项，地下水侧向径流补给排泄量以及地下水和河流之间的交换量（m/d）；

s—贮水率。

（2）溶质运移数学模型

①控制方程

本次建立的地下水溶质运移模型是在三维水流影响下的三维弥散问题。溶质运移的三维水动力弥散方程的数学模型如下：

(i, j=1, 2, 3)

式中：C—地下水中组分的溶解相浓度，mg/m3；

θ—含水介质的孔隙度，无量纲；

t—时间，d；

xi—沿直角坐标系轴向的距离，m；

Dij—水动力弥散系数张量，m2/d；

Vi—孔隙水平均实际流速，m/d；

qs—含水层内源/汇的体积流量，1/d；

Cs—源或汇水流中组分的浓度，mg/m3。

在模拟污染物迁移和归宿时，不考虑吸附作用、生物化学反应等因素，只考虑对流和弥散作用。这样，从环境保护角度是安全的、保守的。

②初始条件

初始浓度定为0mg/L，具体表述为：

③边界条件

本次模拟将含水层各个边界均看作二类边界条件（Neumann边界），且穿越边界的弥散通量为0，具体可表述为：

式中：Г2为Neumann边界。

预测情景及污染源概化

- 正常工况下

根据项目可行性研究报告，项目区采用雨、污分流制排水。项目四周建有截洪沟，收集雨水后进入项目南面的初期雨水收集池。生活污水及场地冲洗水进入园区污水处理站，废弃净化装置用水循环利用。因此，在雨、污分流系统完善的情况下，正常运行工况可能造成污水渗漏的情况有：沿途收集运输污水的过程中有可能发生因管道、阀门、孔盖、连接部位等腐蚀破裂、遭遇外力破裂或操作不当，导致污水泄漏。但对于该类滴、漏现象，通过加强安全管理措施可以避免。另外，厂区可能接触污水的地面全部进行防渗处理，具有隔水防渗性能，加上各功能区均设计有良好的排水系统，不会出现积水及内涝。

总体上看，在正常运行工况下，各污染物存贮建（构）筑物发生污水泄漏情况可能性小，对地下水环境造成影响的可能性小。

- 事故运行工况下

事故工况即防渗措施不得当或失效导致污水下渗污染地下水环境情况。泄漏渗入地下水环境的污染物来源最大可能是来自于废气净化装置。如果废气净化装置出现破损，将引起污水有规模泄漏，呈面状或带状入渗地下，从而对地下水环境造成影响。其中，危险污染物主要是危废污染物，成分复杂，毒性大，对地下水环境构成了极大威胁。因此，本次的预测评价主要是针对非正常工况下的情形。

假设废水池防渗系统破损导致事故性泄漏，污水渗入地下影响地下水质量。

本次模拟污染指标针对代表性因子COD、NH3-N、镍，各指标浓度采用表4.4-1。另外，从安全、保守角度，模拟只考虑对流和弥散作用，不考虑吸附作用和生物化学转化等因素。

参考项目水平年设置（2019-2029年），预测时间节点为事故泄漏发生后100d、1000d，以及一些能够反映污染物迁移规律的时间点，以了解泄漏影响地下水环境的范围和程度。

泄漏量按产生废水量的5%渗漏。泄漏规律：设定为突发性瞬时（短时）渗漏排放方式。厂区下游方向设有监测井，只能通过监测井中的监测数据判断是否发生了泄露事故。因此，本次泄露时间的确定为：以污染物从泄露点运移至监测井所需时间。

根据预测结果，污染物从泄露点运移至监测井所需时间为20天，在发现事故之后，采取紧急措施，事故的事态得到控制。按稳定渗漏20天计，第21天后停止泄漏并及时处理达到正常工况防渗标准。

为预测污水处理厂泄漏后污染物的迁移，利用本次瑶罗塘井点S31作为参照点，反映污染晕运移路径，预测瑶罗塘村可能存在的风险。

- 污染源概化

根据项目的特点，本次选用的预测因子均具有代表性，选用的预测特征因子为：COD、NH3-N、镍。本次预测选用预测因子浓度见下表4.4-1。

污染物源强

| 污染物 | 污染物产生情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（kg/h） |
| COD | 350 | 0.081 |
| NH3-N | 60 | 0.014 |
| Ni | 0.015719697 | / |

参数选择与模型校正

根据水文地质概念模型所建立的数值模型，必须反映实际流场的特点。因此，在进行模拟预测前，需要对数值模型进行校正（识别），校正其参数以及边界条件等是否能合理地反映实际水文地质条件。

结合现场水文地质测绘和试验的结果，对模拟区进行了水文地质参数分区，以反映范围内水文地质条件差异。分区如图4.4-1所示。通过计算水位和实测水位拟合分析，反复调整参数，最终确定了含水层参数。通过枯水期计算水位和实测水位拟合，最终确定了含水层参数。模型计算的枯水期地下水位等值线如图4.4-2所示。由图可以看出，模拟计算流场不管从水头值还是从流场的分布情况来看，模拟计算流场均与实测流场拟合较好，模型可以反映实际的地下水情况。同时，模拟计算流场跟实际的补给关系也一致，符合厂区的水文地质条件，基本反映了厂区地下水单元的水动力特征，可用于本次环评的溶质运移模拟。通过枯水期计算水位和实测水位拟合，最终确定了含水层参数如表4.4-2。

Ⅲ区

Ⅱ区

I区

模拟范围参数分区

本次模型模拟流场与实际流场拟合程度见下图4.4-3~图4.4-5。

实测等水位线

模拟等水位线

模拟范围地下水模拟流场与实际流场

枯水期计算水位与实测水位拟合图

丰水期计算水位与实测水位拟合图

根据野外现场的水文地质试验，结合附近资料收集以及地区经验，水文地质参数按照模拟范围沟谷分布进行了分区，其中Ⅰ区渗透系数根据前期与本次现场试验成果，结合本地经验综合取值，弥散度采用了本次现场试验成果推荐值；Ⅱ区、Ⅲ区弥散度采用了现场试验成果推荐值，渗透系数由模拟调参确定；全区给水度、有效孔隙度参考了以往报告并经过调参、模拟确定。入渗系数根据《1/20万钦州、合浦区域水文地质普查报告》（广西水文地质工程地质队，1986年）资料。本次模拟所用水文地质参数见下表4.4-2。

模拟区水文地质参数

| 分区号 | 渗透系数（m/d） |  |  | 给水度（无量纲） | 有效孔隙度（%） | 弥散度（m） |  |  | 入渗系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y | z |  |  | 纵向 | 横向 | 垂向 |  |
| I区 | 0.126 | 0.10 | 0.0126 | 0.025 | 0.027 | 0.05625 | 0.01125 | 0.005625 | 0.02 |
| Ⅱ区 | 1.20 | 0.60 | 0.12 | 0.025 | 0.027 | 0.05625 | 0.01125 | 0.005625 | 0.02 |
| Ⅲ区 | 0.30 | 0.10 | 0.080 | 0.05 | 0.05 | 0.05625 | 0.01125 | 0.005625 | 0.02 |

污染物溶质运移模拟

本次模拟用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准浓度描述影响范围（m2）。由于短时事故性泄漏，泄漏污染物会以羽状污染晕形式向下游迁移。为描述污染晕特征，其长度用晕体长轴长度表示，最远影响距离用污染晕前缘与陶粒生产车间（x= 2398723.5388, y=37366406.0216）之间距离来表示。

（1）污染物COD的溶质运移模拟

生活污水中COD的泄露浓度为350mg/L。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），Ⅲ类水质浓度上限是3mg/L。污染物迁移预测如图4.4-6所示。

地下水中COD污染物的行为预测特征见下表4.4-3。

地下水中泄露污染指标COD行为特征预测表

| 预测时间 | 影响范围 |  | S31 | 最大浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（m2） | 最远距离(m) | 浓度（mg/L） |  |  |
| 100天 | 15397 | 151 | - | 40 | COD因子在泄漏1000天后到达S31，1400天后浓度低于Ⅲ类水质标准。 |
| 365天 | 25774 | 288 | - | 16 |  |
| 730天 | 30215 | 462 | - | 7 |  |
| 1000天 | 26304 | 578 | 3.3 | 4.5 |  |
| 1200天 | 14830 | 647 | 3.6 | 4 |  |
| 1300天 | 9653 | 661 | 3.3 | 3.5 |  |

- 污染物NH3-N的溶质运移模拟

生活污水中NH3-N的泄露浓度为60mg/L。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），Ⅲ类水质浓度上限是0.5mg/L。污染物迁移预测如图4.4-7所示。

地下水中NH3-N污染物的行为预测特征见下表4.4-4。

地下水中泄露污染指标NH3-N行为特征预测表

| 预测时间 | 影响范围 |  | S31 | 最大浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（m2） | 最远距离(m) | 浓度（mg/L） |  |  |
| 100天 | 15475 | 149 | - | 7 | NH3-N因子在泄漏1000天后到达S31，1380天后浓度低于Ⅲ类水质标准。 |
| 365天 | 25271 | 287 | - | 2.5 |  |
| 730天 | 30938 | 467 | - | 1.2 |  |
| 1000天 | 27980 | 578 | 0.56 | 0.8 |  |
| 1200天 | 17252 | 657 | 0.62 | 0.7 |  |
| 1300天 | 10738 | 671 | 0.57 | 0.6 |  |

- 污染物镍的溶质运移模拟

生活污水中镍的泄露浓度为0.45mg/L。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），Ⅲ类水质浓度上限是0.02mg/L。污染物迁移预测如图4.4-8所示。

地下水中镍污染物的行为预测特征见下表4.4-5。

地下水中泄露污染指标镍行为特征预测表

| 预测时间 | 影响范围 |  | S31 | 最大浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（m2） | 最远距离(m) | 浓度（mg/L） |  |  |
| 100天 | 15182 | 158 | - | 0.0018 | 镍因子在泄漏泄漏950天后到达S31，1600天后达到尖岭河。 |
| 365天 | 26060 | 299 | - | 0.0007 |  |
| 730天 | 30429 | 469 | - | 0.00035 |  |
| 1000天 | 42906 | 571 | 0.0015 | 0.0002 |  |
| 1200天 | 38036 | 737 | 0.0016 | 0.00018 |  |
| 1600天 | 18213 | 800 | - | 0.00012 |  |

小结

本次模拟污染指标针对代表性因子COD、NH3-N、镍，约定事故造成的稳定泄漏时间为20天，第21日停止泄漏。模拟结果表明，不同指标对地下水质量的影响不仅与泄漏浓度有关，更重要的是与《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中浓度等级有关。

以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水浓度限值来划定影响范围，按照面积由大到小，污染指标依次为：NH3-N>COD。COD指标泄漏后影响面积逐渐增大，泄漏730天后污染面积最大、1000天后影响到瑶罗塘村S31民井，泄漏1400天后浓度低于Ⅲ类水质标准，且污染晕逐渐往长岭河迁移。NH3-N指标泄漏后影响面积逐渐增大，泄漏730天后污染面积最大、1000天后影响到瑶罗塘村S31民井，泄漏1380天后浓度低于Ⅲ类水质标准，且污染晕逐渐往长岭河迁移。镍指标排放量低于Ⅲ类水质，本次仅模拟镍的影响范围，在泄漏1000天后影响面积达到最大，随后污染晕逐渐缩小，在泄漏950天后到达S31，1600天后达到尖岭河。

本次数值模型主要是为了验证厂区污染是否会影响到南面瑶罗塘居民饮用水。模型结果显示，COD与NH3-N指标在短暂事故性泄漏1000天后影响到S31水井，影响瑶罗塘居民饮用水，污染晕主要沿长岭河迁移，镍在泄漏1600天后达到尖岭河，各污染指标的影响会在自然作用下衰减消失，浓度逐渐减小。

需要注意的是，本次预测泄漏方案为短暂的事故性瞬时泄漏，不是持续性泄漏。持续性泄漏会造成污染物持续侵入地下环境，对环境将造成更深远的影响。为防治污水池事故性渗漏带来的地下水环境恶化，应安装监测设施日常监测地面污水池进出水量动态，评估水量平衡，及时发现渗漏问题，及时采取应急处理，严禁持续性泄漏发生。

声环境影响分析

噪声源强

项目噪声来源于各车间的设备噪声，主要是工艺设备以及各类风机、各类泵等。项目噪声源强及分布情况见下表4.5-1。

噪声源强及分布情况

| 工序/生产线 | 噪声源 | 声源 数量 | 噪声值dB（A | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺 | 降噪 效果 | 核算 方法 | 噪声值dB（A） |  |
| 破碎 | 对辊破碎机 | 1 | 93 | 基础减振、消声减噪、建筑物隔声 | 15 | 类比法 | 78 | 7920 |
| 混料 | 双轴混料机 | 2 | 83 |  | 15 |  | 68 |  |
| 造粒 | 对辊造粒机 | 2 | 85 |  | 15 |  | 70 |  |
|  | 滚筒整形机 | 1 | 80 |  | 15 |  | 65 |  |
| 空压机房 | 风机 | 3 | 80 |  | 15 |  | 65 |  |
|  | 空气压缩机 | 2 | 85 |  | 15 |  | 70 |  |
| 筛分 | 成品筛分机 | 1 | 80 |  | 15 |  | 65 |  |
| 尾气处理 | 引风机 | 4 | 90 |  | 15 |  | 75 |  |

噪声影响预测模式

噪声预测按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）进行：首先，预测设备噪声到厂界排放值，并判断是否达标；其次，将各车间噪声值在敏感点（老妗垌）处的贡献值与本底值进行叠加，看是否达标。声源有室外和室内两种声源，应分别计算。

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

①如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.1）计算：

式中：

Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数Dπ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A — 倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式（A.2）计算：

预测点的A声级Lp(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算：

式中：

LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi —i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。

③在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（A.4）和（A.5）作近似计算：

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

本次评价进行保守预测，不考虑声屏障、遮挡物、空气吸收和地面效应等引起的衰减量Abar、Aatm、Agr、Amisc等。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图4.5-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。

①若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出：

式中：

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

室内声源等效为室外声源图例

②也可按公式（A.7）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R =Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式（A.8）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：

LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

③在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式（A.10）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：

jt—在T时间内 j声源工作时间，s；

it—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

噪声预测结果

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)，本项目为新建项目，各厂界测点噪声评价采用贡献值作为评价量，敏感点采用叠加值作为评价量。

根据本项目噪声产生特点，预测以每个生产单元视为一个整体，将其所有噪声源转化为点声源，噪声源中心取为生产单元中心。转化后各声源源强情况见表4.5-2，预测结果见表4.5-3。

各车间噪声源源强与厂界（敏感点）距离表

| 工序/生产线 | 设备名称 | 降噪后源强叠加值dB（A） | 东厂界（m） | 南厂界（m） | 西厂界（m） | 北厂界（m） | 瑶罗塘（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎 | 对辊破碎机 | 78.0 | 68 | 235 | 70 | 142 | 256 |
| 混料 | 双轴混料机 | 71.0 | 68 | 235 | 70 | 142 | 256 |
| 造粒 | 对辊造粒机 | 73.7 | 91 | 235 | 43 | 142 | 221 |
|  | 滚筒整形机 |  |  |  |  |  |  |
| 空压机房 | 风机 | 74.7 | 68 | 216 | 64 | 153 | 219 |
|  | 空气压缩机 |  |  |  |  |  |  |
| 筛分 | 成品筛分机 | 65.0 | 68 | 235 | 53 | 150 | 220 |
| 尾气处理 | 引风机 | 81.0 | 40 | 216 | 98 | 160 | 241 |

距离衰减对各预测点的影响值表（单位：dB(A)）

| 工序/生产线 | 降噪后源强 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 | 瑶罗塘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎 | 78.0 | 41.3 | 30.6 | 41.1 | 35.0 | 29.8 |
| 混料 | 71.0 | 34.3 | 23.6 | 34.1 | 28.0 | 22.8 |
| 造粒 | 73.7 | 34.5 | 26.3 | 41.0 | 30.7 | 26.8 |
| 空压机房 | 74.7 | 38.1 | 28.0 | 38.6 | 31.0 | 27.9 |
| 筛分 | 65.0 | 28.3 | 17.6 | 30.5 | 21.5 | 18.2 |
| 尾气处理 | 81.0 | 48.9 | 34.3 | 41.2 | 36.9 | 33.4 |
| 贡献值 |  | 50.2 | 37.2 | 47.0 | 40.5 | 36.5 |

从表4.5-3可知，该项目投产后，厂界预测点昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准即昼间65 dB(A)，夜间55dB(A)。敏感点瑶罗塘噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准即昼间60 dB(A)，夜间50dB(A)。

固体废物环境影响分析

项目固体废物产生和处置情况

本项目产生的固废主要为收尘器收集的粉尘、废活性炭、沉渣、生活垃圾、脱硫渣。项目各类固体废物产生处置情况汇总见表4.6-1。

固废处置情况

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量 （t/a） | 工艺 | 处置量 （t/a） |  |
| 陶粒生产线 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 危险废物 | 物料衡算 | 2017.73 | / | 2017.73 | 作为原料回用于制陶粒 |
| 尾气处理 | 活性炭喷射装置 | 废活性炭 |  | 类比法 | 20 | / | 20 |  |
| 水池 | 水池 | 沉渣 | 一般固废 | 类比法 | 32.30 | / | 32.30 | 作为原料回用于制陶粒 |
| 员工生活 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 系数法 | 11.55 | / | 11.55 | 环卫部门收集 |
| 尾气处理 | 脱硫塔 | 脱硫渣 |  | 物料衡算 | 1755.50 | / | 1755.50 | 外售水泥公司综合利用 |

项目固体废物暂存、转运和处置对环境的影响分析

项目一般固体废物暂存、转运和处置对环境的影响分析

项目产生的一般固废为沉渣、生活垃圾、脱硫渣。沉渣用于回用生产，不外排环境。脱硫渣外售水泥公司综合利用，生活垃圾定期由环卫部门处理。沉渣在回用生产前。一般需要预先贮存一定数量的废物，以及处理处置过程产生的废物也需要在厂内暂存一段时间。

本项目产生的脱硫渣、沉渣存放于危废库及原料预处理车间，对环境影响较小。

生活垃圾暂存于项目垃圾池中，垃圾池有一定的防雨、防渗措施，生活垃圾暂存对环境的影响不大。定期由市政环卫部门进行处理，生活垃圾转运和处置对环境的影响不大。

项目危险固体废物暂存对环境的影响分析

- 危险废物贮存场选址可行性

①拟建场地内没有影响场地稳定性的断裂层发育，场地稳定性较好。按根据国家地震局1990年颁发的《中国地震烈度区划图》，规划区域地震基本烈度属7度，属区域性相对稳定地块。

②园区地下水水位枯水期为6.17~24.34米，丰水期为6.49~24.64米，本项目场平设计标高定为25米，高于地下水最高水位。场区位于处于广西一级构造单元南华准地台、二级构造单元桂中-桂东台陷、三级构造单元大瑶山凸起之南东部，场区内未见断层经过，地质构造简单，场区区域稳定性较好。地层为砂质粘土和花岗岩，分布连续，不属于岩溶区。

③项目选址范围不在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域内。

④本项目位于白沙镇及龙潭镇的下风向。项目选址最近敏感点位于南面70m瑶罗塘，大气预测结果表明，在敏感点瑶罗塘处，各污染物均能满足相应环境质量标准要求，对敏感点造成的影响较低。

综上所述，项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，选址可行。

（2）项目危险废物暂存环境影响分析

本项目产生的部分固废为危险废物，在产品生产之前，一般需要预先贮存一定数量的废物，以及处理处置过程产生的废物也需要在厂内暂存一段时间。由于这类废物中含有一些有毒有害物质，一旦与水（雨水、地表径流或地下水等）接触，危险废物中的有毒有害成分将被浸滤出来，进入地表水体和地下含水层，可能对地表水和地下水造成二次污染。

因此危险废物暂存过程中应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行贮存，贮存仓库按照规定设置警示标志，所有贮存装置必须要有良好的防雨防渗设施，暂存未处理的废物必须存放于室内，地面须水泥硬化，对于处理处置过程中产生的废物送暂存库暂存。贮存仓库只作为短期贮存使用，不得长期存放危险废物。

项目危废暂存库采用封闭厂房设置；项目按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求对各生产车间为危废暂存区和危废暂存库进行防雨、防腐、防渗漏处理，四周设置导流渠连通项目污水处理站，并按要求设置初期雨水收集处置设施。危废进行分类堆放，不相容的危废设隔离间存放。

- 项目危险废物暂存设施情况

本项目危险废物利用现有危废库及原料预处理车间暂存，车间设施情况见下表4.6-2。

建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废库及原料预处理车间 | 含镍废渣 | HW46 | 261-087-46 | 厂区中部 | 2546.7m2 | 暂存 | 12000t | 1年 |
|  |  | 废活性炭 | HW18 | 772-005-18 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 粉尘 | HW18 | 772-003-18 |  |  |  |  |  |

- 危险废物暂存对环境的影响分析

项目产生的危废暂存于现有危废库及原料预处理车间中，为封闭式车间。且严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求对各生产车间为危废暂存区和危废暂存库进行防雨、防腐、防渗漏处理，采用2mm HDPE防渗膜，渗透系数≤1.0×10-10 cm/s。在严格按照要求对暂存危废进行管理的情况下，对地表水体及地下水产生的影响不大。根据大气预测结果显示，车间产生的无组织废气对周边敏感点产生的影响较小。总体而言，在严格按照上述要求存放危险废物的情况下，项目暂存危险废物对环境造成的影响不大。

生态环境影响分析

本项目废气污染物包括SO2、NOx、HCl、PM10、Cd、Hg、Pb、As、HF、二噁英等。

目前对于大气污染对植被的影响研究主要集中在SO2、NOx、颗粒物、重金属等常规污染物，下面结合大气预测结果分析本项目排放的污染物对区域植被产生的影响：

（1）SO2的影响

由于自然界的生物多样性，各种生物的特征各不相同，对SO2的抗性差异也很大。根据目前的研究结果，大气中SO2浓度达到0.3ppm时，植物就出现伤害症状，对SO2伤害较为敏感的植物在SO2浓度为3.25mg/m³空气中暴露1小时产生初始可见伤害，即其可见伤害的阈值剂量为3.25 mg/m³。一般情况下，SO2平均浓度不超过18.13、1.05、0.68、0.47mg/m³，暴露时间相应为1、2、4、8小时，则植物可避免出现叶部伤害。植物的隐性伤害表现为生理干扰，或对生长和产量的影响，但植物不呈现外部可见伤害症状。据研究，敏感作物光合作用受抑制的平均阈值剂量为0.65 mg/m³•h。导致敏感作物光合作用速率减低10%的平均暴露剂量为1.17 mg/m³•h。

本项目大气预测结果表明，排放的SO2小时浓度预测最大增值约为0.009448mg/m³，叠加本底值后区域最大预测值为0.010448mg/m³，低于上述研究的伤害阈值，因此本项目排放的SO2不会对区域植被产生危害影响。

（2）NOx的影响

NOx对植物的伤害没有SO2对植物的伤害严重。大多数由NOx引起的对田间植物伤害和危害事件与某些工业生产过程中发生的事故性排放（如偶然释放或泄漏）有关。工厂的日常生产由于消耗矿物燃料也产生一些NOx，但由于排放量不大，通常对植物的影响很小。据报道，一般来说对植物生长和代谢影响的NOx阈值剂量为1.32mg/m³•h，叶子受伤害的阈值剂量为5.64mg/m³•h，同时也有报道认为，低浓度的NOx可能会促进植物的生长。

本项目大气预测结果表明，排放的NOx小时浓度预测最大增值约为0.008216mg/m³，叠加本底值后区域最大预测值为0.029341mg/m³，低于上述研究的伤害阈值，因此本项目排放的NOx不会对区域植被产生危害影响。

（3）颗粒物影响

颗粒物对植物的危害主要体现在：沉积在绿色植物叶面，堵塞气孔，阻碍光合作用、呼吸作用、蒸腾作用等，危害植物健康；且颗粒降尘中一些有毒物质可通过溶解渗透，进入植物体内，产生毒害作用。

本项目以PM10做预测，预测结果表明，PM10的24小时浓度预测最大增值占标率约2.31%，叠加背景值占标率为18.48%，因此本项目排放的颗粒物对区域植被不会造成明显的不良影响。

根据本项目其他污染物总沉积率预测结果，本项目各污染物的网格小时浓度、日均浓度最大增值均无超标点，污染物沉降过程主要发生在项目厂区周边，对绿化树种的影响较低，不会对周围植物群落产生影响。

（4）二噁英对周围生态影响分析

二噁英是一类毒性很强的物质，人体对二噁英的暴露途径主要是经口摄入，皮肤接触以及呼吸道吸入。二噁英的主要靶器官有脂肪组织，免疫系统，肝脏以及胚胎。二噁英能够导致皮肤性疾病，产生免疫毒性，内分泌毒性，生殖毒性，发育毒性，并具有很强的致畸致癌性。

二噁英通常以颗粒态、气溶胶态或气态存在，通常由燃烧过程直接排放或前体物转化形成。二噁英排放导致的环境污染既涉及到大气，还影响下垫面如土壤的生态环境安全，二噁英类污染物可长期稳定存在于土壤中。目前对冶炼行业企业排放二噁英的研究主要集中在浓度监测、组分分析、大气模拟扩散等方面，鲜有考虑二噁英沉降对土壤污染的影响。此外，通过查阅《土壤污染防治行动计划》、《关于加强二噁英污染防治的指导意见》、《重点行业二噁英污染防治技术》等均未涉及二噁英烟气排放沉降对土壤污染的影响。本项目烟气二噁英排放浓度分别为0.092TEQng/m3。根据国内外学者研究结果，Schuhmacher对西班牙1999年开始运行的危险废物焚烧炉周边环境进行了跟踪调查，危险废物焚烧炉对周边土壤、植物、生命体的影响很低；杜兵对国内13座不同类型、不同处理量的危险废物焚烧设施周边土壤的污染水平进行调查，研究表明二噁英的污染处于较低水平，焚烧炉对周边土壤未造成明显风险（王奇，2014）。

所以本项目在结合实际技术情况的条件下，应尽量采用最优的烟气控制技术，遵循严格的烟气排放标准，加强运行管理，减少事故排放，尽可能把项目二噁英污染程度降到最低，降低其对周围生态环境产生的影响

（5）重金属对周围生态影响分析

重金属对植物的影响主要表现为影响植物对某些营养元素的吸收。由于元素之间的拮抗作用，锌、镍等元素能严重防碍植物对磷的吸收；铝能使土壤中形成不溶性的铝－磷酸盐，影响植物对磷的吸收；砷能影响植物对钾的吸收。重金属影响植物细胞结构，可以诱导部分植物根、叶细胞核及线粒体结构发生变；抑制部分植物细胞分裂并导致染色体异常。

另外重金属还影响植物种子活力并抑制植物生长发育。由于本项目危险废物中重金属经过高温还原，经过废气处理措施去除，颗粒物中的重金属产生量及排放量都很小，且非本项目主要的大气污染物，则正常生产时排放烟气中的重金属不会对植物生长造成明显伤害。

考虑到土壤、农作物以及动物、人体对铅等重金属的富集作用，建议在厂区周围作物以种植树苗等经济林为主。或者以一定的时间间隔轮番种植农作物和对铅等重金属具有富集作用的植物，使得土壤定期得到一定的修复。

土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（实行）》（HJ964-2018）要求，对本项目对土壤环境造成的影响进行分析。据工程分析，本项目对土壤可能存在的污染途径主要为大气沉降。本次预测选用《环境影响评价技术导则土壤环境（实行）》（HJ964-2018）附录E方法一进行预测。

预测评价范围

本次预测范围与评价范围一致，即占地范围内及周边200m范围内。

预测评价时段

通过项目土壤环境影响识别结果，确定预测时段为从项目营运期开始的第一个五年、十年、二十年、三十年。

情景设置

本项目对土壤影响的主要途径为大气沉降。研究表明，大气降尘是大气颗粒物中粒径大于10微米由于自身的重力作用而沉降下来的颗粒。降尘既受天气过程的影响，又与区域性的人类活动密切相关。大气降尘包括干沉降和湿沉降，项目废气中的颗粒物通过干沉降及湿沉降对土壤产生影响。研究表明，降尘能够改变土壤的组成和性质（Heikki,1996;Saur,1994;Hoeke,2000）。早在80年代就有人从土壤发生学角度，认为降尘是造成荒漠风沙区自然土壤积盐及形成粘粒层的重要途径。粉尘增加了土壤中的细粒物质、土壤孔隙度和保水、保肥性，加速了高山土壤的发育和演化（Alexandeer and Nettleton,1977;Lggy,1987）。在美国内华达和澳大利亚，一些受地下水影响的土壤中存在着钠化层，据研究也是由钠降尘造成的（Nettleton et al ,1983）。土壤Cd含量的变化与降尘Cd含量以及锅炉排放量呈显著正相关，Cd主要以颗粒物态随颗粒物排入大气最终造成土壤污染（刘芬等，2003）。本次预测主要考虑情景为：正常工况下，项目排放的大气污染物对评价范围内土壤的影响。

预测及评价因子

根据项目工程分析，本次预测主要选用大气排放污染物中的重金属因子作为预测及评价因子。本次预测因子及排放源强见下表4.8-1。

预测因子及排放源强

| 序号 | 项目 | 排放量（kg/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞（Hg） | 0.062 | 7.781×10-6 |
| 2 | 镉（Cd） | 0.162 | 2.051×10-5 |
| 3 | 砷（As） | 5.175 | 0.000653389 |
| 4 | 铅（Pb） | 8.923 | 0.001126615 |
| 5 | 镍（Ni） | 0.00374 | 0.000472 |
| 6 | 二噁英 | 1.02×10-8 | 1.29×10-9 |

评价标准

重金属铅、镉、汞、砷执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值标准，二噁英执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类用地筛选值标准。标准详见表1.2-6。

预测与评价方法

本项目属于污染型建设项目，土壤评价工作等级为二级，采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964 -2018）中附录E推荐使用的预测方法。

（1）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

式中：ΔS——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

表层土壤中游离酸或游离碱浓度增量，mmol/kg；

IS ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol；

LS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

RS——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2，本次预测面积取420000 m2

D——表层土壤深度，一般取0.2m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

（2）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算

式中：Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

预测结果

本次计算时长为从项目营运期开始的第一个五年、十年、二十年、三十年，预测结果见下表4.8-2及表4.8-3。

不同年份土壤中污染物增量单位: g/kg

| 累积性影响增值 污染物 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg | 1.95×10-6 | 3.91×10-6 | 7.82×10-6 | 1.173×10-5 |
| Cd | 5.11×10-6 | 1.02×10-5 | 2.04×10-5 | 3.07×10-5 |
| Pb | 2.82×10-4 | 5.63×10-4 | 0.001126 | 0.001689 |
| As | 1.63×10-4 | 3.26×10-4 | 6.52×10-4 | 9.78×10-4 |
| Ni | 1.31×10-7 | 2.62×10-7 | 5.24×10-7 | 7.86×10-7 |
| 二噁英 | 3.21×10-10 | 6.42×10-10 | 1.28×10-9 | 1.93×10-9 |

不同年份土壤中污染物预测量单位: g/kg

| 累积性影响增值 污染物 | 背景值 | 预测值（5年） | 预测值（10年） | 预测值（20年） | 预测值（30年） | 土壤质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hg | 7.8×10-6 | 9.75×10-6 | 1.171×10-5 | 1.562×10-5 | 1.953×10-5 | 0.0018 |
| Cd | 0.00007 | 0.000075 | 0.0000802 | 0.0000954 | 0.0001007 | 0.0003 |
| Pb | 0.0306 | 0.030882 | 0.031163 | 0.031726 | 0.032289 | 0.09 |
| As | 0.005 | 0.005163 | 0.005326 | 0.005652 | 0.005978 | 0.04 |
| Ni | 0.017100 | 0.0171001 | 0.0171003 | 0.0171005 | 0.0171008 | 0.07 |
| 二噁英 | 8.3×10-9 | 8.621×10-9 | 8.942×10-9 | 9.58×10-9 | 1.023×10-8 | 4×10-8 |

由上表可以看出，本项目排放的大气污染物中含有的重金属及二噁英将对周边土壤造成一定的累积影响，但对土壤中重金属的累积浓度增值幅度较标准值非常低，均可达到《《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值标准，不会改变土壤的功能类别。

环境风险评价

风险调查

建设项目风险源调查

（1）项目危险物质调查

项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程和依托工程组成。主体工程为危险废物预处理车间和陶粒生产车间，储运工程包括原料及产品贮存车间和柴油库。本项目通过焙烧固体废物（包含危险废物HW46），生成的主要产品为轻集料陶粒，主要原辅料为含镍废渣、铁泥、氢氧化钠、柴油等。产生的污染物主要有颗粒物、NOX、SO2、重金属及其化合物等，火灾和爆炸伴生/次生物为SO2、CO。项目危险源调查见表5.1-1。

项目风险源调查表

| 风险类别 |  | 风险源 |
| --- | --- | --- |
| 危险物质 |  | 危险废物（含镍废渣）、危险化学品（辅料）、重金属等（污染物） |
| 风险单元 | 危废库和原料预处理车间 | 危险废物（含镍废渣） |
|  | 陶粒生产车间 | 危险废物（含镍废渣）、危险化学品（辅料）、重金属等（污染物） |
|  | 原料及产品贮存车间 | 氢氧化钠 |
|  | 柴油库 | 柴油 |
|  | 环保措施运行 | 废气处理系统各环节，污水处理及其污水输送管网 |

（2）危险物质安全技术说明书

本项目柴油的理化性质及危险特性见表5.1-2，氢氧化钠的理化性质及危险特性见表5.1-3。

柴油的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名 | 柴油 |  |  |  |  | 危险货物编号 |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | diesel oil |  |  |  |  | UN编号 |  |  | 1202 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | ＜29.56 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.85 |  |  |
|  | 沸点（℃） | 180～370 |  |  | 饱和蒸汽压（KPa） |  |  |  | / |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性座疮；吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | ≥55 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  |  | 6.5 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 350～380 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  | 0.6 |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。公路运输时要按规定路线行驶。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、二氧化碳、干粉灭火，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

氢氧化钠理化性质及危险特性

| 标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 烧碱、氢氧化钠 | 英文名 | Sodium hydroxide |
| CAS号 | 1310-73-2 | 危险性类别 | 第8.2类碱性腐蚀品 |
| 分子式 | NaOH | 分子量 | 40.01 |
| 危险性概述 |  |  |  |
| 侵入途径： | 吸入、食入 |  |  |
| 健康危害： | 本品具有强烈腐蚀性和刺激性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；直接接触皮肤和眼可引起灼伤；误食可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |
| 危害类别 | 健康危险急性毒性物质类别2 |  |  |
| 环境危害： | 对水体造成污染 |  |  |
| 燃爆危险： | 不燃 |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣物，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |
| 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗15分钟。就医。 |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难给输氧。如呼吸停止，即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 消防措施 |  |  |  |
| 危险特性 | 与酸发生中和反应并发热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 |  |  |
| 有害燃烧产物 | 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |
| 灭火方法 | 用水、砂土扑救，但需防止物品遇水发生飞溅，造成灼伤。 |  |  |
| 泄漏应急处理 |  |  |  |
| 隔离泄漏污染区限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。 不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理 |  |  |  |
| 接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 中国MAC（mg/m3)： | 0.5mg/m3 |  |  |
| 工程控制： | 密闭操作，提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，必要时，佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护： | 呼吸系统防护中已作防护 |  |  |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服 |  |  |
| 手防护： | 穿橡胶耐酸碱手套 |  |  |
| 其它防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手，工作完毕，淋浴更衣，注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 理化性质 |  |  |  |
| 外观与性状： | 白色不透明固体、易潮解 |  |  |
| 相对密度（水=1时）：2.12 |  | 熔点（℃）：318.4℃ |  |
| 燃烧热（kj/mol):无资料 |  | 沸点（℃）：1390℃ |  |
| 临界压力（Mpa):无资料 |  | 饱和蒸汽压（Kpa):0.13（739℃） |  |
| 闪电（℃）：无资料 |  | 临界温度（℃）：无资料 |  |
| 爆炸下限[%（v/v)]:无资料 |  | 辛醇/水分配系数：无资料 |  |
| 爆炸上限[%（v/v)]:无资料 |  | 引燃温度（℃）无资料 |  |
| 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |  |  |
| 主要用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 |  |  |
| 稳定性和反应灵活性 |  |  |  |
| 稳定性 |  | 聚合危害 |  |
| 避免接触的条件 | 潮湿空气 |  |  |
| 禁配物 | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 |  |  |
| 毒理学资料 |  |  |  |
| 亚急性和慢性毒性：【刺激性】：家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24小时，重度刺激 |  |  |  |
| 废弃处置 |  |  |  |
| 废弃处置方法； | 中和、稀释后，排入废水系统 |  |  |

环境敏感目标调查

本项目位于玉林龙潭进口再生资源加工利用园，拟建厂区周围无需特殊保护的风景名胜、自然保护区，未发现文物古迹等敏感区域和目标，也无珍稀动、植物物种。环境风险大气主要敏感目标为水口村、瑶罗塘、西井村等村屯

项目厂区下游的瑶罗塘、西井村虽然已经接通自来水，但部分居民仍存在取用地下水情况，因此本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

本项目生产废水回用不外排，生活废水经化粪池处理后排入污水固废处理厂处理，同时项目设置水体风险三级防控措施，确保项目事故污水不出厂界，因此事故状态下对外界水体环境影响较小。

项目敏感目标位置见附图2，敏感特征具体见下表：

建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方向 | 距离/m |  | 属性 |  | 人口数 |
|  | 1 | 白坭塘村 | 东北 | 3058 |  | 居住区 |  | 312 |
|  | 2 | 竹高塘村 | 东北 | 2372 |  | 居住区 |  | 240 |
|  | 3 | 根竹园村 | 东北 | 2340 |  | 居住区 |  | 160 |
|  | 4 | 亚公山村 | 东北 | 3118 |  | 居住区 |  | 396 |
|  | 5 | 扫把塘村 | 东北 | 1548 |  | 居住区 |  | 416 |
|  | 6 | 园岭子村 | 东北 | 1579 |  | 居住区 |  | 72 |
|  | 7 | 南北塘村 | 东北 | 1719 |  | 居住区 |  | 248 |
|  | 8 | 吊排村 | 北 | 1193 |  | 居住区 |  | 56 |
|  | 9 | 长岭横山村 | 北 | 1471 |  | 居住区 |  | 624 |
|  | 10 | 佛冲村 | 北 | 2202 |  | 居住区 |  | 208 |
|  | 11 | 佛子村 | 北 | 1481 |  | 居住区 |  | 236 |
|  | 12 | 象牙岭村 | 北 | 2796 |  | 居住区 |  | 102 |
|  | 13 | 新象村 | 北 | 2810 |  | 居住区 |  | 72 |
|  | 14 | 新开岭村 | 北 | 2639 |  | 居住区 |  | 74 |
|  | 15 | 罗特根村 | 北 | 1911 |  | 居住区 |  | 212 |
|  | 16 | 多湖队村 | 西北 | 616 |  | 居住区 |  | 148 |
|  | 17 | 老城队村 | 西北 | 893 |  | 居住区 |  | 120 |
|  | 18 | 茅坡队村 | 西北 | 1024 |  | 居住区 |  | 404 |
|  | 19 | 水口村 | 西北 | 1415 |  | 居住区 |  | 88 |
|  | 20 | 黄峰岭村 | 西北 | 1863 |  | 居住区 |  | 336 |
|  | 21 | 丁高廖村 | 西北 | 1968 |  | 居住区 |  | 180 |
|  | 22 | 岭顶队村 | 西北 | 2512 |  | 居住区 |  | 348 |
|  | 23 | 茅坡村 | 西北 | 2925 |  | 居住区 |  | 572 |
|  | 24 | 晒鸡坡村 | 西北 | 2721 |  | 居住区 |  | 188 |
|  | 25 | 园岭村 | 西 | 1344 |  | 居住区 |  | 144 |
|  | 26 | 龙正岭队村 | 西 | 1551 |  | 居住区 |  | 156 |
|  | 27 | 木棉角村 | 西 | 1909 |  | 居住区 |  | 196 |
|  | 28 | 铁山队村 | 西 | 2081 |  | 居住区 |  | 224 |
|  | 29 | 塘尾村 | 西 | 2442 |  | 居住区 |  | 168 |
|  | 30 | 茅坡小学 | 西 | 1897 |  | 文化教育 |  | 240 |
|  | 31 | 茅坡队村 | 西 | 2347 |  | 居住区 |  | 246 |
|  | 32 | 西井村 | 西南 | 724 |  | 居住区 |  | 626 |
|  | 33 | 荔枝园村 | 西南 | 2129 |  | 居住区 |  | 186 |
|  | 34 | 多蛇村 | 西南 | 2507 |  | 居住区 |  | 1460 |
|  | 35 | 虎塘小学 | 西南 | 2944 |  | 文化教育 |  | 360 |
|  | 36 | 瑶罗塘（红卫队村） | 南 | 173 |  | 居住区 |  | 568 |
|  | 37 | 水东冲村 | 南 | 1148 |  | 居住区 |  | 112 |
|  | 38 | 水东村 | 南 | 1770 |  | 居住区 |  | 1050 |
|  | 39 | 上水东村 | 南 | 1826 |  | 居住区 |  | 896 |
|  | 40 | 水东小学 | 南 | 2296 |  | 文化教育 |  | 960 |
|  | 41 | 水东浪村 | 南 | 2198 |  | 居住区 |  | 1280 |
|  | 42 | 新塘尾村 | 东南 | 1456 |  | 居住区 |  | 156 |
|  | 43 | 新塘村 | 东南 | 1862 |  | 居住区 |  | 96 |
|  | 44 | 大竹塘村 | 东南 | 2106 |  | 居住区 |  | 786 |
|  | 45 | 水碾村 | 东南 | 2951 |  | 居住区 |  | 88 |
|  | 46 | 竹子垌村 | 东 | 345 |  | 居住区 |  | 686 |
|  | 47 | 山珠冲村 | 东 | 2371 |  | 居住区 |  | 824 |
|  | 48 | 尖岭村 | 东 | 2286 |  | 居住区 |  | 124 |
|  | 49 | 大路塘村 | 东 | 2734 |  | 居住区 |  | 654 |
|  | 50 | 油柑根村 | 东 | 2021 |  | 居住区 |  | 958 |
|  | 51 | 角木冲村 | 东 | 1068 |  | 居住区 |  | 270 |
|  | 52 | 大茹冲村 | 东 | 618 |  | 居住区 |  | 450 |
|  | 53 | 长岭村 | 东 | 1950 |  | 居住区 |  | 320 |
|  | 54 | 长岭小学 | 东 | 1751 |  | 文化教育 |  | 450 |
|  | 55 | 屋子岭村 | 东 | 3450 |  | 居住区 |  | 130 |
|  | 56 | 林机场村 | 东 | 3680 |  | 居住区 |  | 510 |
|  | 57 | 大王角村 | 东 | 3740 |  | 居住区 |  | 530 |
|  | 58 | 罗格村 | 东 | 3475 |  | 居住区 |  | 900 |
|  | 59 | 白水塘村 | 东 | 2890 |  | 居住区 |  | 230 |
|  | 60 | 面前坝村 | 东南 | 4710 |  | 居住区 |  | 950 |
|  | 61 | 石子岭村 | 东南 | 4970 |  | 居住区 |  | 900 |
|  | 62 | 长坝村 | 东 | 4440 |  | 居住区 |  | 240 |
|  | 63 | 朱北村 | 东 | 4590 |  | 居住区 |  | 300 |
|  | 64 | 垌尾村 | 东 | 4730 |  | 居住区 |  | 320 |
|  | 65 | 银宝冲村 | 东 | 4010 |  | 居住区 |  | 230 |
|  | 66 | 燕斗村 | 东 | 2880 |  | 居住区 |  | 340 |
|  | 67 | 洗鱼水村 | 东 | 3910 |  | 居住区 |  | 300 |
|  | 68 | 茅园 | 东北 | 4570 |  | 居住区 |  | 480 |
|  | 69 | 铁莲塘村 | 东北 | 3370 |  | 居住区 |  | 421 |
|  | 70 | 佛岭村 | 东北 | 3470 |  | 居住区 |  | 210 |
|  | 71 | 大坡 | 东北 | 4070 |  | 居住区 |  | 160 |
|  | 72 | 新屋地 | 东南 | 3700 |  | 居住区 |  | 220 |
|  | 73 | 乌石子 | 北 | 3200 |  | 居住区 |  | 113 |
|  | 74 | 乌石头 | 北 | 2800 |  | 居住区 |  | 455 |
|  | 75 | 新班 | 北 | 3300 |  | 居住区 |  | 180 |
|  | 76 | 南蛇塘 | 北 | 3700 |  | 居住区 |  | 600 |
|  | 77 | 龙湖尾 | 北 | 4100 |  | 居住区 |  | 160 |
|  | 78 | 下低陂 | 北 | 4600 |  | 居住区 |  | 300 |
|  | 79 | 狗比垌 | 北 | 4900 |  | 居住区 |  | 350 |
|  | 80 | 白沙镇 | 西北 | 3300 |  | 居住区 |  | 17000 |
|  | 81 | 何角 | 西北 | 3180 |  | 居住区 |  | 180 |
|  | 82 | 新村 | 西北 | 3050 |  | 居住区 |  | 70 |
|  | 83 | 流垌 | 西 | 2750 |  | 居住区 |  | 160 |
|  | 84 | 旧村 | 西 | 3550 |  | 居住区 |  | 60 |
|  | 85 | 东昌 | 西 | 3300 |  | 居住区 |  | 70 |
|  | 86 | 桔子山 | 西 | 3450 |  | 居住区 |  | 200 |
|  | 87 | 水令 | 西 | 4250 |  | 居住区 |  | 140 |
|  | 88 | 下塘 | 西 | 4400 |  | 居住区 |  | 80 |
|  | 89 | 金钗 | 西 | 4300 |  | 居住区 |  | 30 |
|  | 90 | 中间尾 | 西南 | 2850 |  | 居住区 |  | 900 |
|  | 91 | 水流坝 | 西南 | 3480 |  | 居住区 |  | 700 |
|  | 92 | 水角 | 西 | 2600 |  | 居住区 |  | 150 |
|  | 93 | 白沙镇新村小学 | 西 | 4150 |  | 文化教育 |  | 170 |
|  | 94 | 贵田冲 | 西南 | 3150 |  | 居住区 |  | 1500 |
|  | 95 | 虎岭 | 南 | 4000 |  | 居住区 |  | 500 |
|  | 96 | 岭头顶 | 南 | 4100 |  | 居住区 |  | 1100 |
|  | 97 | 圆山仔 | 南 | 4200 |  | 居住区 |  | 1200 |
|  | 98 | 牛皮海 | 南 | 4550 |  | 居住区 |  | 700 |
|  | 99 | 中间墩 | 南 | 4300 |  | 居住区 |  | 240 |
|  | 100 | 下水东 | 南 | 2800 |  | 居住区 |  | 1400 |
|  | 101 | 咸水桥 | 南 | 2600 |  | 居住区 |  | 1000 |
|  | 102 | 下坡坝 | 南 | 4500 |  | 居住区 |  | 600 |
|  | 103 | 马屋地 | 南 | 3100 |  | 居住区 |  | 200 |
|  | 104 | 城联 | 东南 | 3500 |  | 居住区 |  | 340 |
|  | 105 | 木棉埠 | 东南 | 4250 |  | 居住区 |  | 130 |
|  | 106 | 河面 | 东南 | 3800 |  | 居住区 |  | 180 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 1254 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 59679 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | / |
| 地 表 水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |
|  | 1 | 白沙河 | Ⅲ类 |  |  |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |  |
|  | 1 | 自发养殖区 | 水产养殖区 |  | Ⅲ类 |  | 7000 |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地 下 水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 瑶罗塘 | 较敏感 | Ⅲ |  | D1 |  | / |
|  | 2 | 西井村 | 较敏感 | Ⅲ |  | D1 |  |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |

环境风险评价等级

环境风险潜势判定

危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

（1）危险物质数量及临界量的比值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，环境风险物质数量与临界量比值的规定如下：

①当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q；

②当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

当	Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

本项目采用的原料含镍废渣中有锰及其化合物、镍及其化合物、锑及其化合物、铜及其化合物、铬及其化合物、砷、汞、氟等，最大贮存量为6000t（干基），各危险物质以含镍废渣的检验报告中的含量进行计算。

建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn /t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铬及其化合物 | / | 3.42 | 0.25 | 13.68 |
| 2 | 钴及其化合物 | / | 0.012 | 0.25 | 0.048 |
| 3 | 锰及其化合物 | / | 30.6 | 0.25 | 122.4 |
| 4 | 镍及其化合物 | / | 8.4 | 0.25 | 33.6 |
| 5 | 砷 | 7440-38-2 | 0.024 | 0.25 | 0.096 |
| 6 | 铜及其化合物 | / | 5.88 | 0.25 | 23.52 |
| 7 | 氟 | 16961-83-4 | 0.96 | 0.5 | 1.92 |
| 8 | 汞 | 7439-97-6 | 0.0006 | 0.5 | 0.0012 |
| 9 | 硫 | 63705-05-5 | 1092 | 10 | 109.2 |
| 11 | 油类物质（柴油） | / | 60 | 2500 | 0.24 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 304.71 |

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表5.2-2评估生产工艺情况，具有多套生产工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为①M＞20；②10＜M≤20；③5＜M≤10；④M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化工艺）、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工业、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化）、气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

生产工艺评估情况

| 序号 | 行业 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他 | 危险废物暂存库、废液罐区、柴油储罐等 | 涉及危险物质使用、储存的项目 | / | 5 |

由表5.2-3可知，本项目行业类别属于“其他”，涉及危险物质使用及储存，该分值计算总体为5分，不以单元或罐区叠加，因此本项目生产工艺分值M=5，判断结果为M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性等级判定

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表5.2-4确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。根据表5.2-1及表5.2-3，本项目为P3等级。

危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界值比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

环境敏感程度（E）的分级

（1）大气环境敏感程度分级

依据环境敏感目标环境敏感性和人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边500m范围内人口总数小于1000人，项目5km范围内人口总数大于5万人，无需特殊保护区域，因此本项目大气环境敏感程度分级为E1。

（2）地表水环境敏感程度分级

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.2-6。其中地表水功能敏感性和环境敏感目标分级分别见表5.2-7和5.2-8。

项目生产废水回用不外排，生活废水经化粪池处理后排入污水固废处理厂处理，不直接外排地表水体。项目雨水接入园区雨水管网，收集后排入就近地表水体，最终排入白沙河。

地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

项目排放点水域地表水环境功能为Ⅲ类，河流24h流经范围未涉及省界和国界，地表水功能敏感性为F2较敏感；园区废水排入口下游约7km为居民自发养殖区，项目地表水环境敏感目标分级为S2，综上本项目地表水环境敏感程度为E2。

（3）地下水环境敏感程度分级

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.2-9。其中地下水功能敏感性和包气带防污性能分级分别见表5.2-10和5.2-11。

地下水敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

项目周边无集中式饮用水水源，厂区地下水下游的瑶罗塘、西井村虽然已经接通自来水，但部分居民仍存在取用地下水情况，因此本项目地下水功能敏感性可定义为G2较敏感。建设项目所在地包气带组成主要为素填土，素填土厚0.5~4.0m，该层零星分布，素填土渗透系数K平均值1.18×10-3 cm/s，包气带防污性能分级为D1。综上所述，本项目地下水敏感程度分级为E1。

建设项目环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势综合等级选择大气、地表水、地下水等各要素等级的相对高值进行判断，按照下表确定本项目环境风险潜势为Ⅲ级，详见表5.2-12。

风险潜势判断结果

| 序号 | 项目P等级 | 环境要素 | 环境敏感程度 | 该种要素环境风险潜势等级 | 项目环境风险潜势等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P3 | 大气环境 | E1 | Ⅲ | Ⅲ |
| 2 |  | 地表水环境 | E2 | Ⅱ |  |
| 3 |  | 地下水环境 | E1 | Ⅲ |  |

环境风险评价等级

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）所提供的方法，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.2-13确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。本项目地下水风险潜势为Ⅲ，评价工作等级为二级，本项目大气风险潜势为Ⅲ，评价工作等级为二级，地表水风险潜势为Ⅱ，评价工作等级三级。因此，本项目综合风险评价等级是二级。

评价工作级别（HJ169-2018）

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

项目环境风险评价等级

| 环境要素 | 大气 | 地表水 | 地下水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险潜势划分 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
| 评价工作等级 | 二 | 三 | 二 |

环境风险评价范围

根据项目风险评价等级，确定项目大气评价范围为距离项目边界5km范围，地下水风险评价范围为厂区范围内地下水，详见表5.2-15。

风险评价范围

| 序号 | 项目 | 风险评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 厂界外扩5km |
| 2 | 地表水 | / |
| 3 | 地下水 | 南西以白沙河为界，东、西两侧以区域地下水分水岭为界，项目所在次一级水文地质单元上游分水岭位置，评价面积约4.00km2 |

环境风险识别

环境风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别和危险物质向环境转移的途径识别。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

危险物质向环境转移的途径识别：分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径。

物质危险性识别

危险废物

本项目通过含镍废渣烧结制备陶粒，可以实现含镍废渣制造陶粒。含镍废渣为广西银亿新材料有限公司生产硫酸镍过程中产生的危险废物。根据《国家危险废物名录》可知，含镍废渣属于基础化学原料制造中镍化合物生产过程中产生的反应残余物（HW46：261-087-46）。含镍废渣危险特性见表5.3-1。

含镍废渣危险特性

| 序号 | 废物类别 | 最大储存量t | 废物代码 | 危险废物 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW46含镍废渣 | 10000 | 261-087-46 | 镍化合物生产过程中产生的反应残余物及不合格、淘汰、废弃的产品 | T（毒性） |

辅料危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”，本项目主要辅助材料、使用燃料、产品的性质和危险性识别结果见表5.3-2。

本项目涉及辅料性质及危险性识别

| 序号 | 危险物质名称 | 最大储存量（t） | 危险性类别 | 物态 | 熔点（℃） | 沸点（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 10t | 腐蚀性物质 | 固 | 318.4 | 1390 |
| 2 | 0号柴油 | 60t | 易燃液体 | 液态 | -29.56 | 170~390 |

注：理化性质及危险性见表5.1-2及5.1-3。

产物危险性识别

陶粒生产车间的风险事故类型主要为回转窑故障导致有毒有害气体排放。陶粒生产车间产生的回转窑烟气中含有重金属（Hg、As、Pb、Cr、Cd）及其化合物、SO2、NO2、HCI、HF、二噁英等污染物。拟建工程陶粒生产车间危险物质理化性质及毒性效应见表5.3-3。

危险物质理化性质及毒性效应

| 序号 | 废物名称 | 理化特性和毒性效应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 理化性质 | 本项目排放的颗粒物一般含硫、氮、碳的氧化物，并附有重金属（铬、锡、锑、铜、锰）的化合物 |
|  |  | 毒性效应 | 直径在 0.5~5µm 的飘尘不能为人的鼻毛所阻滞和呼吸道粘液所排除，可直接达到肺泡，被血液带到全身。当飘尘还附有苯并（a）芘或重金属化合物、石棉、砷化物等时，可以致癌。细小的飘尘随呼吸道进入人体后将有一半粘附在肺部细胞上，是构成人类和动物呼吸道疾病的重要原因。颗粒物还能消弱日光和能见度，吸收日光中对人体有益的紫外线部分，从而使儿童的佝偻病增多。 |
| 2 | HF | 理化性质 | 无色气体或无色发烟液体，由刺鼻气味。熔点-83℃，沸点200℃。蒸汽压122kPa25℃。 |
|  |  | 毒性效应 | 氟化氢属高毒类，小鼠吸入5min,，LC50为5000mg F/m3。接触浓度达到400~430mg/m3可引起急性中毒致死。氢氟酸对皮肤有强烈的腐蚀性，渗透性强。 |
| 3 | HCl | 理化性质 | 无色气体或液体，有刺激性臭味，溶于水（0℃时，在水中溶解度为823 g/l）、乙醇、乙醚和苯。熔点-114.8℃，沸点-4.9℃。蒸汽压26.15atm（0℃）、42.46atm（0℃）。 |
|  |  | 毒性效应 | 低浓度的氯化氢能刺激眼、鼻、喉;空气中含有万分之一的氯化氢就会严重影响人的健康，会使呼吸道和皮肤粘膜中毒。轻度中毒时有灼热、压迫感，喉炎发痒，呼吸困难，眼睛刺激流泪。高浓度的氯化氢会引起人慢性中毒，产生鼻炎、支气管炎、肺气肿等，有的还会过敏，出现皮炎、湿疹等。 |
| 4 | SO2 | 理化性质 | 无色气体或液体，有窒息性恶臭，溶于水（20℃时，在水中溶解度为823 g/1）、乙醇、醋酸和硫酸。气体密度2.927kg/m3，熔点-72.7 ℃，沸点-10℃。蒸汽压1165.4mmHg（0℃）、3.246atm（20℃）。 |
|  |  | 毒性效应 | 二氧化硫对眼、鼻、咽喉和呼吸道由强烈的刺激;对肝、I肾和心脏有害。能使嗅觉和味觉减退，产生萎缩性鼻炎、慢性支气管炎、眼结膜炎和胃炎。急性中毒则可出现喉头水肿、肺水肿以致窒息死亡。 |
| 5 | 铬及其化合物 | 理化性质 | 青灰色，立方晶系，硬质金属。不溶于水、硝酸、王水，溶于稀硫酸及盐酸。熔点1857±20℃，沸点2673℃。 |
|  |  | 毒性效应 | 铬是一种具有银白色光泽的金属，无毒，化学性质稳定。但六价铬、三价铬的化学物有毒性，铬酸对人的粘膜及皮肤有刺激和灼烧作用，并导致接触性皮炎。三价铬还是一种蛋白凝聚剂，六价铬可以诱发肺癌。此外，六价铬，特别是铬酸对下水系统金属管道有强腐蚀作用，浓度为0.31mg/l的重铬酸钠即可腐蚀管道。含3.4~17.3mg/l的三价铬废水灌田，就能使所有植物中毒。 |
| 6 | 汞及其化合物 | 理化性质 | 银白色液体金属。不溶于水、衡硝酸、溟化氢、碘化氢，溶于硝酸。相对密度d20413.5939，溶点-38.87℃，沸点356.58℃，蒸气压18.3mmHg(20℃)。 |
|  |  | 毒性效应 | 汞及其化合物毒性都很大，且具有积累性，特别是汞的有机化合物毒性更大。鱼在含汞量0.01-0.02mg/1的水中生活就会中毒;人若食用0.1克汞就会中毒致死。汞及其化合物可通过呼吸道、皮肤或消化道等不同途径侵入人体。当汞进入人体后，即聚集于肝、肾、大脑、心脏和骨髓等部位，造成神经性中毒和深部组织病变，引起疲倦，头晕、颤抖、牙龈出血、秃发、手脚麻痹、神经衰弱等症状，甚至出现精神错乱，进而疯狂痉挛致死。有机汞还能进入胎盘，使胎无先天性汞中毒，或畸形，或痴呆。 |
| 7 | 镉及其化合物 | 理化性质 | 银白色金属，具有延展性。不溶于水，溶于酸、硝酸铰和热硫酸。相对密度8.643，熔点320.9℃，沸点765℃。 |
|  |  | 毒性效应 | 镉是一种毒性很大的重金属，其化合物也大都属毒性物质。其毒性是潜在性的，进入人体而慢慢积累，在肾脏和骨骼中取代骨中钙，是骨骼严重软化，骨头寸断，还会引起胃脏功能失调，干扰人体和生物体内锌的酶系统，使锌锅比降低，而导致高血压症上升。 |
| 8 | 砷及其化合物 | 理化性质 | 砷有灰、黄、黑三种同素异形体。其中灰色晶体具有金属性，但脆而硬。不溶于水，溶于硝酸。熔点817℃（28atm下），沸点613℃(升华)。 |
|  |  | 毒性效应 | 砷和砷的可溶性化合物具有毒性，其毒性具有积累性，能蓄积于骨赂疏松部、肝、肾、脾、肌肉和角化组织(如头发、皮肤及指甲)。其可以通过呼吸、皮肤接触、饮食等途径进入人体，能与蛋白质和酶中琉基结合，使其失去活性，引起细胞代谢的严重紊乱。砷对人体的中毒剂量为0.01~0.052克，致死量为0.06~0.2克。 |
| 9 | 二噁英 | 毒性效应 | 二噁英和呋喃分别是一类物质的总称。 二噁英有机污染物是到目前为止发现的毒性最强的物质，其具有的毒性、稳定性、不溶于水的特性，决定了此类物质对人类和周围环境存在着直接和问接的巨大危害。 二噁英类的毒性尤以T4CDD的毒性最强，毒性为马钱子碱的500倍，氰化物的1000倍。人体内二噁英的半衰期约1~10年，2, 3, 7, 8-TCDD二噁英的半衰期约为5.8年，1g这类的二噁英可以置1万人于死地。二噁英在人体内积蓄，会引起皮肤座疮、头疼、忧郁、失眠、失聪等症状。即使是很微量的情况下，长期摄入时，也会引起癌症、畸形等，此外还会引起人体内外因性内分泌的失调，从而引起人类生殖机能的畸变。 |

生产系统危险性识别

生产系统危险性识别

本项目风险事故主要体现在生产设备、储运系统、公用工程、环保设施发生引起的风险。

生产设施风险识别表

| 单元 | 风险源 | 危险物质 | 最大储量 | 存在条件 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶粒生产车间 | / | / | / | / | 设备故障 |
| 储运系统 | 柴油罐 | 柴油 | 60t | 液态、常温、常压 | 材质老化、密封损坏、误操作 |
|  | 危废库和原料预处理车间 | 含镍废渣 | 10000t | 固态、常温、常压 | 管理不善 |
| 公用工程 | 供电系统 | / | / | / | 设备故障 |
| 环保设施 | 回转窑烟气处理设施 | 重金属及其化合物、HCI、HF等 | / | / | 烟气净化系统发生故障，烟气未达标排放 |

（1）生产设备事故

本项目回转窑燃料采用柴油，如生产操作不当及管理不善，容易发生火灾；

电气设备在环境温度高、散热效果差、操作失控的情况下，可能引起电机组发热烧坏，在此温度下若遇易燃物，可能引发火灾。

（2）供电系统事故

电路老化、短路、接触不良均有可能发生供电系统事故，在没有防范预案的情况下，电路损坏会造成项目全面停产，并有其他事故发生的可能性大大增加。

（3）废气处理系统故障

若本项目废气处理装置失灵或人为停止，包括脱硫系统故障、布袋除尘器故障，造成主要的SO2、颗粒物、NOx、二噁英、重金属等污染物去除效率下降，未能达标排放，污染空气环境。

（4）储运系统

本项目柴油储罐发生泄漏，遇明火发生火灾爆炸，对周边人群造成危险。

危废库和原料预处理车间底部防渗层发生破裂，可能会造成污水渗入地下水造成污染。

重点风险源

本项目虽具有多个事故风险源，但根据危害识别可知，柴油罐存在火灾爆炸风险，一旦爆炸后既为连锁反应，爆炸后引起的火灾及热辐射影响对环境及周围人群的危害最为严重，因此本项目将柴油罐作为重点风险源。

项目危险源分布图

环境风险类型及危害分析

根据物质危险性识别及生产系统危险性识别，并对同类项目类比调查分析，本项目环境风险类型及危害分析见表5.3-5。

环境风险类型及危害分析

| 单元 | 风险源 | 危险物质 | 危害识别 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 危险性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶粒生产车间 | / | / | 回转窑发生事故引发火灾 | / | 大气 | 可能对周边空气质量产生影响。及时采取恢复措施，将事故后果减少到最小 |
| 储运系统 | 柴油罐 | 柴油 | 柴油泄漏发生火灾、爆炸事故 | 火灾、爆炸 | 大气 | 发生火灾或爆炸的影响基本上能够控制在厂内，在加强自身管理和保障消防器材的基础上，可将火灾或爆炸的危害减少到最小 |
|  | 危废库和原料预处理车间 | 含镍废渣 | 防渗层破损 | 危险物质泄漏 | 地下水 | 一旦防渗陈出现破损，危险物质极可能污染地下水；日常中加强维护和管理，及时对破损进行维护修复，可将事故风险减少到最低。 |
| 公用工程 | 供电系统 | / | 电路损坏造成停产，并造成废气事故排放 | / | 大气 | 可能对周边空气质量产生影响。及时采取恢复措施，将事故后果减少到最小。 |
| 环保设施 | 回转窑烟气处理设施 | 重金属及其化合物、HCI、HF等 | 废气事故排放 | / | 大气 | 可能对周边空气质量产生影响。及时采取恢复措施，将事故后果减少到最小。 |

风险识别结果

本项目环境风险识别汇总表见表5.3-6。

环境风险识别结果

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 危害识别 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受环境影响的敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶粒生产车间 | / | / | 回转窑发生事故引发火灾 | / | 大气 | 见表5.1-4 |  |
| 储运系统 | 柴油罐 | 柴油 | 柴油泄漏发生火灾、爆炸事故 | 火灾、爆炸 | 大气 |  | 重点危险源 |
|  | 危废库和原料预处理车间 | 含镍废渣 | 防渗层破损 | 危险物质泄漏 | 地下水 |  |  |
| 公用工程 | 供电系统 | / | 电路损坏造成停产，并造成废气事故排放 | / | 大气 |  |  |
| 环保设施 | 回转窑烟气处理设施 | 重金属及其化合物、HCI、HF等 | 废气事故排放 | / | 大气 |  |  |

风险事故情形分析

最大可信事故的确定

最大可信事故不仅与事故概率有关，还与事故发生后的影响程度有关，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）8.1.2.3小节，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。通过类比国内外相关统计数据，确定本次评价最大可信事故为：

（1）泄漏事故风险源：柴油储罐发生泄漏；

（2）火灾事故次生污染风险源：柴油泄漏遇明火发生火灾，火灾辐射热对周边环境产生危害。

（3）污水处理池防渗层破损，废液废水通过防渗层裂缝进入地下水，造成地下水污染。

风险事故情形设定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）8.1.2.3小节，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。在本次风险评价中，风险事故情见下表。

风险事故情形设定

| 生产单元 | 最大可信事故 | 风险物质 | 部件类型 | 泄漏模式 | 泄露频率 | 事故持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油储罐 | 柴油储罐泄漏 | 柴油 | 储罐 | 10min内储罐泄漏完 | 5.00×10-6/a | 10min |
|  | 柴油泄漏后引发火灾、爆炸 | SO2、CO | / | / | / | 30min |
|  | 柴油爆炸引发防渗层破损，柴油渗漏进入地下水 | 柴油 | 防渗层 | 底部渗漏 | / | 720min |
| 陶粒生产车间 | 柴油输送管道破损 | 柴油 | φ100mm管道 | 泄露孔径为10%孔径 | 5.00×10-6/a | 10min |
| 注：①泄露事故类型参考风险导则HJ169-2018附录E，并选择小于10-6/a作为最大可信事故设定参考。 ②项目设置有SIS和DCS控制系统，联锁保护装置，单罐单堤等隔离系统，根据风险导则，管道泄露事故时间可设定为10min，泄露液体形成液池蒸发可按15~30min计。 |  |  |  |  |  |  |

源项分析

柴油泄漏源强

当柴油管道发生泄漏时，其泄漏速率为：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

g —重力加速度，9.81m/s-2。

h—裂口之上液位高度，m。

Cd—液体泄漏系数，本次环评选用0.65。

A—裂口面积，m2；

当本项目柴油储罐为常压储存状态，规格为80m3，最大存储量为60t，柴油储罐发生破裂时，考虑最不利事故情景为储罐全破裂，则柴油最大泄漏量为60000kg。

柴油事故泄漏量计算表

| 计算参数 | 柴油管道 | 柴油储罐 |
| --- | --- | --- |
| 假设裂口面积 | 0.0000785m2（直径为0.01m） | 单个储罐全破裂 |
| 地面情况 | 水泥 | 水泥 |
| 环境压力p0 | 101325Pa | 101325Pa |
| 泄露质量 | 114kg | 60000kg |
| 密度 | 840kg/m3 | 840 kg/m3 |
| 泄露时间 | 10min | 10min |
| 泄漏速率 | 0.19kg/s | 100kg/s |

伴生SO2、CO源强

本次火灾事故考虑柴油从储罐中泄漏出来而引发池火。柴油不完全燃烧产生SO2、CO有害气体，将会产生火灾伴生污染事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F.3公式计算。

（1）燃烧速率

由于柴油沸点高于环境温度，其燃烧速度采用下列公式进行计算：

式中：——液体单位面积燃烧速率，kg/（m2·s）；

c——常数，0.001 kg/（m2·s）；

Hc——液体燃烧热，J/kg，取4.27×107 J/kg；

Hvap——蒸发热，J/kg，取750×103 J/kg ；

Cp——恒压时比热容，J/（kg·K），取2100 J/（kg·K）；

Tb——沸点，K，取553K；

Ta——周围温度，K，取298K。

由此可计算出柴油燃烧速率为0.033 kg/m2·s，柴油泄漏后在柴油罐区防火堤内形成液池，液池面积约为200m2，则柴油燃烧速率为6.6kg/s。

（2）二氧化硫产生量公式

油品火灾伴生/次生二氧化硫产生量按下式计算：

G二氧化硫=2BS

式中：G二氧化硫——二氧化硫排放速率，kg/h；

B——物质燃烧量，kg/h；

S——物质中硫的含量，%，本次环评取0.001%；

（3）CO产生量计算公式

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳：CO的产生量，kg/s；

C：物质中碳的含量，取85%；

q：不完全燃烧百分率，取1.5~6.0%，本项目取6%；

Q：参与燃烧的量（t/s）；

根据计算，柴油不完全燃烧SO2、CO源强结果见下表。

柴油储罐火灾燃烧源强计算

| 燃烧物质 | 燃烧速度 kg/（m2·s） | 燃烧量（kg/s） | SO2产生量 (kg/s) | SO2产生量 (kg/h) | CO产生量 (kg/s) | 排放高度 （m） | 燃烧时间 （min） | 环境温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 0.033 | 6.6 | 0.0001 | 0.238 | 0.78 | 1 | 30 | 25 |

柴油罐区火灾事故后废水渗漏地下水源强

柴油储罐发生火灾、爆炸事故后，可能会对防渗层造成损坏，泄漏事故发生后，外泄柴油聚集在罐区内，罐区的防渗层因事故破坏产生裂缝，污染物沿裂隙渗入地下水，会造成地下水污染。本评价假定泄漏的物质全为柴油，则石油类因子浓度为840000mg/L。

项目源强汇总

项目源强汇总见表5.4-4。

表项目源强汇总一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率 /(kg/s) | 释放或泄漏时间 /min | 最大释放或泄漏量/kg | 泄漏液体蒸发量 /kg | 其他事故源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油储罐泄漏 | 柴油储罐 | 柴油 | 地下水 | 100 | 10 | 60000 | / | / |
| 2 | 柴油泄漏后引发火灾、爆炸 |  | SO2 | 大气 | 0.0001 | 30 | 0.119 | / | / |
|  |  |  | CO |  | 0.78 |  | 1411 | / | / |
| 3 | 柴油爆炸引发防渗层破损，柴油渗漏进入地下水 |  | 柴油 | 地下水 | / | 720 | 16.8 | / | / |
| 4 | 柴油输送管道破损 | 生产车间 | 柴油 | 地下水 | 0.19 | 10 | 114 | / | / |

风险预测与评价

有毒有害物质在大气中的扩散

预测模型

采用风险导则附录G中G.2推荐的理查德数Ri用为标准判断CO、SO2是否为重质气体。Ri的概念公式为：

Ri是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查得森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur—10m高处风速，m/s。

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点的时间T确定。

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m。本项目最近敏感目标距离173m。

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变，按导则推荐最不利风速1.5m/s取值。

当Td＞T时，可被认为是连续排放；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。

根据计算，CO、SO2均采用风险导则中推荐的AFTOX模型进行预测。

环境风险预测选取模型一览表

| 气体名称 | 到达时间T | 排放时间Td | 排放形式 | 理查德森数 | 判断标准 | 气体性质 | 选取预测模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 231S | 30min | 连续排放 | — | CO密度小于空气密度 | 轻气体 | AFTOX |
| SO2 | 231S | 30min | 连续排放 | — | Ri＜1/6 | 轻气体 | AFTOX |

评价标准

各污染因子毒性终点浓度见表5.5-2。

各污染因子毒性终点浓度单位：mg/m3

| 污染因子 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 79 | 2 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H |
| 一氧化碳 | 380 | 95 |  |

预测模型主要参数

大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经纬度° | 109.709716 |
|  | 事故源纬度° | 21.6777911 |
|  | 事故源类型 | 泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象条件 |
|  | 风速m/s | 1.5 |
|  | 环境温度℃ | 25 |
|  | 相对湿度% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度cm | 3.0 |
|  | 是否考虑地形 | 不考虑 |
|  | 地形数据精度m | — |

预测结果

（1）柴油储罐发生火灾爆炸伴生CO

柴油储罐发生泄漏形成液池火灾，燃烧伴生污染物释放进入大气环境，造成大气环境风险事故，影响预测结果见表5.5-4。

伴生CO排放下风向轴线预测结果一览表

| 距离m | 最不利气象条件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间min |  |  |  | 高峰浓度mg/m3 |  |  |
| 10 | 0.11 |  |  |  | 4.13E+04 |  |  |
| 60 | 0.67 |  |  |  | 8.60E+03 |  |  |
| 110 | 1.22 |  |  |  | 3.62E+03 |  |  |
| 160 | 1.78 |  |  |  | 2.02E+03 |  |  |
| 210 | 2.33 |  |  |  | 1.31E+03 |  |  |
| 260 | 2.89 |  |  |  | 9.26E+02 |  |  |
| 310 | 3.44 |  |  |  | 6.94E+02 |  |  |
| 360 | 4.00 |  |  |  | 5.42E+02 |  |  |
| 410 | 4.56 |  |  |  | 4.37E+02 |  |  |
| 460 | 5.11 |  |  |  | 3.61E+02 |  |  |
| 510 | 5.67 |  |  |  | 3.05E+02 |  |  |
| 610 | 6.78 |  |  |  | 2.26E+02 |  |  |
| 710 | 7.89 |  |  |  | 1.76E+02 |  |  |
| 810 | 9.00 |  |  |  | 1.41E+02 |  |  |
| 910 | 10.11 |  |  |  | 1.16E+02 |  |  |
| 1010 | 11.22 |  |  |  | 9.74E+01 |  |  |
| 1510 | 16.78 |  |  |  | 5.05E+01 |  |  |
| 2010 | 22.33 |  |  |  | 3.45E+01 |  |  |
| 2510 | 27.89 |  |  |  | 2.57E+01 |  |  |
| 3010 | 41.44 |  |  |  | 2.01E+01 |  |  |
| 3510 | 48.00 |  |  |  | 1.64E+01 |  |  |
| 4010 | 54.56 |  |  |  | 1.37E+01 |  |  |
| 4510 | 61.11 |  |  |  | 1.17E+01 |  |  |
| 5010 | 67.67 |  |  |  | 1.02E+01 |  |  |
| 类型 |  | 阈值(mg/m3) | X起点(m) | X终点(m) |  | 最大半宽(m) | 最大半宽对应X(m) |
| 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |  | 95 | 10 | 1020 |  | 50 | 560 |
| 毒性终点浓度-1/（mg/m3） |  | 380 | 10 | 440 |  | 22 | 210 |

火灾次生污染一氧化碳关心点预测结果

| 关心点 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白坭塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 竹高塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 根竹园村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 亚公山村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 扫把塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 园岭子村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 南北塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 吊排村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 长岭横山村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 佛冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 佛子村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 象牙岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 新象村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 新开岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 罗特根村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 多湖队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 老城队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 茅坡队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水口村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 黄峰岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 丁高廖村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 岭顶队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 茅坡村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 晒鸡坡村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 园岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 龙正岭队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 木棉角村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 铁山队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 塘尾村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 茅坡小学 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 茅坡队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 西井村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 荔枝园村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 多蛇村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 虎塘小学 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 瑶罗塘（红卫队村） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水东冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水东村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 上水东村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水东小学 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水东浪村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 新塘尾村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 新塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 大竹塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水碾村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 竹子垌村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 山珠冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 尖岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 大路塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 油柑根村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 角木冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 大茹冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 长岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 长岭小学 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

最不利气象条件CO最大影响范围图

（2）柴油储罐发生火灾爆炸伴生SO2

柴油储罐发生泄漏形成液池火灾，燃烧伴生污染物释放进入大气环境，造成大气环境风险事故，影响预测结果见表5.5-6。

伴生SO2排放下风向轴线预测结果一览表

| 距离(m) | 浓度出现时间(min) |  | 高峰浓度(mg/m3) |  |  | 质心高度(m) |  | 出现时间(min) |  | 质心浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 15.14 |  | 4.28E+00 |  |  | 0.76 |  | 15.14 |  | 9.16E+00 |
| 60 | 15.94 |  | 2.46E+00 |  |  | 0.00 |  | 15.94 |  | 3.54E+00 |
| 110 | 16.74 |  | 1.47E+00 |  |  | 0.00 |  | 16.74 |  | 1.83E+00 |
| 160 | 17.53 |  | 9.53E-01 |  |  | 0.00 |  | 17.53 |  | 1.12E+00 |
| 210 | 18.33 |  | 6.69E-01 |  |  | 0.00 |  | 18.33 |  | 7.64E-01 |
| 260 | 19.12 |  | 5.03E-01 |  |  | 0.00 |  | 19.12 |  | 5.57E-01 |
| 310 | 19.92 |  | 3.90E-01 |  |  | 0.00 |  | 19.92 |  | 4.26E-01 |
| 360 | 20.72 |  | 3.13E-01 |  |  | 0.00 |  | 20.72 |  | 3.37E-01 |
| 410 | 21.51 |  | 2.57E-01 |  |  | 0.00 |  | 21.51 |  | 2.75E-01 |
| 460 | 22.31 |  | 2.15E-01 |  |  | 0.00 |  | 22.31 |  | 2.29E-01 |
| 510 | 23.10 |  | 1.83E-01 |  |  | 0.00 |  | 23.10 |  | 1.94E-01 |
| 610 | 24.70 |  | 1.39E-01 |  |  | 0.00 |  | 24.70 |  | 1.46E-01 |
| 710 | 26.29 |  | 1.10E-01 |  |  | 0.00 |  | 26.29 |  | 1.14E-01 |
| 810 | 27.89 |  | 8.92E-02 |  |  | 0.00 |  | 27.89 |  | 9.24E-02 |
| 910 | 29.49 |  | 7.44E-02 |  |  | 0.00 |  | 29.49 |  | 7.65E-02 |
| 1010 | 0.00 |  | 0.00E+00 |  |  | 0.00 |  | 30.94 |  | 6.46E-02 |
| 1510 | 0.00 |  | 0.00E+00 |  |  | 0.00 |  | 37.30 |  | 3.25E-02 |
| 2010 | 0.00 |  | 0.00E+00 |  |  | 0.00 |  | 43.13 |  | 1.92E-02 |
| 2510 | 0.00 |  | 0.00E+00 |  |  | 0.00 |  | 48.62 |  | 1.26E-02 |
| 3010 | 0.00 |  | 0.00E+00 |  |  | 0.00 |  | 53.86 |  | 8.85E-03 |
| 3510 | 0.00 |  | 0.00E+00 |  |  | 0.00 |  | 58.91 |  | 6.58E-03 |
| 4010 | 0.00 |  | 0.00E+00 |  |  | 0.00 |  | 63.82 |  | 5.07E-03 |
| 4510 | 0.00 |  | 0.00E+00 |  |  | 0.00 |  | 68.60 |  | 4.01E-03 |
| 5010 | 0.00 |  | 0.00E+00 |  |  | 0.00 |  | 73.28 |  | 3.26E-03 |
| 类型 |  | 阈值(mg/m3) |  | X起点(m) | X终点(m) |  | 最大半宽(m) |  | 最大半宽对应X(m) |  |
| 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |  | 2 |  | 10 | 70 |  | 6 |  | 10 |  |
| 毒性终点浓度-1/（mg/m3） |  | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

火灾次生污染SO2关心点预测结果

| 关心点 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白坭塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 竹高塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 根竹园村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 亚公山村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 扫把塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 园岭子村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 南北塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 吊排村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 长岭横山村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 佛冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 佛子村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 象牙岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 新象村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 新开岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 罗特根村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 多湖队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 老城队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 茅坡队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水口村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 黄峰岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 丁高廖村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 岭顶队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 茅坡村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 晒鸡坡村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 园岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 龙正岭队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 木棉角村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 铁山队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 塘尾村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 茅坡小学 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 茅坡队村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 西井村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 荔枝园村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 多蛇村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 虎塘小学 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 瑶罗塘（红卫队村） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水东冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水东村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 上水东村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水东小学 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水东浪村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 新塘尾村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 新塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 大竹塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 水碾村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 竹子垌村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 山珠冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 尖岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 大路塘村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 油柑根村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 角木冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 大茹冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 长岭村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 长岭小学 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

最不利气象条件SO2最大影响范围图

在设定的柴油储罐发生火炸、爆炸，次生/伴生污染物SO2、CO进入大气环境，造成大气环境风险事故情形下，最不利气象条件时，SO2预测浓度未达到毒性终点浓度-1；SO2预测浓度达到毒性终点浓度-2的最远距离是70m；CO预测浓度达到毒性终点浓度-1的最远距离是440m，预测浓度达到毒性终点浓度-2的最远距离是1020m；SO2、CO在关心点均未超过毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2。

一旦发生事故后，应立即采取相关防护措施，及时启动应急预案，保护和减缓事故对厂区周边敏感点的影响。

有毒有害物质在地表水中扩散

事故应急系统合理性分析

在发生风险事故的情况下，事故废水主要指初期雨水和消防废水。由于设备的跑冒滴漏等原因，生产区及储罐区地面上不可避免的含有物料，遇雨时会将随雨水通过雨水管线外排至园区雨水管网，对后续处理水质造成一定的影响；另一方面，在设计中消防废水是通过雨水管线进行收集，在发生爆炸火灾事故的时候，生产装置及储罐区的物料极有可能进入消防水中，并随消防水进入雨水收集池。

事故废水量参考中国石化建标〔2006﹞43号《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》中计算公式确定。具体公式如下：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5

式中：V1――收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2――发生事故的贮罐或装置的消防水量，m3；

V3――发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；

V4――发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5――发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

A. 事故装置可能溢流出的液体（V1）

本项目单个最大储罐物料贮存量为80m3。

B. 消防废水（V2）

根据可研，本项目一次火灾最大水量为288 m3。

C. 发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量（V3）

本项目取V3=0 m3。

D. 事故发生时仍必须进入收集系统的废水量（V4）

本项目无外排废水，因此V4取0。

E. 事故时雨水量（V5）

项目设置有容积为3600m3的初期雨水收集池以满足需求，故此处不计入雨水量，V5=0。

综上，事故应急池所需总有效容积为 V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=368m3。公司拟建一座容积为400m3的事故应急池，因此可以满足事故应急排放需求。事故状态下废水全部由事故应急暂存，然后分批进入污水固废处理厂处理；罐区的围堰、事故水池等必须进行防渗处理，经采取上述措施后，事故状态下产生的废水对周围环境的影响较小。

水污染环境风险分析

本项目水污染系统的事故应急系统包括：400m3事故应急池、3600 m3初期雨水池、地沟及围堰。本项目水污染事故应急系统具有4000m3事故缓冲能力。

根据上文事故应急池合理性分析，本项目事故应急池已充分考虑事故情形下可能排入该事故池系统的收集系统范围内发生事故的的物料量、发生事故的储罐或装置的消防水量、发生事故时可能进入该收集系统的降雨量、事故时必须进入该系统的废水量。废液罐区围堰容积大于废液罐总容积。且故障短时间内无法排除，应停止生产，待污水处理设施修理完毕且将事故池中的废水处理完毕后方可开机。另外本项目事故废水建立了三级防控体系，雨水排口及废水排口均设有闸阀，可有效将事故废水控制在厂区内；罐区的围堰、事故水池等必须进行防渗处理。

本评价认为在建设4000m3事故污水缓冲系统，且采取上述措施的情况下出现污水进入水体的可能较小，本评价风险预测不考虑水体的情况。

地下水环境风险评价

风险事故情景假设

项目重点风险源为柴油储罐，存在火灾、爆炸风险，事故发生后可能导致防渗层破损，因此本次地下水风险评价假设柴油储罐发生火灾爆炸事故后，防渗层收到冲击发生破损，污染物沿裂隙渗入地下水，会造成地下水污染。本评价假定泄漏的物质全为柴油，则石油类因子浓度为840000mg/L，事故在发生6小时后事故得到控制，泄漏柴油均被收集处理。

预测模型及主要参数

地下水风险预测模型及参数与地下水环境影响分析章节一致，详见&地下水环境影响分析章节。数值模拟范围是根据调查区水文地质条件、并结合环境影响评价目标确定的，重点预测和评价事故性泄漏对下游村瑶罗塘村S31民井一带环境及长岭河的影响。利用本次瑶罗塘井点S31作为参照点，反映污染晕运移路径，预测瑶罗塘村可能存在的风险。

地下水风险预测结果

根据《广西银亿再生资源有限公司利用工业固废制新型建材项目水文地质勘查报告》，项目发生柴油泄漏地下水风险事故情景预测如下：

柴油泄漏的石油类因子的排放量为840000mg/L，本次仅模拟石油类因子的影响范围，污染物迁移预测如图5.5-3所示，统计结果如表3.3.5-8所示。

地下水中泄漏污染指标石油类因子行为特征预测表

| 预测时间 | 影响范围 |  | S31 | 最大浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（m2） | 最远距离(m) | 浓度（mg/L） |  |  |
| 100天 | 54134 | 317 | - | 100000 | 石油类因子在泄漏泄漏300天后到达S31，600天后达到尖岭河。 |
| 300天 | 94796 | 554 | 0.5 | 40000 |  |
| 600天 | 153467 | 800 | 745 | 25000 |  |

拟建项目建设生产过程中，柴油储罐为重点风险源，存在火灾、爆炸风险，可能会对防渗层造成损坏，泄漏事故发生后，外泄柴油聚集在罐区内，罐区的防渗层因事故破坏产生裂缝，污染物沿裂隙渗入地下水，会造成地下水污染。按照环境保护法律法规的要求，出现这样的泄漏事故，必须及时修复，严防持续性泄漏。

本次数值模型主要是为了验证厂区污染是否会影响到南面瑶罗塘居民饮用水。模型结果显示石油类因子在泄漏300天后影响到瑶罗塘村S31民井，在泄漏泄漏600天后达到尖岭河，各污染指标的影响会在自然作用下衰减消失，浓度逐渐减小。

为保障地下水安全，在项目运行过程中应采取以下措施：建立完善的监测制度；配备先进的检测仪器及设备；科学、合理地设置地下水的污染监控井，以便及时发现污染、及时地控制污染。通过地下水监测井的监测数据及反馈，启动应急处置方案，及时地发现地下水的污染事故以及其影响的范围和程度。从各个方面减免项目的运行对评价区的地下水环境造成不利的影响。

小结

对代表性风险事故风险进行预测和评价，风险事故情形分析情况见表5.5-9。

事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 柴油储罐发生火灾、爆炸后，伴生污染物SO2、CO进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露设备类型 | 储罐 |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  | 操作压力/MPa |  | 0.101325 |
| 泄露危险物质 | 柴油 |  | 最大存在量/kg |  | 60 |  | 泄露孔径/mm |  | / |
| 泄露速率/（kg/s） | 100 |  | 泄露时间/min |  | 10 |  | 泄漏量/kg |  | 60000 |
| 泄露高度/m | 0 |  | 泄漏液体蒸发量/kg |  | / |  | 泄露频率 |  | 5×10-6 |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 380 |  | 440 |  | / |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 95 |  | 1020 |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |
|  | SO2 | 指标 |  | 浓度值/（mg/m3） |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 79 |  | / |  | / |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 2 |  | 70 |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |

环境风险管理

环境风险管理措施

（1）总图布置和建筑风险防范措施

根据厂区生产特点和环境情况，在总图布置中，各建筑物之间的距离应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求。各车间、工序按生产性质进行分区，分区内部和相互之间形成消防通道、应急疏散通道。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求的耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌，柴油罐区不允许非工作人员随便入内，安全出口及疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。在装置区设置救护箱，工作人员配备必要的个人防护用品，并定期对消防设施完整性进行检测，记录。

（2）工艺技术设计风险防范措施

①根据工艺布置和操作特点，各工序控制采用先进自动化控制仪表，对装置进行集中控制和检测，现场要定期巡视，并设有完善的参数限制报警和自动连锁系统，以防事故发生。

②各类压力容器的设计，严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行，同时加强设备的密封及设备与管道的联接密封，减少物质泄漏的可能性。

③生产车间采取地面硬化、防渗漏和防腐蚀措施，防止污染物泄漏地面而下渗污染地下水。

④厂区内设置消防水管，室外配置地上式消防栓；车间内根据生产类别设置合适的灭火剂、灭火器材和足够的水源。

（3）安全检修措施

在存有易燃、易爆物质的场所动火或装置检修前，必须严格执行安全防火和有害气体检测的规程，经安全部门同意并发给动火证后才能操作。停车检修设备、管道必须按照操作规程操作，首先将工作介质排净，再用氮气或蒸汽进行吹扫、置换至合格，方可进行检修。必须做到“隔离、置换、分析、办证、确认”十字方针。安全部门应彻底检查待修设备，切实考虑检修人员的安全，慎重签发一个动火证。

（4）安全标志、安全色、警示标志及风向标

本项目生产场所与作业地点的紧急疏散通道、紧急疏散口设置醒目的标志和指示箭头，满足人员紧急疏散的需要。在容易发生事故危及生命安全的场所和设备的各个作业地点设置安全警示标识。如柴油罐区设置易燃易爆等警示牌，在存在高处坠落地点设置警示标志，在汽车可能行驶的路线上设置减速限速标识等。项目应急疏散路线见下图。

（5）其他管理措施

①对职工要加强环保、安全生产教育，生产中积极采取防范措施，厂区内特别是易燃、可燃物品储存和使用场所严禁吸烟、禁火，在醒目处要设有禁烟、禁火的标志。

②制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制度和操作规程，防止工人误操作。

③加强对各类操作人员、特种作业人员的安全技能教育、培训和考核，并经考核合格后持证上岗。

④要合理安排生产和检修计划，降低设备故障的出现机率，对生产系统容易出现故障的设备要有一定数量的库存设备和备品备件。

⑤加强对生产装置、设备的检修、维护和保养。按规定对特种设备、仪表、安全阀、压力容器定期进行检定、检验，并建立档案。

⑥设立设备管理信息系统，注重设备状态监测和故障诊断，使设备管理从事后维修和计划维修向预测预报过渡降低设备突发故障率，避免重大事故发生。

⑦厂内应设置专用仓库，存放灭火沙土、防护服和灭火器等安全器材，应急救援组织的人员应接受专门培训，在发生火灾、爆炸等突发事故时能够及时利用这些安全设备与工具进行应急工作。

环境风险防范措施

事故大气环境风险防范措施

（1）物料泄漏应急、救援及减缓措施

①当发生易燃易爆或有毒物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展：

②根据事故级别启动应急预案；

③根据装置各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群。

④易挥发易燃液体泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止液体进入。

⑤喷雾状水稀释，构筑临时围堤收容产生的大量废水。

⑥小量液体泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，稀释水排入废水系统。大量液体泄漏：构筑临时围堤收容。用泡沫覆盖，降低挥发蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或外委资质单位处置。

（2）火灾、爆炸应急、减缓措施

当装置或储罐发生火灾或爆炸时：

①根据事故级别启动应急预案；

②根据需要，切断着火设施上、下游物料，尽可能倒空着火设施附近装置或贮罐物料，防止发生连锁效应；

③救火的同时，采用水幕或喷淋的方法，防止引发继发事故；

④据事故级别疏散周边人员。

事故废水环境防范措施

（1）三级风险防范措施

为避免项目事故废水进入外环境造成污染，项目设置三级风险防范措施：

①一级风险防范措施——地沟及围堰

项目各车间内建有地沟，储罐设置围堰，地沟及围堰内设泵、管线与厂区事故应急池相连，正常情况下，应保证围堰内不能存放废水或其他水，降水时积聚的水应及时排空。若车间发生泄漏事故，泄漏物料进入地沟，待事故妥善处理后将可回收部分进行回收利用，不可回收部分分批送至污水固废处理厂进行处理后中水回用；若柴油储罐发生泄漏，首先将泄漏物料收集在围堰内，待事故妥善处理后将可回收部分进行回收利用，不可回收部分分批送至污水固废处理厂进行处理后中水回用。

②二级风险防范措施——事故应急池

根据前述事故应急池合理性分析，本项目事故应急池已满足需求，另外本项目设有3600m3初期雨水池，全厂具有4000m3的事故应急水处理能力。

③三级风险防范措施——雨水废水排口闸阀

一般情况下，事故发生后，一级、二级风险防范措施即能够将事故控制在厂内，不会对水环境造成不良影响，但由于自然灾害等强烈不可抗力造成的危害则更加难以控制。

项目在厂区雨水排口设置闸阀，一旦由于自然灾害等强烈不可抗力造成物料或污水泄漏，停产后一级、二级风险防范措施未能全部储存物料或污水，或由于自然灾害等不可抗力因素造成围堰、事故池破裂，立即关闭闸阀，避免事故废水由雨水排口进入外环境，最大限度避免事故废水进入地表水体。

（2）雨水系统设计

项目实施“雨污分流”，但雨水管沟内也应在关键节点闸门、抽水泵、管线与厂区事故池相连，废水一旦进入雨水系统，可将废水抽至事故池后再送至污水固废处理厂处理，阻断事故废水直接通过雨水系统进入厂外水体，造成污染。

项目厂区三级风险防范措施示意图见图5.6-2。本项目雨污水流向及封堵系统情况见图5.6-3。

项目三级风险防范措施示意图

项目雨污水流向及封堵系统图

事故地下水风险防范措施

（1）污染源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放。主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物上采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；尽量“可视化”，做到污染物“早发现、早处理”。

厂区运营期间，应对污水管道严把质量关，采用良好的抗腐蚀管道，对管道排水采用监控措施，一旦发现异常情况，发生污水管道泄漏，应立即对管道进行检修，若短时间内泄漏源可修缮完毕，则应在最快时间内修复，若泄漏源大，应适时考虑停产，防止泄漏污水进一步污染地下水，待管道修复后恢复生产。

为监控厂区地下水环境质量及项目对地下水环境的影响，须对地下水进行定期监测，地下水监测计划和监测点位详见＆8环境管理与监测计划。

（2）分区防渗措施

全厂地面、路面均需进行水泥硬化处理，生产区及储罐区还需采取专门的防腐防渗措施，防止废水或废液下渗污染地下水环境。各分区地下水防渗要求见章节6.2.3地下水污染防渗措施内容。

危险化学品事故防范措施

项目所涉及化学品泄漏风险主要发生在储存、运输、使用危险化学品过程中，建设单位在储存、运输、使用危险化学品的过程中应按《危险化学品安全管理条例》（2011年，国务院令第591号）及《国务院关于修改部分行政法规的决定》（2013年，国务院令第645号）要求执行。

另外，针对本项目，还提出以下防范措施：

（1）储存场所要符合消防安全条件。各类化学品仓库、储罐、堆场等建筑物的选址，建筑物的结构构造、电器设备、防爆泄压、灭火设施等都要满足消防安全要求；化学品储罐的放置符合安全要求，储存于干燥清洁的仓间内；注意防潮和雨淋，分开存放，分装和搬运作业要注意个人防护。

（2）各项危险化学品必须有专人管理，并作好使用记录，责任到人。仓库工作人员应进行专门培训，经考核合格后持证上岗。保管人员要做到一日三查，即上班后、当班中、下班前检查:查码垛是否牢固，查包装是否渗漏，查电源是否安全。发现问题及时处理，消除隐患。

（3）适时对输送管道、阀门及设备等进行检修，保证设备的安全运行，对于生产中发现的问题及时进行维修，对于安全隐患及时进行整改。设备要经常进行保养，如果发现异常情况，应立即报告进行维修，保证相关设备的正常运行。

（4）建立工业卫生、环境监测及管理系统。对工厂的正常运行进行管理。当事故发生时进行应急防毒监测、防毒指导和人员中毒救护。

（5）运输危险化学品的单位必须要有危险化学品运输资质；用于危险化学品运输工具的槽罐以及其他容器，由专业生产企业定点生产，并经检测、检验合格，方可使用；运输化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施；运输危险化学品，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。

（6）加强危险物质运输管理，采用专用合格车辆进行运输，并配备押运人员，驾驶员及押运人员需持证上岗，严禁疲劳驾驶；运送车辆不得超装、超载，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域，确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，并按公安部门指定的行车时间和路线进行运输，并做到文明行车；在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；不断加强对运输人员及押运人员的技能培训。

（7）加强装卸作业管理。装卸作业场所应设置在人群活动较少的偏僻处，装卸作业人员必须具备合格的专业技能，装卸作业机械设备的性能必须符合要求，不得野蛮装卸作业，在装卸作业场所的明显位置贴示“危险”警示标记，不断加强对装卸作业人员的技能培训。

生产废气事故排放环境风险防范措施

（1）厂区运营时，要求员工严格按照工艺和控制规则操作。

（2）加强废气处理设施的维修保养，确保处理设施稳定达标排放。

（3）设立专人岗位，定期对废气处理设施的设备运行状况进行检修、维护和保养，并建立相关维护档案。

（4）定期监控在线监测系统，并与厂内调度建立联动机制。一旦发生处理设施处理失效事故排放，应立即停止生产并进行检查，待处理设施维修完毕，确定能正常运行后方可恢复生产。

环境风险应急预案

制订环境突发事故应急预案的目的

认真贯彻落实党中央、国务院领导的指示精神，高度重视污染事故的防范和处理，建立健全突发环境事件应急机制，提高应对突发环境事故的能力，消除污染事故隐患，加强环境监管，保障环境安全，维护群众环境权益。

应急预案编制内容

公司要按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2004）中对应急救援预案内容的要求（表5.7-1），针对企业实际情况编制应急预案。

应急救援预案内容

| 序号 | 项目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：柴油罐区、危废库和原料预处理车间、生产区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别和分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

应急救援组织机构

公司要设立“重大事故应急救援组织机构”，成立应急救援组织机构指挥领导小组。应急组织救援机构管理组织及成员如下：

总指挥：由“项目运行公司”具有独立的法人资格的厂长担任；

副总指挥：由公司副厂长担任

指挥小组领导成员：由工厂各部门的负责人担任。

应急救援组织职责任务

“重大事故应急救援组织机构”及各部门主要职责如下：

（1）指挥领导小组

①负责公司“应急预案” 的制定、修订；

②组建应急救援队伍，并组织实施和演练；

③检查督促做好重大突发环境事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

④组织指挥救援队伍实施救援行动；

⑤发布和解除应急救援命令信号；

⑥向上级政府部门汇报或向周边单位或群众通报污染事故，必要时请求救援；

⑦组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

（2）指挥人员

总指挥：负责公司应急救援工作的组织和指挥，总指挥不在时，由总指挥指定一位副总指挥代理。

副总指挥：协助总指挥工作的。

（3）灭火组的职责

①执行现场指挥的命令，进行灭火工作，依灾害性质穿着适当的个人防护用具；

②就近使用可以使用的各种灭火设备灭火；

③在灭火时首先应确保自身的安全；

④密切注意火灾事故发展和蔓延情况，如灾情继续扩大向现场指挥请求支援，或及时撤出事故现场；

⑤引导专业消防队合理布置消防车和重点保护区域，对重要设备、设施进行重点监控和保护；

⑥灭火组组长随时向现场指挥通报灭火情况。

（4）抢险组

①负责设备抢检抢修或设备安装，电源供电保障、电器抢检抢修及保障，负责应急救物质的供应和运输，保证救援物质及时到位。

②抢险组的成员应对事故现场、地形、设施、工艺熟悉，在具有防护措施的前提下，抢修设备、防止事故扩大，降低事故损失，抑制危险范围的扩大；

③执行现场指挥的命令，进行抢险、抢修、阻漏等工作；

④化学品泄漏、有毒化学物质的清消和处理；

⑤发生事故时，立即进入现场，尽快排除危险源，同时要采取措施保护现场，防止有毒有害物质扩散；

⑥迅速修复或更换已破损的设备、仪表等装置，为恢复生产做准备；

⑦断开通往灾害区域的电源或化学物质来源处的电源；

⑧抢险组组长随时向现场指挥通报现场抢险进展情况。

（5）通讯组的职责

①确保各专业组与现场指挥之间通讯的畅通；

②协助现场指挥工作并负责相关的资源、人员、设施等联络，保证救援需要的物资、人员、设施现场指挥的调动要求；

③与外部救援机构的联系与引导；

④环保、安全资讯的提供及通报；

⑤协助指挥人员安全疏散和自救。

（6）救护组的职责

①负责对灾害中受轻伤人员进行止血、简单包扎、人工呼吸等急救工作；

②经初步抢救后，对受伤人员进行检查分类和观察，采取进一步治疗措施；

③负责将重伤人员送往医院治疗；

④向通讯组提供人员简单自救、互救方法，通过广播向被困员工宣传；

⑤救护组组长随时向现场指挥通报人员伤害及救治情况。

（7）监测组

①负责事故现场应急监测工作，及时向应急组织领导机构提供监测数据；

②承担事故危害损失鉴定的有关监测事项；

③并协助上级监测部门开展承担的应急事故监测任务。

（8）安保组

①执行现场指挥的命令，进行疏散工作；

②按指定的疏散路线，引导员工进入紧急疏散集合点；

③执行危险区域的管制、警戒，防止无关人员及车辆进入危险区；

④清点已进入集合点的人员，请通讯组协助查找失散、失踪人员，并通报相关人员；

⑤疏散组组长随时向现场指挥通报人员疏散情况。

应急处置程序

（1）发生事故后，岗位人员应立即报告当班值班长，同时，向附近的岗位人员发出事故警报。当班值班长接到事故报告后立即向应急领导小组报告事故情况，应急领导小组再向公司生产部安全室汇报，由其视事故情况确定是否向上级请求事故抢险或支援，同时上报市安全生产监督管理局。

（2）按照事故的性质、严重程度、影响范围等因素，事故分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级事故。发生Ⅲ、Ⅳ级事故时，应急领导小组确定是否启动专项应急现场处置方案，超出本单位应急救援处置能力时，及时报告公司生产部安全室；发生Ⅱ级事故时，公司成立安全事故应急指挥中心，由指挥中心启动公司生产安全事故综合现场处置方案；发生Ⅰ级事故时，由公司安全事故应急指挥中心指挥救援，同时请求市有关部门协调，由有关部门确定是否启动市面上一级应急现场处置方案。

（3）应急救援人员的引导由应急领导小组负责。现场应急指挥部成立后，由现场应急指挥部负责。如果事故扩大，必须成立公司安全事故应急指挥中心，则由指挥中心负责引导。

（4）在实施了应急救援措施，但事故仍得不到有效控制、而且极有可能发生更为严重的后果时，公司安全事故应急指挥中心或现场应急指挥部应采取措施疏散人员。

环境突发事故污染物的处置措施

（1）事故发生后应采取的工艺处理措施

①微小和预警事故的工艺处理：发生此类事故，要及时根据实际情况确定事故大小和对工艺生产有无影响，岗位人员应及时采取切断灾源和通知车间人员、监护并设置标识，如:挂牌、合理调整工艺指标等处理措施；

②一般事故的工艺处理：采取报警和切断致灾源，对厂房采取及时通风置换措施等。

③对较大事故的工艺措施：立即停车卸压切断致灾源，设立警戒区，挖坑或围堤，应及时通知上级有关部门。废水处理系统发生故障，应立即关闭厂区雨水排放口和污水排放口，杜绝事故处理过程中的各种废水或污水进入环境水体而污染区域水体。

（2）针对公司内的化学品泄漏，采取以下措施

①当生产车间内发生泄漏事故时的应急方案:

A.立即停止一切作业，切断电源、气源、热源。

B.迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。给应急人员戴呼吸器、穿防护服、防护手套等，尽可能切段泄漏源。

C.化学品小量泄漏时，用活性炭吸收，或用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，刷洗液稀释后进入废水系统；大量泄漏则应按照操作规程，用防爆泵或其他规定用具收集，置于槽车或指定容器；回收的物料交专业公司处理;并防止人体直接接触。

②当仓库区发生泄漏事故时的应急方案：

A.立即停止一切作业，切断电源、气源、热源，迅速撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。给应急人员戴呼吸器、穿防护服、防护手套等。

B.排查发生泄漏的事故位置，立即将原料转移。

③化学品运输过程环境风险应急方案:

本项目各种化学品有供应商运至厂内，为此建设单位应对供应商提出运输过程环境风险应急要求，包括：

A.发生固态化学品泄漏后应及时收集并清扫附近路面避免有毒物质毒性残留；

B.发生液态化学品泄漏后，应迅速使用运输车上的石灰、沙土等进行掩盖，初步削减其毒性并防止泄漏扩散，若运输车上的材料不够，则迅速在附近掘取沙土图掩盖泄漏物。

C.发生泄漏后应迅速通知当地环保、交通部门以及危险废物处理部门，对泄漏事故和泄漏化学品进行妥善处理。

环境突发事故的报告制度

（1）对上级机关报告制度

发现一般事故立即报告当班生产调度，当班调度必须组织人员抢救，事后24小时内分析原因并报上一级领导。

当企业发生重特大污染事件时，立即报告总指挥，及时做好重特大环境污染事件的上报工作。环境污染事故报告要按照国家环保部《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》的规定执行，并及时向地方人民政府报告。重大事故应急救援组织机构领导首先向当地环保部门报告，当地环保部门按照规定程序，逐级向玉林市环保局、广西环境保护厅报告污染状况，并随时上报调查处理的进展情况。

（2）企业内部处理制度

应针对突发事故的性质（废水泄漏、废气处理装置不正常运行等），执行本评价提出的风险防范措施。

①事故应急池

在废水处理构筑物周围设置废液导流沟和应急池，防止废液泄露，并相应使用具有防腐、防渗材料铺设；在场区内采用水泥混凝土铺设地面，做好地面硬化工作。

②制定地下水风险或突发事故的应急响应预报预案，及时采取封闭、截流、疏散、地表水体突发性污染处理等措施。

③定期对废气处理设施的的检修、维护和保养，并建立档案。

④对废气处理设施的运行设置自动警示装置，并与厂内调度建立联动机制。一旦发生处理设施处理失效事故排放，应立即停止生产并进行检查，待处理设施维修确定能正常运行后方可恢复生产。

事故污染区应急环境监测和消息发布

指挥部配合与当地公安、消防、地方环保部门等单位迅速展开现场调查、判明事故、事件发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质，及时做好事故污染区应急环境监测和污染跟踪，对已造成污染区域的污染范围、影响程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

根据现场污染监测数据和现场调查，事故应急环境监测应当向地方政府建议建立污染警戒区域，由地方环保局及时通报有关部门，作出是否发布警报决定。同时要按照国家保密局、国家环保部《环境保护工作国家秘密范围》和国家环境保护部《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发事件信息、由事故处理地新闻媒体发布污染事故消息。其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄漏事件信息。

应急救援保障措施

（1）资金保障：公司要划拨一定的污染事故应急专项资金，用于购买应急设施、设备与器材和日常的宣传培训演练，作为突发环境污染事故应急资金的保障。

（2）.装备保障：工厂要准备一定数量的应急救援用的用品与配备相应的安全消防等装备，并对其进行日常维护，为环境突发事故应急提供装备保障；

（3）通信保障及人力资源保障：保证全厂的通信畅通，重大事故应急救援组织机构成员要配备相应的通信工具，并且保证每天24小时畅通，保证事故应急人员和救援设备物资能及时到位。

（4）宣传培训演练：平时要加强防范污染事故的宣传工作，并邀请地方消防部门对企业应急组织机构领导小组成员和职工进行技术指导和培训，发放《环境应急手册》，每半年要安排人员进行一次事故应急演练。对工厂周围公众进行有针对性的科普宣传、教育、培训和发布有关信息，增强广大群众自我防护、自救互救意识。

污染事故善后处理

环境突发事故控制住后，要同时进行如下的善后处理：

（1）及时调查环境污染事故的起因，对污染事故基本情况进行定性和定量描述，对整个事故进行评估，对玩忽职守并造成严重后果的，追究相关人员责任。

（2）收集相关资料存挡，包括事故性质、参数与后果、决策记录、信息分析等，进行工作总结，为防范环境突发事故指挥部门提供决策依据。

（3）对受伤工人或群众进行抢救及安抚，制定相应的赔偿计划等善后工作；

（4）对受损的设施设备进行检修等善后工作，待确定设施设备能正常运行时再恢复生产。

与区域风险应急救援预案的联动

积极配合当地政府建设和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，并建立本建设项目与工业区、周边企业、村镇、政府等之间的应急联动机制，做好企业突发环境事件应急预案与区域相关部门的应急预案相衔接，并加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。

本项目生产事故发生后，应根据事故类别，执行其制定的环境风险应急预案，并根据风险事故的类型和等级，充分发挥与区域有关部门的分级响应联动机制，如废水事故排放应急预案。而对于超出本预案规定的适用范围的其他事故，或者事故扩大升级，演变为较大、重大、特别重大事故，超出公司的应对能力时，建设单位应立即通知玉林市政府及其他相关管理部门，降低环境风险影响。

环境风险评价结论与建议

项目危险因素

本项目主要危险物质为含镍废渣、氢氧化钠、柴油等。陶粒生产车间、危废库和原料预处理车间及柴油等均属于危险单元。通过对项目事故类型及其影响的环境途径分析，本项目风险类型主要为泄漏和火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。

环境敏感性及事故环境影响

本项目风险评价范围内有水口村、瑶罗塘、西井村等敏感目标，此外还有学校、医院、白沙镇政府等机构。本项目生产废水回用不外排，生活废水经化粪池处理后排入污水固废处理厂处理。项目厂区下游的瑶罗塘、西井村虽然已经接通自来水，但部分居民仍存在取用地下水情况，因此本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

项目柴油储罐发生火灾事故情形下，火灾次生污染物SO2预测浓度未达到达到毒性终点浓度-1；SO2预测浓度达到毒性终点浓度-2的最远距离是70m；CO预测浓度达到毒性终点浓度-1的最远距离是4400m；CO预测浓度达到毒性终点浓度-2的最远距离是1020m。对于事故废水，项目设有三级防控措施，在措施采取到位的情况下废水对周围环境影响较小。

建设单位制定各类环境风险事故应急、救援措施，为控制工程可能发生的各类、各级环境风险事故降低并最终消除其环境影响，提供有效的组织保障、措施保障。最终可将环境风险事故造成的环境影响控制在可接受范围内。

环境风险防范措施和应急预案

为了预防环境风险，本项目在设计中有针对性地采取了事故预防、事故预警、事故应急处置等措施，主要包括总图布置和建筑安全措施、防火防爆措施、消防安全措施、防渗措施、建立事故状态下水体污染的预防与控制体系等。

建设单位应确保环境风险防范措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。风险防范措施、应急处置及救援资源和应急预案应纳入环保设施竣工验收“三同时”检查内容。针对本项目特点及环境风险类型，建设单位应编制本项目环境应急预案，企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

建设单位应充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性。

环境风险评价结论与建议

风险评价的结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，项目的环境风险是可防可控的。

建议企业尽快开展本项目的事故应急预案。

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施

大气污染防治措施

拟建项目施工过程中产生的粉尘主要来自工程材料的运输及装卸、填和建筑材料的堆放等环节。为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，施工单位应严格、规范管理制度和措施，纳入环保管理程序。应按照国家有关建筑施工的有关规定，采取如下措施：

（1）施工区域边界设2.5~3m高的围拦墙或隔板。

（2）本项目在施工过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染的影响。

（3）项目在建设过程中需要使用大量的建筑材料，这些建材在装卸、堆放、搅拌过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料。

（4）施工期间泥尘量大，进出施工现场车辆将使地面起尘，因此运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。

（5）运输沙、石、垃圾的车辆装载高度应低于车箱上沿，不得超高超载。实行封闭运输，以免车辆颠簸撒漏。运输车辆装卸完货后应清洗车厢。施工车辆及运输车辆在驶出施工区之前，需作清泥除尘处理，不得将泥土尘土带出工地。

（6）加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。

（7）加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。

水污染防治措施

项目施工期产生的施工废水主要为混凝土拌和、浇筑及养护过程产生的施工废水，雨水冲刷施工场地产生的雨污径流和施工人员生活污水。

（1）项目施工期生产废水应集中收集处理，通过沉沙池、隔油池等措施处理后上清液回用于项目扬尘治理、道路养护、车辆清洗等。

（2）混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池，废水不得直接排放，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

（3）现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料泄漏，污染土壤及水体。各类施工材料应有防雨遮雨设施，工程废料要及时运走，通过完善施工区排水沟渠，可避免场外雨水径流进入施工区，减少雨污径流产生量。

（4）施工营地的生活污水不能任意排放。由于污水量较少，可经过化粪池预处理后用于周围农田灌溉。

（5）生产废水和生活污水不以渗坑、渗井或漫流方式排放。

噪声污染防治措施

（1）施工时段控制

工程施工期应尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的影响时间，缩小施工噪声的影响范围。在施工时，尽可能控制夜间22时至次日6时不施工。

（2）施工机械维护和人员保护

①施工单位要注意保养机械，使机械维持最低声级水平；安排工人轮流操作机械，减少工作接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，可采取发放防声耳塞、头盔等保护措施，使工人进行自身保护。

②用活动式隔声吸声板围挡，并对噪声较大的声源实行封闭式管理，对施工机械实行施工前检定措施，未达到产品噪声限值者不准使用等措施。

③合理布置高噪声施工机械施工地点，尽量远离居民点，减少使用频次。

（3）运输噪声控制

运输建筑材料的车辆，要做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。加强施工区附近的交通管理，避免运输车辆堵塞而增加的车辆鸣号。

固体废物污染防治措施

项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

（1）废土石方

项目将施工开挖的石方及土方大部分用于场地平整及回填，于工程空地设临时弃土场贮存回填土方，废弃土方即产即清，由挖土机和装载车配合及时将废弃土方清运用于其他工程回填，不必建设专门的弃土场。

（2）建筑垃圾

项目建设过程产生少量建筑垃圾，施工期建筑垃圾要按照北海市建筑垃圾管理要求，向城市市容卫生管理部门申报，妥善弃置消纳。

（3）生活垃圾

项目施工过程在施工场地适宜位置用水泥及红砖建一个垃圾池，垃圾场底部用水泥固化，顶部搭建挡雨蓬，施工生活垃圾由施工部门定期清运至市政环卫垃圾收集站点由环卫部门负责统一清运处置。

生态环境保护措施

（1）控制工程用地

①工程的永久用地应严格执照规划及审批要求执行，必须严格履行审批手续。

②严禁随意增加临时用地；要规范施工车辆的运输路线，严禁随意开道，破坏植被。对拟建工程外围的原有农田、防护林要加以保护，不得砍伐。

（2）合理安排施工工序

①合理安排和调整施工工序，使各个工程项目和施工点能够互相协调，各环节能够互相补充。

②项目区的车辆运输道路尽可能利用现有道路，从外借土的道路应先行对坑洼进行填平，并进行压实硬化，控制道路宽度在规定的范围内。

（3）植被恢复、绿化措施

在进行植被恢复时，本着“因地制宜、适地适树适草”的原则，根据项目所处地区的气候特点，选择绿化和造林的骨干植物种，发挥林草防护和观赏等综合功能。

施工期环境管理

为了有效保护项目拟建址所在区域环境质量，切实保证本报告提出各项施工期环境保护措施的落实，建设单位还应成立专门小组，隶属建设单位直接领导，全面履行国家和地方制定的环境保护法律、法规及政策，有效地保护项目所在区域环境质量，合理开发和利用环境资源，监督施工单位对各项环境保护措施的落实情况，聘请有资质的环境监理机构对施工单位环境保护措施落实情况进行跟踪监理，并且配合环境保护主管部门对项目施工实施监督、管理和指导。

施工单位应设立内部环境保护管理机构（施工单位主要负责人及专业技术人员组成），专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，保证施工期环保设施的正常运行，各项环境保护措施的落实。

建设、施工单位环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

（1）建设单位应保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对基地的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目施工有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。

（2）建设单位及时将国家、地方与基地环境保护有关的法律、法规和其它要求向施工单位有关机构、人员进行通报，组织施工人员进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（3）建设单位及时向单位负责人通报与基地施工有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议；建设单位应将施工期生态功能保护、水土保持、植被保护、地质灾害防治等环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。

（4）建设单位负责制定、监督、落实有关环境保护管理规章制度，负责实施环境保护控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

（5）建设单位按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

（6）施工单位应按照工程合同的要求和国家、地方政府制订的各项法律法规组织施工，并做到文明施工、保护环境。

（7）施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间。

运营期污染防治措施及其技术经济可行性分析

项目运营期的污染防治措施参照执行《固体废物再生利用污染防治技术导则（二次征求意见稿）》要求，各项污染防治措施均满足要求，现论证如下。

大气污染防治措施可行性分析

本项目回转窑烟气主要污染物为颗粒物、SO2、HCl、重金属、二噁英等。项目拟采用烟气净化系统处理回转窑运行过程产生的烟气，烟气净化工艺拟采用“旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔+高30m内径1.1m的烟囱”。项目措施可行性分析类比《昱源宁海环保科技股份有限公司年产25万立方新型建材陶粒、60万立方陶粒砌块及7.8万吨保温砂浆生产线项目（一期）竣工环境保护验收报告》监测数据。

（1）重金属去除措施

含镍废渣、黏土、铁泥等都具有制造陶粒的主要成分，用来配料生产陶粒，不仅能充分利用原料中SiO2和Al2O3等物质作为陶粒强度和结构的主要基础，还可在高温焙烧过程中使重金属稳定转化和固化。

生料球被加热至1150℃的过程中，其内部的结合水蒸发、有机物烧失以及矿物质分解，部分气体会逸出，部分气体会被矿物组分封闭而在料球内部形成气泡，使坯体孔隙较多，孔隙率较大。随着焙烧温度的增加，陶粒的颗粒筒压强度增加，而吸水率逐渐降低。

当温度达1150℃左右时，坯料开始出现液相，矿物组分通过重排原子和晶面滑移开始重排和传质过程，促使颗粒空隙迅速减少，坯体出现致密化。部分在坯料预热时尚未逸出的被封闭在气孔内的CO2、水蒸气及有机质燃烧所产生的气体由于压力增大使陶粒迅速膨胀。气泡弹性随温度升高而增加，此时内部封闭气体的压力增加而逸出阻力却相对减小，封闭气体将散逸，此时的陶粒堆积密度和颗粒表观密度逐渐变小。此后随着温度的继续升高，物料反应更加完全，表面熔融更加充分，此时已接近完全烧制阶段，气孔率大幅度下降，表面玻化反应加强。

在陶粒焙烧温度≥1000℃时，原料中的镉、铬、镍、铜、锌和铅等重金属将形成新化合物，如铬酸铅、氧化铬、氧化镍、硅酸铜和氧化锌等，重金属通过结晶化学结合的方式被固定于硅铝酸盐、硅酸盐的内部，形式固化效应。当焙烧温度≥1150℃时，陶粒会形成致密和少孔的结构，高温焙烧有助于液相形成，提高陶粒的强度并使陶粒重金属固化率增加。同时经过焙烧，陶粒的表面产生一层致密釉层，使得陶粒的吸水率降低，也使得未被完全固化在陶粒内部的游离态重金属离子很难被浸出，对重金属的固化起到了双重保险作用。

相关的固体废物制陶粒试验研究表明，通过高温焙烧产生的一系列物理化学反应，原料中的重金属在陶粒中得到了很大程度的转化和固化。经高温焙烧后陶粒中重金属的浸出毒性大大降低，满足毒性浸出要求，陶粒成品性能稳定，不会造成环境的二次污染。

（2）二噁英去除措施

回转窑烟气中含有微量的二噁英，在布袋除尘器前端设置活性炭喷射装置，可对二噁英进行吸附，被吸附在活性炭颗粒和颗粒物颗粒上的二噁英被布袋除尘器捕获收集，二噁英的去除效率可达90%以上。

（3）颗粒物去除措施

冷却塔简介：用水作为循环冷却剂，利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽，蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低烟气气温的蒸发散热装置，以保证系统的正常运行。本项目的烟气处理装置中，冷却塔起到对烟气降温，保护布袋除尘器，保证烟气处理系统正常良好运行的作用。

旋风除尘器简介：旋风除尘器是利用旋转气流所产生的离心力将尘粒从合尘气流中分离出来的除尘装置。当含尘气体由切向进气口进入旋风除尘器时，气流由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿除尘器内壁呈螺旋形向下、朝向锥体流动，通常称此为外旋气流。含尘气体在旋转过程中产生离心力，将相对密度大于气体的粉尘粒子甩向除尘器壁面。粉尘粒子一旦与除尘器壁面接触，便失去径向惯性力而靠向下的动量和重力沿壁面下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气流到达锥体时，因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢。根据旋矩不变原理，其切向速度不断提高，粉尘粒子所受离心力也不断加强。当气流到达锥体下端某一位置时，即以同样的旋转方向从除尘器中部由下反转向上，继续做螺旋形运动，构成内旋气流。最后净化气体经排气管排出，小部分未被捕集的粉尘粒子也随之排出。它具有结构简单，体积较小，不需特殊的附属设备，造价较低。阻力中等，器内无运动部件，操作维修方便等优点。旋风除尘器一般用于捕集5-15μm以上的颗粒。旋风除尘器除尘效率一般在60%~80%左右

布袋除尘器简介：对于烟气中的颗粒物，项目焚烧工程采用布袋除尘器进行治理。布袋除尘器是一种当今企业选用较多、技术成熟的除尘方法。布袋除尘器工作原理：含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流；然后，清灰控制器向清灰执行机构发出信号，将高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。

根据《昱源宁海环保科技股份有限公司年产25万立方新型建材陶粒、60万立方陶粒砌块及7.8万吨保温砂浆生产线项目（一期）竣工环境保护验收报告》监测数据：烟气中粉尘去除效率99.8%，粉尘排放浓度为6.9mg/m³~8.0mg/m³。

本次类比项目颗粒物综合去除效率为99.7%。本项目保守起见，颗粒物去除效率取99.5%，颗粒物可实现达标排放颗粒物去除措施是可行的。

（4）脱硫措施

双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，不会造成过饱和结晶，造成结垢堵塞问题。另一方面脱硫产物被排入再生池内用氧化钙进行还原再生，再生出的钠基脱硫剂再被打回脱硫塔循环使用。碱法烟气脱硫工艺同石灰石/石灰等其他湿法脱硫反应机理类似，主要反应为烟气中的 SO2先溶解于吸收液中，然后离解成 H+和HSO3-；使用 Na2CO3或NaOH液吸收烟气中的SO2，生成 HSO32-、SO32-与SO42-，反应方程式如下：

脱硫反应：

Na2CO3+ SO2 → Na2S2O3 + CO2 ↑ ①

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O ②

Na2CO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3③

其中：

式①为启动阶段Na2CO3溶液吸收SO2的反应；

式②为再生液pH值较高时（高于9时），溶液吸收SO2的主反应；

式③为溶液pH值较低（5~9）时的主反应。

再生过程：

CaO + H2O → Ca（OH）2      ④

Ca（OH）2 + Na2SO3→2NaOH+CaSO3⑤

Ca（OH）2 +2NaHSO3 →Na2SO3+CaSO3 +1/2H2O+3/2H2O⑥

氧化过程（副反应）

CaSO3 +1/2O2 →CaSO4⑦

CaSO3+1/2H2O+1/2O2 →CaSO4 +1/2H2O⑧

式⑦为第一步反应再生反应，式⑧为再生至pH＞9以后继续发生的主反应。脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，然后将其用泵打入石膏脱水处理系统，再生的NaOH可以循环使用。与石灰石或石灰湿法脱硫工艺相比，双碱法原则上有以下优点：

Ⅰ、用NaOH脱硫，循环水基本上是NaOH的水溶液，在循环过程中对水泵、管道、设备均无腐蚀与堵塞现象，便于设备运行与保养；

Ⅱ、吸收剂的再生和脱硫渣的沉淀发生在塔外，这样避免了塔内堵塞和磨损，提高了运行的可靠性，降低了操作费用；同时可以用高效的板式塔或填料塔代替空塔，使系统更紧凑，且可提高脱硫效率；

Ⅲ、钠基吸收液吸收SO2速度快，故可用较小的液气比，达到较高的脱硫率；

Ⅳ、对脱硫除尘一体化技术而言，可提高石灰的利用率。

根据《昱源宁海环保科技股份有限公司年产25万立方新型建材陶粒、60万立方陶粒砌块及7.8万吨保温砂浆生产线项目（一期）竣工环境保护验收报告》监测数据：SO2去除效率98.8%~98.9%，粉尘排放浓度为49mg/m³~67mg/m³。

本项目尾气脱硫工艺为二级湿式脱硫塔，即两个脱硫塔串联使用，本项目SO2综合去除效率保守取值为98%。SO2可以实现达标排放。SO2去除措施是可行的。

（5）酸性气体去除措施

本项目酸性气体主要有HCl及HF，采取碱液喷淋对HCl和氟化氢（HF）的去除率可以达到90%以上。项目酸性气体去除措施主要为二级湿式脱硫塔。根据《昱源宁海环保科技股份有限公司年产25万立方新型建材陶粒、60万立方陶粒砌块及7.8万吨保温砂浆生产线项目（一期）竣工环境保护验收报告》监测数据显示，氯化氢最大排放浓度为6.91mg/m3，去除效率最低可达97.5%；其氟化物最大排放浓度为0.78mg/m3，去除效率最低可达96.2%。本项目的酸性气体保守估计综合去除率为90%，满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）要求。

废水污染防治措施可行性分析

（1）生活污水污染防治措施

本项目生活污水产生量为1848m3/a。生活污水经化粪池处理后，COD排放浓度为175 mg/L，BOD排放浓度为80 mg/L，NH3-N排放浓度为30mg/L，SS排放浓度为100 mg/L。达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后进入园区污水管网，最终进入污水固废处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于园区生产、绿化、冲厕及其他公用设施用水，不外排。

（2）脱硫循环水污染防治措施

本项目采用两级湿法脱硫，脱硫工艺采用的是高效双碱法水膜脱硫工艺，用水量为20m3/h，循环水量158400m3/a，补充水量为1144.55m3/a；脱硫塔烟气温度约60℃，蒸发损耗率按0.2%估算，得出项目脱硫塔水分蒸发量约为316.8m3/a，脱硫渣带出827.75t/a。脱硫循环水水由底部溢流孔排出进入脱硫塔配套的沉淀池，然后循环使用，不外排至环境。

（3）厂区冲洗废水及初期雨水污染防治措施

本项目场地冲洗用水量为4271.52m3/a。其中新鲜水补充量为854.32m3/a，循环水量为34177.2m3/a，厂区冲洗水收集沉淀后循环使用不外排。

本项目设初期雨水收集池，对厂区初期雨水进行沉淀处理后回用。本项目最大初期雨水收集量412.64m3/次，全年按70次计，则初期雨水量为28884.8m3/a，其中27518.24m3/a回用于冷却塔补充水。

①	初期雨水回用冷却塔可行性分析

本次初期雨水经四级沉淀池处理后回用至冷却塔。

初期雨水水质产生浓度：COD为150mg/L、SS为300mg/L。本项目四级沉淀池对SS的去除效率取90%。同时，对回用的雨水掺入17%的新鲜水，处理后初期雨水SS的浓度稳定可达30mg/L，满足《城市污水再生利用工业用水水质》（BG/T 19923-2005）标准中对直流冷却水的要求。由此可见，经过四级沉淀处理后的初期雨水回用冷却塔是可行的。

（4）小结

本项目主要废水为生活污水、脱硫循环水、厂区冲洗废水及初期雨水。项目生活污水经过化粪池处理后达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后进入园区污水管网，最终进入污水固废处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于园区生产、绿化、冲厕及其他公用设施用水，不外排。

项目脱硫循环水，回用生产，不外排，厂区冲洗废水进入冲洗水收集池沉淀后循环使用，初期雨水进入初期雨水收集池沉淀处理后，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（BG/T 19923-2005）标准中对直流冷却水的要求后回用于冷却塔补充水。生产废水均回用生产，不外排环境。

综上所述，项目废水污染防治措施可行。

地下水污染防治措施

地下水分区防治

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施

主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

污染防治区及防渗要求

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），结合项目场地污染控制难易程度和，场区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏（渗漏）的污染物收集并进行集中处理。

本项目天然包气带防污性能为弱，安全填埋场、地下池体污染控制程度为难，其他生产车间、暂存库污染控制难易程度为易，项目生产车间、填埋场、各类废水池涉及污染物类型包括重金属和持久性有机污染物。故本项目分区防渗情况如下：

（1）重点防渗区

指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位、以及容易产生地下水污染风险事故较大的区域。主要包括危废库及原料预处理车间、陶粒生产车间、柴油罐区、初期雨水收集池、应急池。

项目现有危废库已建成，危废库地面做法为：先用素土夯实100mm厚，然后使用碎石垫层钢筋做成厚度为20mm|混凝土地面，并抹上2.5mm厚的水泥砂浆，环氧树脂涂料一底二面。所用混凝土的抗渗等级为《混凝土质量控制标准》（GB 50164）中的P8，防渗系数可达1×10-8cm/s。能满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的防渗要求。

（2）一般防渗区

重点防渗区以外的生产功能单元。主要为原料库和原料及产品储存库。

（3）简单防渗区

是指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括化验楼、变电所、宿舍楼、办公楼等。

项目防渗分布表

| 项目 | 重点防渗区 | 一般防渗区 | 简单防渗区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 危废库及原料预处理车间、陶粒生产车间、柴油罐区、初期雨水收集池、应急池 | 原料库、原料及产品储存库 | 化验楼、变电所、宿舍楼、办公楼等区域 |
| 要求 | 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的重点防渗区要求进行防渗。等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 | 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的一般防渗区要求进行防渗。等效黏土防渗层Mb≥1.50m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 | 《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的简单防渗区要求进行防渗。一般地面硬化 |

地下水污染监控

（1）地下水监控原则

①加强重点污染防治区监控；

②以潜水含水层地下水监控为主；

③充分利用现有监测孔；

④水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监控井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

⑤水质监控井同时具有应急抽水井的功能。

（2）地下水监控计划

①监测计划

本项目共设置4口地下水监测井，上游SK1、厂区SK4、下游SK5和SK13，其目的是通过对监测井中的水质化验是否达到标准来判断防渗层施工是否符合设计及施工规范的要求。地下水监测井采用Φ110HDPE花管外加Φ127mm钢制防腐套管作为监测井的主体设备。监测井的深度应在地下水位线2m以下，并在地面以上用C15混凝土表面固定，监测井顶部采用钢罩连锁焊接，防止雨水和杂物进入。

此外，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），结合区域水文地质条件，在生产区上游、生产区及厂区地下水径流下游设置监测井，以监控全厂地下水污染扩散情况。

②数据管理

监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂内安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。若发现水质异常，应及时加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。

地下水应急处置措施

项目地下水跟踪监测井一旦发现地下水监测因子超标或高于原有本底值时，应首先排查各可能发生泄露的污染源，并对泄露单元进行封堵；同时启动事故应急预案，对发现污染因子超标的监控井进行紧急抽水，在项目厂界周边形成一定区域范围的降落漏斗，从而改变局部地下水流场，有效阻止污染晕进一步扩散；抽出的受污染地下水排入事故应急池，分批送至污水固废处理厂处理达标中水回用。

噪声污染监控

项目主要噪声由破碎机、混料机、造粒机、整形机、风机、空气压缩机、成品筛分机及引风机产生。项目噪声源强为80~93dB（A）左右。

针对上述的噪声源，项目采取的噪声防治措施具体如下：

（1）选用低噪声设备，运行噪声较大的泵类均置于设备间内，同时对不同设备采取密闭隔音、吸音和消声处理措施；对有振动设备机组设防振支座，以减振降噪。

（2）在鼓风机、引风机进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。

（3）搅拌机、空压机、破碎机、鼓风机和水泵尽量安装在厂房内，室内墙壁安装吸声材料。

（4）对水泵、风机安装隔声罩，并在风机、水泵、空压机与基础之间安装减振器。

（5）管路系统噪声控制：合理设计和布置管线，设计管道时尽量选用较大管径以降低流速，减少管道拐弯、交叉和变径，弯头的曲率半径至少1.5倍于管径，管线支承架设要牢固，靠近振源的管线处设置波纹膨胀节或其它软接头，隔绝固体声传播，在管线穿过墙体时最好采用弹性连接；在管道外壁敷设阻尼隔声层。

通过防震、隔声、消声、吸声等方法，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）标准要求。

固体废物污染防治措施

项目固废的处置措施见表6.2-2所示。

固废产生量及处置措施

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 | 处置措施 |  |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 （t/a） |  | 工艺 | 处置量 （t/a） |  |
| 陶粒生产线 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 危险废物 | 2037.53 |  | / | 2037.53 | 作为原料回用于制陶粒 |
| 尾气处理 | 活性炭喷射装置 | 废活性炭 |  | 20 |  | / | 20 |  |
| 水池 | 水池 | 沉渣 | 一般固废 | 32.30 |  | / | 32.30 |  |
| 员工生活 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 11.55 |  | / | 11.55 | 环卫部门收集 |
| 脱硫渣 | 脱硫塔 | 脱硫渣 |  | 1755.50 |  | / | 1755.50 | 暂存于成品库内，外售 |

本项目产生的生产废物均用作原料回用生产，不会对外环境产生不良的影响。产生的生活垃圾由环卫部门每天清运处置。项目固体废物处置措施可行。

土壤污染防治措施

源头控制措施

本项目的主要土壤污染源为废气排放，根据土壤预测结果，正常工况下的废气排放情况下不会对土壤产生重金属超标等影响。但是仍需警惕事故工况的发生。因此，要对废气处理设施进行定期检修，确保设备正常运行，杜绝事故工况发生。

过程防控措施

污染型的建设项目：

（1）加强厂区占地范围内绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；

（2）在易形成渗滤或漫流影响的区域，如渗滤液污水处理站、渗滤液池、垃圾贮坑、固化飞灰储仓、油罐区、氨水罐区、初期雨水收集池、事故应急池等，应做好防渗措施；其他区域做好水泥防渗处理，以防止土壤环境污染；

（3）设备应选择先进合格的设备，且应采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

跟踪监测

- 跟踪监测点位及因子

项目跟踪监测点位及因子见下表。

跟踪监测一览表

| 编号 | 监测位点 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂内化验楼北侧40m | pH值、钴、二噁英及GB 3660-2018 表1所列45项基本项目共48项 | 占地范围内 |
| 2 | 厂内危险废物原料仓库北侧10m | pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、钴、二噁英 |  |
| 3 | 厂内危险废物原料仓库南侧20m |  |  |
| 4 | 项目西南侧400m瑶罗塘 | pH值、砷、镉、总铬、铜、铅、汞、镍、锌、钴、二噁英 | 占地范围外 |
| 5 | 项目厂界东北侧600m |  |  |

- 监测频次

跟踪监测监测频次为每5年内开展一次，并且监测结果应向社会公众公开。

产品控制措施

根据《固体废物再生利用污染防治技术导则（二次征求意见稿）》中8.1要求，固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样检测，检测频率应满足以下要求：当首次再生利用某种危险废物时，项目产品参照《固体废物进出毒性浸出方法硫酸硝酸发 HJ/T299-2007》制备的固体废物浸出液，针对再生利用产品中的特征污染物检测频次不低于每天1次；连续一周检测结果稳定且浸出液浓度低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）规定的限值时，项目产品不属于危险废物，在该危险废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每周1次；连续两个月检测结果稳定且浸出液浓度低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）规定的限值时，频次可减为每月1次；若在此期间检测结果出现异常或危险废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则检测频次重新调整为每天1次，依次重复。

环保措施及投资估算

本项目工程环保投资总计约950万元，项目总投资6252.23万元。环保投资占项目总投资的15.2%，具体环保设施投入见下表6.3-1。

项目环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 环保措施 | 治理效果 | 投资估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎粉尘 | 布袋除尘器 | 达标排放 | 570 | 新建 |
|  | 回转窑烟气 | 旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔+30m烟囱 |  |  | 新建 |
|  | 产品筛分粉尘 | 布袋除尘器 |  |  | 新建 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池处理后排入园区管网 | 生活污水达标排放，生产废水回用生产 | 0 | 现有 |
|  | 脱硫循环水 | 沉淀后回用 |  | 0 | 新建 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水池（3600m3） |  | 0 | 现有 |
|  | 事故废水 | 事故应急池（400m3） |  | 10 | 新建 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用高效低噪设备，采用屏蔽、隔声、减振以及个人防护等措施 | 厂界达标 | 75 | 新建 |
| 固废 | 收尘器粉尘 | 回用生产 | 不外排环境 | 0 | / |
|  | 循环水池沉渣 | 回用生产 | 不外排环境 | 0 | / |
|  | 烟气处理系统 | 设备产生的废活性炭，回用生产 | 不外排环境 | 0 | / |
|  | 脱硫塔 | 设备产生的脱硫渣，外运至水泥厂综合利用 | 不外排环境 | 0 | / |
|  | 办公生活垃圾 | 集中收集后委托环卫部门每天清运处置 | 及时清运 | 0 | / |
| 其他 | 厂区防渗 | 危废库及原料预处理车间、陶粒生产车间、原料库、柴油罐区、初期雨水收集池、事故应急池等部位进行重点防渗处理，其他生产区进行一般防渗及简单防渗 | 防止废水、物料等对地下水造成影响 | 200 | 新建 |
|  | 环境风险 | 风险预警监控设备、应急物质、制度应急方案、风险演习等 |  | 15 | / |
|  | 环境管理 | ①环评等相关材料费用； ②施工期环保设施； ③环保人员培训； ④污染源及环境监测计划实施费用等； ⑤环保设施达标验收； ⑥排污口规范设置。 |  | 80 | / |
| 合计 |  |  |  | 950 |  |

环境影响经济损益分析

建设项目环境影响评价有两个基本任务：一是要揭示建设项目所引起的环境影响，协调与环境目标一致的问题；二是要科学地评价建设项目所造成的经济损失和社会影响。因此，在环境工程影响评价中，在首先注意由于污染对环境造成的影响外，还应同时开展社会经济分析工作，把提高社会经济效益作为分析研究问题的出发点，把环境资源作为一种经济实体对待，选择合理的开发和保护措施，一方面尽可能做到近期和远期有显著经济效益，另一方面尽可能的减小环境代价。

社会损益分析

社会效益分析

（1）改善投资环境，保护生态环境

工业危险废物管理和处置是经济建设的一个重要组成部分，也是环境保护的一个重要环节。工业危险废物的危害具有长期性和潜伏性，一旦造成污染，易导致人民的生命和财产造成巨大的损失；因此，国内外都将危险废物作为重点来管理，采取一切措施保证工业危险废物得到妥善的处理。

目前，我国固体废物产生强度高、利用不充分，非法转移倾倒事件仍呈高发频发态势，固废堆存量的增加将使得环境污染和安全隐患加大，固废中含有的药剂及铜、铅、锌、铬、镉、砷、汞等多种金属元素，随水流入附近河流或渗入地下，将严重污染水源。

本项目建成后，经过严格的收集、运输及处理，使部分工业固废都得到了有效的治理，有利于人民的身心健康，有利于环境的改善，也有利于经济的可持续发展。

本项目具有很好的社会效益，主要体现在如下方面：

①完善了玉林市的基础配套设施，为工业废物提供了出路，改善了该地区的工业发展投资环境。

②该项目的建成，有利于规模化集约化经营，提高效率，较大程度的降低危险废物带来的环境污染，使当地生态环境得到较大程度的改善、保护。

③可有组织的回收可用物质，尽量避免资源浪费，真正做到固体废物处理的无害化、减量化与资源化，为龙潭产业园社会经济的可持续发展保驾护航。

④消除了危险废物对环境和人类存在的长期和潜在的污染隐患。

（2）增加社会就业率及税收

项目投产后，每年上缴的税金可提高国家和地方的财政收入，改善当地经济环境和基础建设，增强所在区域的经济实力，有效地促进当地公益事业的发展。

项目投产后，能提高当地劳动力资源的合理配置，可直接提供劳动就业岗位，解决部分下岗职工的再就业问题，还能增加当地第三产业的服务量和服务范围，增加居民的收入，同时还能缩小当地居民间的收入差距，改善居民的日常生活水平和生活质量，刺激消费，有利于社会稳定发展。

（3）改善区域基础设施、促进相关产业发展、进一步推进城镇化

项目建设完成后，能够增加当地基础设施的使用量，改善基础设备配套条件和配套水平，提高城市整体服务功能，加快城市化建设，具有良好的经济效益和社会效益；同时，能够增加商业机会、饮食服务业设施，形成商业服务网点，全面提高厂区周围服务水平和消费水平。项目建设还将进一步带动当地其它相关行业，如交通运输、能源、机加工维修、餐饮服务等业的发展，并间接增加劳动就业人员，有利于促进当地经济的发展。

项目建设有利于积极稳妥地推进城镇化，增强城市集聚和带动功能，培育区域增长极。在我国迈向工业社会时期，由于城镇工业化的吸引力和农业现代化的“挤压”，城镇化过程必然是人口由乡村向城镇绝对集中的过程。城镇化有利于获取聚集经济效益和规模经济效益，它可以通过生产力的集中配置，减少公共投资和基础设施建设投资，降低空间运输成本，形成良好的专业化分工和社会化协作网络，同时也提高了土地的利用效率。工业危险废物管理和处置是经济建设的一个重要组成部分，也是环境保护的一个重要环节。

社会负面影响分析

项目运营期在废物收集和运输过程中，可能会对规划运输路线周围的社会环境造成一定的负面影响。主要表现在运输过程中的危险废物事故性洒落，虽然发生事故的机率是很低的，但一旦发生风险事故，对局部的影响较大，表现在：影响道路交通、严重影响道路的环境卫生及散发出难闻的异味等，对附近的区域环境造成影响。因此，必须做好危险废物包装工作，杜绝危险废物事故性洒落。

经济效益分析

环保投资

项目环境保护投资总额约950万元，包括环保基础设施投资、环评和竣工验收费、绿化及环境监测费等。

环保投资在工程投资总额中所占的比例计算公式：

HJ=(T/JT)×100%

式中：HJ—环保投资在基建投资总额中所占的比例（%）

T—环保投资总额（万元）

JT—工程投资总额（万元）

本评价项目环保投资为950万元，项目工程投资总额6252.23万元，环保投资约占工程总投资的15.19%

环保成本

本项目的环保年运行费用指防止二次环境污染的费用，包括废气治理、废水治理等，设备折旧费、环境监测费、药剂费、水电费、绿化养护费、环保设施管理人员工资福利等，主要费用的预测见表7.2-1，项目环保年运行费为213万元。

环保年运行费用预测一览表

| 序号 | 项目 | 费用估算(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧及检修费（不包括环境绿化和前期环保手续费，设施折旧费按工程服务16年无残值计） | 95 |
| 2 | 环保人员工资及福利 | 3 |
| 3 | 环境监测费 | 15 |
| 4 | 环保设施运行费（电、水、药剂费） | 10 |
| 5 | 环保税及风险预防费 | 70 |
| 6 | 环境管理费 | 20 |
| 合计 |  | 213 |

经济效益

（1）危废处置收费确定

本项目属于利用工业固废制新型建材项目，属于节能环保产业，前期投资较大，技术要求较高。因此，项目本着保本运行、微利的原则，合理收取工业废物处置费，是保证项目正常运行的必要条件。按照当地情况，结合本工程成本计算，危险废物处理费设置为2000元/吨。

（2）项目销售收入

达产年份收入表

| 序号 | 产品或服务 | 数量 | 单价 | 年收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶粒 | 120000m³ | 160元 | 1920万元 |

本项目达产年收入1920万元，年均总成本为1507万元，盈利413万元。

（3）减排经济效益和挽回的经济损失

根据《中华人民共和国环境保护税法》和《广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于大气污染物和水污染物环境保护税适用税额的决定》（2017年12月1日广西壮族自治区第十二届人民代表大会常务委员会）。广西壮族自治区大气污染物环境保护税适用税额为每污染当量1.8元；水污染物环境保护税适用税额为每污染当量2.8元。

项目环保处理设施正常运行时，污染物排放减少量和环境效益详见表7.3-2。

污染物排放减少量和环境效益

| 污染物 |  | 污染物削减量 （t/a） | 污染当量值 （kg） | 收费标准 （元/污染当量） | 挽回环保税 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2037.53 | 2.18 | 1.8 | 168.24 |
|  | 二氧化硫 | 308 | 0.95 | 1.8 | 58.36 |
|  | 氯化氢 | 34.29 | 10.75 | 1.8 | 0.57 |
|  | 汞 | 0.0009682 | 0.0001 | 1.8 | 1.74 |
|  | 镉 | 0.002547 | 0.03 | 1.8 | 0.02 |
|  | 镍 | 0.05856 | 0.13 | 1.8 | 0.08 |
|  | 铅 | 0.14007 | 0.02 | 1.8 | 1.26 |
|  | 锡 | 0.02246 | 0.27 | 1.8 | 0.015 |
| 废水 | COD | 0.3234 | 1 | 2.8 | 0.09 |
|  | SS | 0.1848 | 4 | 2.8 | 0.01 |
|  | BOD | 0.1478 | 0.5 | 2.8 | 0.08 |
|  | 氨氮 | 0.0462 | 0.8 | 2.8 | 0.02 |
| 固废 | 粉尘 | 2037.53 | / | 2000 | 407.51 |
|  | 脱硫渣 | 1755.50 | / | 25 | 4.39 |
|  | 废活性炭 | 20 |  | 2000 | 4 |
| 合计 |  | / | / | / | 646.385 |

根据本项目性质，在不考虑本项目治理收费盈利的情况下，项目环保经济效益为646.385万元/年。

由以上成本和收益结果可知，本项目在经济效益上能维持项目自身的日常运行，并略有盈利，因此从经济效益观点来说，该项目有一定的经济收益。同时，年均运行成本较高，体现了项目属公益性环保项目的特征。

环境损益分析

（1）环境经济损益系数

环境经济损益用环境经济损益比表示：

R=R1／R2

式中：R—损益比；

Rl——经济收益，以项目经营期内（10年）计，共计4130万元；

R2——环保投资，以项目一次性环保投资和10年污染治理费用之合计，共计3080万元。

R＞1，项目建设合理；

R＝1，项目建设意义不大；

R＜1，项目建设不合理。

计算结果R=1.34，表明项目的经济收益大于环保投资投入，项目经济收益较好。

（2）环保费用的经济效益分析

年环保费用的经济效益，可用有效环保治理措施而挽回的经济损失与保证这一效益而每年投入的环保费用之比来确定，年环保费用的经济效益按下式计算：

Z=Si/Hf

式中：Z——年环保费用的经济效益；

Si——为防治污染而获得的经济效益和挽回的经济损失；

Hf——每年投入的环保费用。

根据上述的环境经济效益分析，全年的Si为646.385万元，Hf为213万元，则本项目的环保费用经济效益为3.03，即投入每元钱的环保费用可用货币统计出的挽回收益为3.03元。以上分析说明，本项目的环保投资与环保费用的经济效益是比较好的。

小结

综合上述，本项目环境经济损益系数为1.34，年环保费用的经济效益为3.03。说明本项目的环境保护投资费用经济效益较好，综合考虑其他无法用货币表征的环境效益和社会效益，本项目环保投资经济合理，所采取的环保措施在经济上是合理可行的，各项环保措施不仅较大程度的减缓项目对环境产生的不利影响，还可以产生经济效益，其环境效益显著。从环境经济观点的角度看，项目是合理可行的。

环境管理与监测计划

环境管理

环境管理机构及职责

根据该项目的建设规模和环境管理的任务，项目建设期应设一名环保专职或兼职人员，负责工程建设期的环境保护工作；工程建成后应在公司设专职环境监督人员2～3名，负责环境监督管理及各项环保设施的运行管理工作。环境保护管理机构人员的主要职责如下：

（1）负责整个企业的环境保护管理工作。即贯彻执行国家和地方的环保政策、法规，对内宣传国家的环保法规和政策，并对有关操作人员进行技术培训和考核，以提高职工的环保意识和专业素质。

（2）建立和健全企业各种环境管理规章制度、环境管理台账制度，领导和协调环境监测计划的落实，确保监测工作正常运行。

（3）制定各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。

（4）与政府环保部门密切配合，接受各级政府环境保护管理部门的检查和指导，协同当地环境保护管理部门解答和处理公众提出的意见和问题。

（5）监督全厂的环保设施运行情况，严格做到污染物达标排放；组织环保设施改造、环保科研等计划的编制和实施工作。

（6）负责组织突发性环境事故的应急处理及善后事宜，及时报告上级环保管理部门。

环境管理制度建设

（1）报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保局制定的重要企业月报表实施。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目，必须按《建设项目环境保护管理条例》的要求，报请有审批权限的环保部门审批，经审批同意后方可实施。

（2）污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对危险固废进厂、存放、处理以及设备运行情况进行日常记录。

（3）环保奖惩条例

本项目建设期以及建成后，各级管理人员都应树立保护环境的思想，公司设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。

（4）环境监理制度

本项目属于利用工业固废制新型建材项目，需开展环境监理工作。因此，施工期间，本项目的环境管理工作拟由建设单位、环境监理单位和施工单位共同承担。

①建设单位环境管理职责

施工期间，建设单位应设专职环境管理人员，负责工程施工期（从工程施工开始至工程竣工验收期间）的环境保护工作。具体职责包括：统筹管理施工期间的环境保护工作；制定施工期环境管理方案与计划；协调环境监理单位、施工单位依照承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容开展和落实工作；处理施工期内环境污染事故和纠纷，并及时向上级部门汇报等。

②环境监理单位环境管理职责

施工环境监理单位接受建设单位委托，承担本项目施工期的环境监理工作，代表建设单位对施工单位的施工行为进行检查，并对污染防治和生态保护的情况进行监督，确保各项环境保护措施落实。监理单位的主要任务包括两方面，一是依据相关法律法规，对工程建设过程中污染环境、破坏生态的行为进行监督管理，使施工过程符合环保要求；二是对建设项目配套的环境保护措施进行施工监理。

③施工单位环境管理职责

施工单位是承包合同中各项环境保护措施的执行者，并要接受建设单位、环境监理单位及有关环保管理部门的监督和管理。施工单位应设立环境保护管理机构，工程竣工并验收合格后撤消。其主要职责包括：

A．在施工前，应按照建设单位制定的环境管理方案，编制详细的“环境管理方案”，并连同施工计划一起呈报建设单位和监理单位环境管理部门，批准后方可以开工。

B. 施工期间的各项活动需依据承包合同条款、环境影响报告书及其批复意见的内容严格执行，尽量减轻施工期对环境的污染；

C. 定期向监理单位和建设单位汇报承包合同中各项环保条款的执行情况，并负责环保措施的建设进度、建设质量、运行和检测情况。

（5）危险废物规范化管理体系

为实现危险废物集中处理处置、科学管理、规范作业、保证安全运行，提高生产效率、降低运行成本、有效防止二次污染，达到废物无害化、资源化和减量化处理处置的目的，按照ISO14000的要求，应建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施行全程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，达到保护周边环境的目的。

根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任感，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

①危险废物接收交接制度

危险废物交接按照相关规范和要求执行，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物应现场交接，核对其数量、种类、标识与危险废物核准经营范围是否相符，包装方式是否正确、包装有无密封；若现场实物与危险废物核准经营范围不相符，应拒绝收运并加以核实；若发现废物包装袋破裂、泄漏或其他事故时，按应急预案程序进行处理；交接双方必须根据交接情况认真填写废物转移联单并签字确认；同时根据危险废物转移联单制度定期向主管部门报送；另外应对接收的危险废物及时登记，并将进厂废物的数量、重量等有关信息输入计算机管理系统。

②运行记录制度

本项目应建立生产设施运行状况、设施维护等生产活动登记制度，主要记录内容包括：危险废物转移联单的记录和妥善保存；危险废物进场运输车辆车牌号、来源、重量、进场日期及时间、离场时间等进行登记；包装介质、运输车辆清洗操作的登记；生产设施运行工艺控制参数记录；产生的危险废物处理处置情况的记录；生产设施维修情况的记录；环境监测数据的记录；生产事故及处置情况的记录；定期检测、评价及评估情况的记录。

③交接班制度

为保证本项目生产活动安全有序进行，必须建立严格的交接班制度，内容包括：生产设施、设备、工具及生产辅助材料的交接；废物的交接；运行记录的交接；上下班交接人员应在现场进行实物交接；运行记录交接前，交接班人员应共同巡视现场；交接班程序未能顺利完成时，应及时向生产管理负责人报告；交接班人员对实物及运行记录核实确定后，应签字确认。

④人员培训

本项目应对操作人员、技术人员及管理人员进行相关法律法规、专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能的培训，主要包括：熟悉有关危险废物管理的法律和规章制度，明确危险废物处理处置和环境保护的重要意义；了解危险废物危险性方面的知识，了解危险废物接收、转运、贮存和上料的具体操作，熟悉危险废物的分类和包装标识；熟悉危险废物处理处置工艺流程，包括设备的正常运行、设备的启动和关闭；控制、报警和指示系统的运行和检查，以及必要时的纠正操作；最佳的运行温度、压力、燃烧空气量，以及保持设备良好运行的条件；危险废物处理处置产生的污染物排放应达到相关要求；设备运行故障的检查和排除；事故或紧急情况下人工操作和事故处理；设备日常和定期维护；掌握劳动安全防护设施、设备的使用知识和个人卫生措施；设备运行及维护记录，以及泄漏事故和其他事件的记录及报告。

（6）其它制度

本项目建成后，除上述一般企业均须有的通用规章制度外，还必须制定以下几个方面的制度：

①风险事故应急救援制度；

②危险废物安全处置有关的规章制度，包括安全操作规程、岗位责任制、车辆设备保养维修等规章制度；

③危险废物处置全过程的管理制度；

④转移联单管理制度；

⑤职业健康、安全、环保管理体系（HSE）；

⑥参加环保主管部门的培训制度；

⑦档案管理制度；

⑧运行记录制度，包括危险废物运输车辆进出厂的登记、设施运行工艺控制参数的记录、灰渣处理处置情况的记录生产事故及处置情况的记录等。

环境管理计划

施工期环境管理计划

在施工期间，项目工程建设单位应组织人员进行施工期的环境管理与监控工作，主要工作内容包括：

（1）根据国家有关的施工管理条例和操作规程，按照施工期环境保护要求，制定本项目的施工环境保护管理方案；

（2）监督施工单位执行施工环境保护管理方案的情况，对不符合该管理方案的施工行为及时予以制止；

（3）向博白县环保局提交施工期的环境保护工作阶段报告。

详见表8.1-1。

项目营运期环境管理计划

| 项目 | 环境管理要求 | 执行机构 | 监督管 理机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 加强公司污水排放的管理，确保企业生产废水正常排放。 | 广西银亿再生资源有限公司 | 玉林市环境保护局 |
| 废气 | 制定设备维护管理责任制，维修人员定期检修废气治理设施，确保正常运行，保证二氧化硫等废气达标排放。 |  |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，做好减震、隔声措施，确保厂界噪声达标，防止生产作业噪声扰民。 |  |  |
| 固废 | 集中管理，堆存场地按有关工程规范建设，做好防渗、定期清理等。 |  |  |
| 危废 | 准确进行危险废物源项识别，填报危险废物申报登记表，编制危险废物管理计划、应急预案，并报当地环保部门备案；危险废物贮存场所落实“三防”措施。 |  |  |
| 环境风险管理 | ①制定污染事故应急预案，并落实相关措施；②当发生污染事故时，应根据具体情况采取污染控制措施，增加监测频次，并进行跟踪监测。 |  |  |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范和国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 有资质的监测单位 |  |

保障计划

生产运行过程中，为保证环境管理系统的有效运行，建设单位应当制定并落实以下管理制度及计划：

（1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心，建立一支高素质的环保管理队伍及一套精、细、准的环境管理台账。

（2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划，设置厂界在线监测设施，定期检查各环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。

（3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。

（4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理排污缴费工作。

（5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关环保方案的审定及竣工验收，制定环保设施运行台账及各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。

（6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。

（7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷，组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。

（8）努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14000 的要求。

（9）建立清洁生产审核计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。

（10）为预防和减少各类事故灾害的发生，企业应根据风险防范措施编制应急预案，确保企业安全运营。

环保设施维护要求表

| 环保设施 | 建设情况 | 建设要求 | 维护要求 | 费用保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料破碎通过集气罩收集和布袋除尘器处理 | 新建，1个 | “三同时”原则 | 1、专人负责环保设施、设备的投运和运行调整工作，使其在最佳工况运行，发现设备异常应立即分析判断，运行人员应及时调整设备工况，使之尽快达到理想治污效果；重大缺陷应及时汇报到公司主管领导及相应技术部门或专业维护人员。 2、专人负责各种与生产过程相关的技术报表的数据搜集、整理、统计汇总，熟悉管理设备情况，及时记录、统计、分析、汇总、上报各种材料和报表，并对其正确性负责。 3、专人负责环保设施、设备日常巡视检查，根据设备运行维护情况进行分析总结，及时向公司提出设备检修、运行等改进措施和建议。 4、组织相关岗位人员的专业技术培训，不断提高各级人员的环境保护意识和业务素质；必须持证上岗的岗位，及时安排员工参加培训、考核、取证，不得安排未取得岗位证书的人员从事相应岗位的工作。 5、定时组织检查、评比、验收等工作。 6、按检修维护单位提供的易损件、易耗材料清单，及时采购。 7、各设施负责人的排放污染物的设备、系统或运行方式有重大变更（如除尘脱硫设施停运、污水处理系统停运等）或因事故临时采取措施可能造成环境污染时，均应向地方环保主管部门提出申请，事故情况来不及申请时，紧急采取措施后也应在30分钟内报告。 8、生产现场环保设备停运，污染物非正常外排时设备负责人应提出申请；贮、运灰环保设备停运，污染物非正常外排时运送负责人应提出申请。 9、环保报表按照报表主管部门要求，公司领导签字加盖公司印章后相应部门留存。若设置环境监测站和化验室，要留存完整数据档案，以便随时为报表提供统一出口数据。 | 1、按与检修方或技术提供方合同约定及时采购检修易损件、易耗材料，保证现场有足够的库存备件，防治由于备品备件不足延迟消缺时间，确保环保设施全年投入率不低于95%。 2、制定并履行环保专项资金的平衡与控制及办理排污缴费工作。 3、制定环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 |
| 产品粉尘通过集气罩收集和布袋除尘器处理 | 新建，1个 |  |  |  |
| 回转窑尾气净化工艺为：旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔+30m烟囱 | 新建，1座 | “三同时”原则 |  |  |
| 初期雨水池 | 新建，1座 | “三同时”原则 |  |  |
| 事故应急池 | 新建，1座 |  |  |  |
| 废气在线监测系统 | 新建，1个 | “三同时”原则 |  |  |
| 危险废物预处理车间 | 新建，1座 | “三同时”原则 | 1、危废暂存库必须由专人管理，其他人未经允许不得进入库内。收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，落实及维护“四防（防风、防雨、防晒、防渗漏）。 2、派专人负责环保设备，仪器、药品和备件等物资的供应工作，做好有毒有害物料的管理，防止在运输、贮存和发放时逸散泄漏污染环境。 3、危险废物每次送入危废仓库要进行登记，并作好记录保存完成，每年汇总一次。 4、固体废物（含危废）按国家相关规定进行处置或处理，不得把可能产生二次污染的物料或产品转移给其它企业。合理转移固体废物，按转移联单制度进行，保管好转移联单。5、车间产生的危险废物种类、性质、数量、浓度、排放（或转移）去向、排放地点、排放方式（或利用、贮存、处理、处置的地点或方式）、危险废物的贮存、利用或处置场所，严格按照国家规定的内容和程序，如实向有关部门进行申报登记。 6、危废仓库管理人员须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、入库日期。收集、处理、贮存危险废物时，严格按照危险废物特征分类进行，防止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 7、必须定期对危险废物包装及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 8、制定突发性危险废物污染事件应急预案，并备案。 |  |

排污口设置规范化

排放口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排放口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理初步实现污染物排放的科学化，定量化手段。按照生态环境部、自治区生态环境厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

（1）各废气排放口应设置便于采样、监测的采样口或采样平台，并设置醒目的环保标志牌。

（2）在不同排水口设置相应环保图形标志牌，便于管理、维修以及更新，且应具备采样条件，便于采样分析水质状况，以确保处理废水水质满足排放标准要求。

（3）在固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。

（4）加强固废管理，加强暂存期间的管理，设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场应采取防散、防流、防渗失措施，并应在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌，该部分依托现有工程。

项目建成后，应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，危险废物转移应报批危险废物转移计划报批表并规范填写转移联单，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。

排污许可证申请

（1）新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。

（2）排污单位依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。

（3）排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。对实行排污许可简化管理的排污单位，可不进行申请前信息公开。

（4）排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：

①排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准。

②有排污单位法定代表人或者实际负责人签字或盖章的承诺书。主要承诺内容包括：对申请材料真实性、合法性、完整性负法律责任；按排污许可证的要求控制污染物排放；按照相关标准规范开展自行监测、台账记录；按时提交执行报告并及时公开相关信息等。

③排污单位按照有关要求进行排污口和监测孔规范化设置的情况说明。

④建设项目环境影响评价批复文号，或按照《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料。

社会公开信息内容

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）的要求，建设单位应建立信息公开机制。

（1）项目报批前：建设单位在建设项目环境影响报告书（表）编制完成后，向环境保护主管部门报批前，向社会公开环境影响报告书（表）全本。

（2）建设项目开工建设前：建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

（3）建设项目施工过程：建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

（4）建设项目建成后：建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

污染物排放清单及管理要求

本项目污染物排放清单及管理要求见表8.2-1。

本项目污染物排放清单及管理要求一览表

| 类别 | 污染源 | 工程组成 | 原辅材料组分 | 环境保护措施 | 主要运行参数 | 污染物类型 | 排放量（t/a） | 排放浓度 | 排放速率（kg/h） | 分时段要求 | 排污口信息 | 执行标准 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物防治措施 | 1#排气筒 | 产品焙烧 | 含镍废渣、黏土、铁泥 | 旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔 | 排气量50000 m3/h | 颗粒物 | 9.54 | 24.10 mg/m3 | 1.205 | 连续排放 | 高30m，内径1.1m | 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）排放限值 | 半年一次 |
|  |  |  |  |  |  | SO2 | 34.22 | 86.42 mg/m3 | 4.321 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 90.684 | 229 mg/m3 | 11.45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HCl | 3.81 | 9.62 mg/m3 | 0.481 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HF | 0.0261 | 0.066 mg/m3 | 0.0033 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.0000618 | 0.000156 mg/m3 | 7.80×10-6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物 | 0.014256 | 0.0358 mg/m3 | 0.00180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 0.049658 | 0.125 mg/m3 | 0.00627 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 二噁英 | 1.02×10-8 | 0.0258ngTEQ/m3 | 1.29×10-9 |  |  |  |  |
|  | 2#排气筒 | 配料破碎 | 含镍废渣、黏土、铁泥 | 布袋除尘器 | 排气量3000 m3/h | PM10 | 0.8 | 33.67 mg/m3 | 0.101 | 连续排放 | 高15m，内径0.3m | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 半年一次 |
|  | 3#排气筒 | 产品筛分 | 产品（陶粒） | 布袋除尘器 | 排气量3000 m3/h | PM10 | 0.6 | 25.25 mg/m3 | 0.076 | 连续排放 | 高15m，内径0.3m |  |  |
|  | 无组织 | / | / | / | / | 颗粒物 | 0.6 | / | 0.076 | 连续排放 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 半年一次 |
| 水污染物防治措施 | 化粪池 | 生活污水 | / | 化粪池 | 污水量1848 m3/a | COD | 0.3234 | 175 mg/L | 0.041 | 连续排放 | 排污口规范化建设 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 半年一次 |
|  |  |  | / |  |  | BOD | 0.1478 | 80 mg/L | 0.018 |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  | SS | 0.1848 | 100 mg/L | 0.023 |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  | 氨氮 | 0.0462 | 30 mg/L | 0.007 |  |  |  |  |
| 固废防治措施 | 生产工序 | 收尘器收集 | 粉尘 | 回用于生产 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 冲洗水池、初期雨水 | 沉渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尾气净化系统 | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双碱法脱硫 | 脱硫渣 | 外运综合利用 | / | / | / | / | / | / | / | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 | / |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | / | 定期清运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声污染防治措施 | 设备噪声 | / | / | 减振、消声等 | / | / | / | / |  | 连续排放 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值 | 每季度一次 |

环境监测计划

环境监测，是指在项目工程运营期对工程主要污染对象进行环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告，并积极应对项目出现的各类环境问题。环境监控计划的制定和执行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，可以及时发现环保措施出现的问题并进行修正和改进。

运营期的环境监测计划

为了及时了解和掌握建设项目运营期主要污染源污染物的排放状况，建设单位应定期委托有资质的环境监测部门对本项目主要污染源排放的污染物进行监测，监测结果定期报送环保部门。

污染源监测计划

（1）大气污染源监测

①有组织排放监测

排气筒监测计划见表8.3-1。

有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒（出口） | 颗粒物、SO2、NOX、HCl、HF、汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 每季度监测一次 | 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）排放限值 |
|  | 二噁英 | 每年监测一次 |  |
| 2#排气筒（出口） | 颗粒物 | 每半年监测一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 3#排气筒（出口） | 颗粒物 | 每半年监测一次 |  |

同时要求设置颗粒物、SO2、NOx在线监测仪联动反馈控制系统，并与环保系统联网。

②无组织排放监测

无组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 每半年监测一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |

（2）噪声源监测

噪声源监测计划见表8.3-3。

有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 等效连续A声级 | 每季度一次， 每次两天 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值 |
| 瑶罗塘 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

环境质量跟踪监测

根据本项目环境影响特征、影响范围和影响程度，结合周边环境保护目标分布，确定本项目建成投产后应开展的环境质量跟踪监测计划。

（1）空气环境质量监测计划

空气环境质量监测计划如表8.3-4所示：

空气环境质量监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑶罗塘 | TSP、氯化氢、氟化物、砷 | 每年一次 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |

（2）地下水环境质量监测计划

地下水环境质量监测计划如表8.3-5所示：

- 表8.3-5地下水环境质量监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SK1 | pH值、耗氧量、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、Ni、Co、Mn、Cu、总铬、Cd、Pb、As、Hg | 每年1次 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 |
| SK4 |  |  |  |
| SK5 |  |  |  |

（3）土壤环境质量监测计划

土壤环境质量监测计划如表8.3-6所示：

- 表8.3-6土壤环境质量监测计划表

| 编号 | 监测位点 | 监测频次 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂内化验楼北侧40m | 每5年一次 | pH值、钴、二噁英及GB 3660-2018 表1所列45项基本项目共48项 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地的土壤污染风险筛选值 |
| 2 | 厂内危险废物原料仓库北侧10m |  | pH值、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、钴、二噁英 |  |
| 3 | 厂内危险废物原料仓库南侧20m |  |  |  |
| 4 | 项目西南侧400m瑶罗塘 |  | pH值、砷、镉、总铬、铜、铅、汞、镍、锌、钴、二噁英 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤污染风险筛选值 |
| 5 | 项目厂界东北侧600m |  |  |  |

应急监测计划

企业应编制事故应急环境监测方案，若柴油罐泄露事故发生时，启动应急预案，并与区域应急预案衔接，由建设单位应急工作负责人员与环境监测单位取得联系，实施事故应急监测，监测因子主要是pH值、耗氧量、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、Ni、Co、Mn、Cu、总铬、Cd、Pb、As、Hg。

项目竣工环境保护验收

根据中华人民共和国国务院令（第253号）《建设项目环境保护管理条例》以及《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），按照国家关于建设项目环境保护设施竣工验收管理的相关要求，本项目建成试运行期间，应开展建设项目竣工环境保护验收工作，该项工作主要包括以下内容：

（1）项目概况

（2）验收依据

①建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度；

②建设项目竣工环境保护验收技术规范；

③建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定：

④其他相关文件。

（3）项目建设情况

①地理位置及平面布置

②建设内容

③主要原辅材料及燃料

④水源及水平衡

⑤生产工艺

⑥项目变动情况

（4）环境保护设施

①污染物治理/处置设施

废水、废气、噪声、固（液）体废物

②其他环境保护设施

环境风险防范设施、规范化排污口、监测设施及在线监测装置、其他设施

（5）环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

①环境影响报告书（表）主要结论与建议

②审批部门审批决定

（6）验收执行标准

（7）验收监测

①环境保护设施调试运行效果

废水、废气（有组织）、废气（无组织）、厂界噪声监测、固（液）体废物监测

②环境质量监测

地表水、地下水和海水、环境空气、声环境、土壤环境质量。

（9）验收监测结果

①生产工况

②环保设施调试运行效果

废水治理设施、废气治理设施、噪声治理设施、固体废物治理设施

③污染物排放监测

④污染物排放总量核算

⑤工程建设对环境的影响

（10）填写建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

项目竣工环境保护验收内容见表8.4-1。

项目竣工环境保护验收内容一览表

| 序号 | 环保设施和设备 | 验收监测项目 | 验收监测点位 | 验收监测标准 | 调查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厂生产设施、环保设施 | 项目变动情况 | 厂区 | 不发生重大变化 | 建设地点、规模、生产工艺、配套环保设施、处理危废类别等 |
| 2 | 回转窑尾气净化系统 | 烟气流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 | 烟囱 | 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）排放限值 | “旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔+30m烟囱”设施建设情况，处理效果、污染物处理达标情况、污染物排放总量情况 |
|  | 破碎粉尘布袋除尘器 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 布袋除尘器处理效果、污染物处理达标情况、污染物排放总量情况 |
|  | 筛分产品布袋除尘器 | 颗粒物 |  |  |  |
| 3 | 无组织源 | 颗粒物 | 项目厂界下风向 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 是否达标 |
| 4 | 高噪设备 消声减震措施 | 厂界噪声监测 | 项目厂界 | 执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | 降噪措施建设情况、是否达标 |
| 5 | 固废处置 | 项目布袋除尘器收集的粉尘、沉渣，废活性炭收集后作为原料回用于制陶粒；生活垃圾由环卫部门处置；脱硫渣外运综合利用 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | 是否达标 |
| 6 | 风险防范设施 | 事故池、厂区硬化、消防栓、污水管线防渗、应急储备物资、环境风险应急预案、应急演习等 |  | 按规范要求实施 | 建设情况 |
| 7 | 地下水防渗设施 | 分区防渗、跟踪监测井、应急抽水井 |  | 按规范要求实施 | 建设情况 |
| 8 | 废气在线监测设备 | 设备安装、运行情况 |  | 精度满足要求 | 仪器运行是否 通过计量认证 |
| 9 | 厂区绿化 | / | / | / | 建设情况 |
| 10 | 排污口规范化标牌 | 设置位置在排污口（采样点）附近醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。 |  | 达到规范要求 | 建设情况 |
| 11 | 环保管理制度 | 人员配置、各项环保制度建立情况、台账建立和管理情况、档案管理情况、 |  | 按要求制定 | 制度建立情况 |

环境影响评价结论

建设项目概况

广西银亿再生资源有限公司拟在广西北部湾经济区玉林龙潭产业园中龙潭进口再生资源加工利用园区建设广西银亿再生资源有限公司利用工业固废制新型建材项目。项目总投资6252.23万元，环保投资950万元，项目总用地面积58640m2（88亩），总建筑面积19118.56m2，设计年无害化处理30000吨（含水率40%）含镍废渣（（HW46），配套年产12万m3轻集料陶粒。主要工程包括：危险废物预处理车间、陶粒生产车间、原料及产品贮存车间、柴油库、办公楼、宿舍楼、化验楼、食堂。

环境质量现状评价

环境空气质量现状评价

本项目基本污染物评价项目年平均浓度引用广西壮族自治区环境保护厅数据中心空气质量数据计算所得，相应百分位数24h或8h平均质量浓度根据HJ663中的统计方法对各污染物进行环境质量现状评价，本项目基本污染物评价项目除PM2.5年均值外其余因子年均浓度和相应百分位数24h或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，占标率为104.3%。综上所述，项目所在区域为不达标区。

本项目补充监测委托广西壮族自治区化工环保监测站于2019年4月17日~4月24日在项目下风向敏感点瑶罗塘进行实地监测采样,二噁英补充监测委托江西志科检测技术有限公司于2019年4月25日~5月1日在项目下风向敏感点瑶罗塘进行实地采样。监测结果表明：TSP、、氟化物、铅、汞、砷、镉浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；氯化氢能达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。项目所在地区环境空气质量良好。

地表水环境质量现状评价

本项目生产废水回用不外排，生活污水经过化粪池处理后进入污水固废处理厂处理。报告书引用《广西银亿新材料有限公司40kt/a电池级结晶硫酸镍建设项目环境影响报告书》（玉翔检测公司，监测时间为2017年7月16~18日）在龙潭产业园龙腾路附近断面（排污口上游300m）、竹子垌断面（排污口下游600m）、与白沙河交汇前500m、断面长岭河汇入前500m、断面北海市合浦县山口镇饮用水取水口断面、兰海高速桥断面的调查结果，调查结果表明W1~W3监测断面的COD和总磷实测浓度超标率均为100%，最大超标倍数分别为0.4、0.9倍，其余各项监测断面和监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

W1~W3监测断面为小型河流，流量小且流速较缓慢，且沿河两岸分布有较多的水田、旱地等，施用肥料、农药后污染物经雨水冲刷流入河流，导致水体受到有机污染。其次，白沙镇、龙潭镇这两镇生活污水未经处理直接汇入白沙河。另外，白沙河支流众多，禽畜散养或小型养殖大量沿河分布，养殖废水、养殖粪便缺乏治理，形成面源对河流水质产生影响。综上所述，评价区域的水系环境质量现状一般，受轻微有机污染，主要污染源为沿河生活污水和农田废水。

地下水环境质量现状评价

本次地下水环境质量现状调查和评价主要引用广西水文地质工程地质勘察院编制的《广西银亿再生资源有限公司利用工业固废制新型建材项目地下水环境影响专题报告》。在项目地共布设7个水质监测点，监测因子为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、耗氧量、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、Ni、Co、Mn、Cu、总铬、Cd、Pb、As、Hg共23项。根据监测结果可知，除去部分点位部分因子的超标因子外，其余点位监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。总体而言，区域地下水水质良好。

声环境质量现状评价

本项目委托广西壮族自治区化工环保监测站于2019年4月17日~18日对项目厂界、敏感点瑶罗塘进行声环境质量现状监测。由监测结果可知，N1厂界东、N2厂界南、N3厂界西、N4厂界北监测点的昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；N5瑶罗塘监测点的昼间及夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域厂界噪声环境现状质量总体良好。

土壤环境现状评价

厂内T1~T5监测点污染物均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地的土壤污染风险筛选值；厂外T6~T9各监测点污染物含量均未超过《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值，土壤环境质量良好。

污染物排放情况

废气

本项目废气主要为回转窑烟气、原料破碎粉尘、产品筛分粉尘、堆场粉尘等。

回转窑烟气经过旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔处理后通过高30m内径1.1m的烟囱高空排放，烟气中的颗粒物、SO2、NOx、氯化氢、氟化氢、重金属（汞、镉、砷、镍、铅、铬、铜、锰）、二噁英排放浓度均满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）要求。

原料破碎粉尘经过布袋除尘器处理后通过15m高内径0.3m排气筒排放，粉尘排放量为0.8t/a，排放速率为0.101kg/h，排放浓度为33.67mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）表2标准限值要求。

产品筛分粉尘经过布袋除尘器处理后通过15m高内径0.3m排气筒排放，粉尘排放量为0.6t/a，排放速率为0.076kg/h，排放浓度为25.25mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）表2标准限值要求。

堆场粉尘以无组织形式排放，粉尘产生量约为0.6t/a，原料及产品堆场均布置在相对密闭的车间内，同时定期洒水抑尘，加强厂区绿化，堆场粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996）标准要求。

废水

本项目废水主要为生产废水和生活污水。根据全厂水平衡可知，项目生产废水回用不外排，生活污水经过化粪池处理后排入污水固废处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后回用于园区生产、绿化、冲厕及其他公用设施用水，不外排。

噪声

本工程噪声源设备主要是破碎机、混料机、空压机等，分别在高噪设备采取隔声、减振等措施，使操作点噪声控制在80分贝（A）以下。

固体废物

本项目固体废物包括收尘器收集的粉尘2037.53t/a、废活性炭20t/a、沉渣32.30t/a、生活垃圾11.55t/a、脱硫渣1755.50t/a等。粉尘、废活性炭、沉渣作为原料回用于制陶粒；脱硫渣收集后外运至水泥厂综合利用；生活垃圾由环卫部门定时清运。

主要环境影响

环境空气

项目正常排放工况下，PM10、TSP、SO2、NO2、HF、Cd、Hg、As、Pb等污染物预测结果均满足《环境空气质量标准》（GB-3095-2010）二级标准，HCl预测结果均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D标准限值，最大占标率均小于10%，对周围大气环境无显著影响；为保证废气处理措施长期稳定运行，废气达标排放，因此，要求企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，杜绝一切非正常排放。一旦发生事故时，能及时维修并采取相应防护措施，将对周围区域的环境空气质量的影响程度降低到最低水平。

地表水

项目生产废水回用于生产不外排；生活污水主经化粪池处理后排入污水固废处理厂处理。污水固废处理厂采用“调节池+混凝沉淀+水解酸化+接触氧化法+沉淀+过滤+消毒”工艺，消毒采用二氧化氯消毒，经处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，全部回用于园区生产、绿化、冲厕及其他公用设施用水。项目产生污水不直接排放地表水体，对区域地表水环境影响较小。

地下水

根据预测结果：COD指标泄漏后影响面积逐渐增大，泄漏730天后污染面积最大、1000天后影响到瑶罗塘村S31民井，泄漏1400天后浓度低于Ⅲ类水质标准，且污染晕逐渐往长岭河迁移。NH3-N指标泄漏后影响面积逐渐增大，泄漏730天后污染面积最大、1000天后影响到瑶罗塘村S31民井，泄漏1380天后浓度低于Ⅲ类水质标准，且污染晕逐渐往长岭河迁移。镍指标排放量低于Ⅲ类水质，本次仅模拟镍的影响范围，在泄漏1000天后影响面积达到最大，随后污染晕逐渐缩小，在泄漏950天后到达S31，1600天后达到尖岭河。

噪声

项目正常生产时，项目噪声评价范围（200m内）敏感点瑶罗塘昼夜间叠加背景值后对敏感点噪声影响预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值；建设项目厂界噪声贡献值均未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，项目建设对周边环境影响较小。

固体废物

本项目产生的固废主要为收尘器收集的粉尘、废活性炭、沉渣、生活垃圾、脱硫渣。其中粉尘、沉渣可直接作为原料回用到陶粒生产线；生活垃圾由环卫部门收集处理；脱硫渣外运处置。在采取适当妥善的处理方式，工业固废不会对环境产生影响。

土壤

本项目排放的大气污染物中含有的重金属及二噁英将对周边土壤造成一定的累积影响，但对土壤中重金属的累积浓度增值幅度较标准值非常低，均可达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值标准及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类用地筛选值标准，不会改变土壤的功能类别。

环境风险

本项目位于广西北部湾经济区玉林龙潭产业园中龙潭进口再生资源加工利用园区，评价范围内无风景名胜区、自然保护区、饮用水源地保护区、饮用取水口等敏感保护目标，也无珍稀动、植物物种，项目主要环境保护对象为周边的村屯等环境敏感目标。本项目生产废水回用不外排，生活废水经化粪池处理后排入污水固废处理厂处理。项目厂区下游的瑶罗塘、西井村虽然已经接通自来水，但部分居民仍存在取用地下水情况，因此本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

项目柴油储罐发生火灾事故情形下，火灾次生污染物SO2预测浓度未达到达到毒性终点浓度-1，；SO2预测浓度达到毒性终点浓度-2的最远距离是70m；CO预测浓度达到毒性终点浓度-1的最远距离是4400m；CO预测浓度达到毒性终点浓度-2的最远距离是1020m。对于事故废水，项目设有三级防控措施，在措施采取到位的情况下废水对周围环境影响较小。

建设单位制定各类环境风险事故应急、救援措施，为控制工程可能发生的各类、各级环境风险事故降低并最终消除其环境影响，提供有效的组织保障、措施保障。最终可将环境风险事故造成的环境影响控制在可接受范围内。

环境保护措施

大气污染防治措施

（1）回转窑烟气

项目拟采用烟气净化系统处理回转窑运行过程产生的烟气，烟气净化工艺拟采用“旋风除尘器+冷却塔+活性炭喷射+布袋除尘器+二级湿式脱硫塔+水洗塔+高30m内径1.1m的烟囱”，污染物排放满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）要求。

（2）原料破碎粉尘

原料破碎粉尘由收尘系统收集后，经布袋除尘器除去其中的颗粒物，再由引风机送入15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

（3）产品筛分粉尘

产品筛分粉尘由收尘系统收集后，经布袋除尘器除去其中的颗粒物，再由引风机送入15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

地表水污染防治措施

项目生产废水回用于生产不外排；生活污水主经化粪池处理后排入污水固废处理厂处理。

地下水污染防治措施

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端控制措施

主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

噪声污染防治措施

项目主要噪声由破碎机、混料机、造粒机、整形机、风机、空气压缩机、成品筛分机及引风机产生。项目噪声源强为80~93dB（A）左右。采取的降噪措施主要有选用技术先进的低噪声的设备、通过对大型固定设备进行固定减震，并通过厂房建筑隔声等措施，能有效的消减噪声源源强，保证厂界噪声达标。

固体废物污染防治措施

本项目产生的固废主要为收尘器收集的粉尘、废活性炭、沉渣、生活垃圾、脱硫渣。其中粉尘、沉渣可直接作为原料回用到陶粒生产线；生活垃圾由环卫部门收集处理；脱硫渣外运处置。在采取适当妥善的处理方式，工业固废不会对环境产生影响。

土壤污染防治措施

项目土壤污染防范措施从源头控制、过程防控、跟踪监测等方面采取措施，应严格控制污染物排放，按照废气处理措施和废水处理措施要求处理，确保废气和废水均达到相应的标准要求；加强厂区占地范围内绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；危险废物预处理车间等做好防渗措施；选择先进合格的设备，且应采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染；在厂内化验楼北侧40m、厂内危险废物原料仓库北侧10m、厂内危险废物原料仓库南侧20m、厂内尾气处理系统南侧50m、项目西南侧400m瑶罗塘、项目厂界东北侧600m布设5个土壤跟踪监测点，要求每5年开展1次监测工作；同时应定期向社会公开监测计划及监测结果。

环境风险防范措施

柴油罐区按规范设置1.1围堰，危废库和生产车间按照规范进行防渗处理。厂区配备灭火器等设施，同时设置1个400m³的应急池，位于厂区南侧。

环境影响经济损益性分析

本项目环境经济损益系数为1.34，年环保费用的经济效益为3.03。说明本项目的环境保护投资费用经济效益较好，综合考虑其他无法用货币表征的环境效益和社会效益，本项目环保投资经济合理，所采取的环保措施在经济上是合理可行的，各项环保措施不仅较大程度的减缓项目对环境产生的不利影响，还可以产生经济效益，其环境效益显著。从环境经济观点的角度看，项目是合理可行的。

环境管理与监测计划

本项目要求建设单位进行环境质量监测和污染源监测，1#排气筒污染源监测因子主要为颗粒物、SO2、NOX、HCl、HF、汞、铊、镉、铅、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物，监测频次为每季度监测一次，二噁英监测频次为年监测一次，2#排气筒和3#排气筒监测因子为颗粒物，监测频次为每半年监测一次；环境空气质量监测因子为TSP、氯化氢、氟化物、砷，监测频次为每年监测一次；地下水在SK1、SK4、SK5水井每年监测一次，监测因子为pH值、耗氧量、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、Ni、Co、Mn、Cu、总铬、Cd、Pb、As、Hg；每季度在四周厂界监测噪声值，执行上述监测计划和环评提出的相应环境管理措施后，能关注企业排污动态，做好应急措施。

污染物排放总量

本项目二氧化硫的排放量为34.22t/a，氮氧化物的排放量为90.684t/a，因此本项目的的总量控制指标SO234.22t/a、NOX 90.684t/a。

结论

本项目位于广西北部湾经济区玉林龙潭产业园中龙潭进口再生资源加工利用园区，用地符合当地规划，项目拟采取的污染防治措施技术成熟、可靠，能确保各类污染物稳定达标排放。虽然项目的建设和运营过程中不可避免会带来一些环境负面影响，但在采取各种污染防治措施情况下，不会导致区域环境质量降级，满足环境功能区划要求，环境风险影响属于可以接受水平。因此，只要建设单位认真落实本环评报告中提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施以及环境管理措施等，严格执行环保“三同时”制度，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。